MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG	3

DANH MỤC BIỂU ĐỒ	4

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU	6

1.1. Giới thiệu chung	6

1.2. Căn cứ pháp lý để xây dựng chương trình	6

1.3. Mục tiêu của chương trình cụ thể	7

1.4.Tần suất quan trắc	8

1.5.Thời gian thực hiện	8

CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC	9

2.1.Tổng quan vị trí quan trắc	9

2.2.Danh mục các thông số quan trắc	10

2.3.Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thử nghiệm	10

2.4. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu	10

2.5. Danh mục phương pháp đo đạc tại hiện trường và phân tích trong phòng thử nghiệm	11

2.6. Mô tả địa điểm quan trắc	12

2.7.Thông tin lấy mẫu	13

2.8. Kiểm soát quy trình/Đảm bảo chất lượng (QA/QC)	15

2.8.1. QA/QC trong công tác chuẩn bị	15

2.8.2. QA/QC tại hiện trường	15

2.8.3. QA/QC trong phòng thử nghiệm:	16

2.8.4. Kế hoạch QA/QC tháng 01/2018:	17

CHƯƠNG III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC	19

3.1. Kết quả quan trắc tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo:	19

3.2. Kết quả đo đạc tại Nông trường cao su Thanh An:	21

3.3. Kết quả đo đạc tại Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An:	24

3.4. Kết quả đo đạc tại UBND thị xã Thuận An:	27

3.5. Kết quả đo đạc tại Trụ sở Trung tâm QTKTTNMT - 26 Huỳnh Văn Nghệ	30

3.6. Kết quả đo đạc tại Ngã tư Miếu Ông Cù	33

3.7. Kết quả đo đạc tại Ngã tư Cầu Ông Bố	36

3.8. Kết quả đo đạc Công ty Wimbledon-Đường số 22, KCN Sóng Thần II:	39

3.9. Kết quả đo đạc tại Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m:	42

3.10. Kết quả đo đạc Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên:	45

3.11. Kết quả đo đạc tại Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II:	48

3.12. Kết quả đo đạc tại Thành phố mới Bình Dương:	51

3.13. Kết quả đo đạc tại Thị trấn Mỹ Phước:	54

3.14. Kết quả đo đạc tại Thị trấn Uyên Hưng huyện Tân Uyên:	57

3.15. Kết quả đo đạc tại Khu đô thị - Công nghiệp Bàu Bàng:	60

3.16. Kết quả đo đạc tại Nút giao thông gần Ngã 3 Cổng Xanh:	63

3.17. Các đồ thị so sánh diễn biến tại các điểm quan trắc, năm 2017-2018	66

CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC	75

CHƯƠNG V:  KẾT LUẬN	77

5.1. Đánh giá kiểm soát chất lượng trong quá trình lấy mẫu	77

5.2. Kết quả quan trắc	77

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1:  Vị trí quan trắc không khí	9

Bảng 2: Danh mục các thành phần môi trường quan trắc	10

Bảng 3: Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thử nghiệm	10

Bảng 4: Danh mục phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu	10

Bảng 5: Danh mục phương pháp đo đạc tại hiện trường và phân tích trong phòng thử nghiệm	11

Bảng 6: Danh mục vị trí, điều kiện lấy mẫu	12

Bảng 7: Thông tin lấy mẫu	13

Bảng 8: Cường độ xe tại các nút giao thông	15

Bảng 9: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo	19

Bảng 10: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Nông trường cao su Thanh An	22

Bảng 11: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An	25

Bảng 12: Kết quả bụi và tiếng ồn tại UBND Thị xã Thuận An	28

Bảng 13: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Trụ sở Trung tâm QTKTTNMT – 26 Huỳnh Văn Nghệ	31

Bảng 14: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Ngã tư Miếu Ông Cù	34

Bảng 15: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Ngã tư Cầu Ông Bố	37

Bảng 16: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Công ty Wimbledon-Đường số 22, KCN Sóng Thần II	40

Bảng 17: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m	43

Bảng 18: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên	46

Bảng 19: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II	49

Bảng 20: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Thành phố mới Bình Dương	52

Bảng 21: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Thị trấn Mỹ Phước	55

Bảng 22: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Thị trấn Uyên Hưng huyện Tân Uyên	58

Bảng 23: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Khu đô thị - Công nghiệp Bàu Bàng	61

Bảng 24: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Nút giao thông gần Ngã 3 Cổng Xanh	64

Bảng 25: Kết quả thực hiện QA/QC	76

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại N	20

Biểu đồ 2: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại N	20

Biểu đồ 3: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại NT1	23

Biểu đồ 4: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiềng ồn tại NT1	23

Biểu đồ 5: Diễn mức độ ô nhiễm bụi tại ĐT1	26

Biểu đồ 6: Diễn mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại ĐT1	26

Biểu đồ 7: Diễn mức độ ô nhiễm bụi tại ĐT2	29

Biểu đồ 8: Diễn mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại ĐT2	29

Biểu đồ 9: Diễn mức độ ô nhiễm bụi tại ĐT3	32

Biểu đồ 10: Diễn mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại ĐT3	33

Biểu đồ 11: Diễn mức độ ô nhiễm bụi tại GT1	35

Biểu đồ 12: Diễn mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại GT1	35

Biểu đồ 13: Diễn mức độ ô nhiễm bụi tại GT2	38

Biểu đồ 14: Diễn mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại GT2	38

Biểu đồ 15: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại CN1	41

Biểu đồ 16: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại CN1	42

Biểu đồ 17: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại CN2	44

Biểu đồ 18: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại CN2	44

Biểu đồ 19: Diễn mức độ ô nhiễm bụi tại CN3	47

Biểu đồ 20: Diễn mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại CN3	47

Biểu đồ 21: Diễn mức độ ô nhiễm bụi tại CN4	50

Biểu đồ 22: Diễn mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại CN4	50

Biểu đồ 23: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại ĐT4	53

Biểu đồ 24: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại ĐT4	53

Biểu đồ 25: Diễn mức độ ô nhiễm bụi tại ĐT5	56

Biểu đồ 26: Diễn mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại ĐT5	56

Biểu đồ 27: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại ĐT6	59

Biểu đồ 28: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại ĐT6	60

Biểu đồ 29: Diễn mức độ ô nhiễm bụi tại CN5	62

Biểu đồ 30: Diễn mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại CN5	62

Biểu đồ 31: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại GT3	65

Biểu đồ 32: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại GT3	65

Biểu đồ 33: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm Nền và Nông thôn năm 2017-2018	67

Biểu đồ 34: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm Nền và các điểm Đô thị năm 2017-2018	68

Biểu đồ 35: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm Nền và các điểm Giao thông năm 2017-2018	69

Biểu đồ 36: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm Nền và các điểm Công nghiệp năm 2017-2018	70

Biểu đồ 37: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm Nền và điểm Nông thôn năm 2017-2018	71

Biểu đồ 38: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm Nền và các điểm Đô thị năm 2017-2018	72

Biểu đồ 39: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm Nền và các điểm Giao thông năm 2017-2018	73

Biểu đồ 40: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm Nền và các điểm Công nghiệp năm 2017-2018	74

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

1.1. Giới thiệu chung

Thực hiện Quyết định số 918/2012/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020. Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện chương trình quan trắc không khí trong năm 2018 với 16 điểm quan trắc trên toàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ với các mục đích chung:

- Mục đích nhằm đánh giá hiện trạng, xem xét diễn biến xu hướng chất lượng môi trường không khí giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý đưa ra những quyết sách đúng và kịp thời.

- Cung cấp số liệu, thông tin có độ tin cậy và có hệ thống về chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên nhằm phát triển bền vững.

- Xác định, theo dõi chất lượng môi trường không khí của tỉnh Bình Dương tại các khu vực bị ảnh hưởng do hoạt động công nghiệp và đô thị. Nhằm bảo đảm thông tin thông suốt, đồng bộ, có hệ thống với độ tin cậy cao, đáp ứng kịp thời công tác quản lý tài nguyên và môi trường.

- Cung cấp một phần dữ liệu và thông tin cho báo cáo hiện trạng môi trường (HTMT) chung của tỉnh, góp phần vào báo cáo HTMT toàn quốc trình Quốc hội.

1.2. Căn cứ pháp lý để xây dựng chương trình

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014.

- Thông tư 28/2011/TT-BTNMT ngày 01/08/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn.

- Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT ký ngày 19/12/2012 quy định việc đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

- Quyết định 90/2016/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy họach mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số: 918/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

1.3. Mục tiêu của chương trình cụ thể

Thực hiện chương trình quan trắc không khí xung quanh tại một số vị trí cụ thể với mục tiêu sau:

+ N (Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Giáo): Nằm cách biệt các trung tâm đô thị, các nút giao thông, các khu sản xuất công nghiệp và các khu thương mại, chất lượng môi trường tốt.

+ NT1 (Nông trường cao su Thanh An): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động nông nghiệp tới môi trường nông thôn xung quanh

+ ĐT1 (Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của TX. Dĩ An, và hoạt động công nghiệp lân cận

+ ĐT2 (UBND thị xã Thuận An): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của TX. Thuận An, và hoạt động công nghiệp lân cận

+ ĐT3 (Trụ sở TT QTKT TN&MT - số 26 Huỳnh Văn Nghệ): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động  môi trường đô thị của Tp.Thủ Dầu Một và hoạt động công nghiệp lân cận.

+ GT1 (Ngã tư Miếu Ông Cù): Quan trắc chất lượng không khí bị ảnh hưởng bởi các phương tiện giao thông trên tuyến đường giao thông ĐT743.

+ GT2 (Ngã tư cầu Ông Bố): Quan trắc chất lượng không khí bị ảnh hưởng bởi các phương tiện giao thông trên Quốc lộ 13

+ CN1 (Công ty Wimbledon - Đường số 22, KCN Sóng Thần II): Quan trắc tác động của KCN Sóng Thần 1, 2 và một số các công ty sản xuất khác

+ CN2 (Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m (điểm GS cũ): Đánh giá tác động của CCN Thuận Giao, Bình Chuẩn và các nhà máy ngoài các KCN, CCN

+ CN3 (Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên): Quan trắc tác động của hoạt động khai thác mỏ

+ CN4 (Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II): Quan trắc tác động của các KCN Mỹ Phước I, II, III.

+ GT3 (Gần ngã 3 cổng xanh): Quan trắc chất lượng không khí bị ảnh hưởng bởi các phương tiện giao thông trên tuyến đường giao thông ĐT741.

+ ĐT4 (Trung tâm hành chính, thành phố mới Bình Dương): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của khu đô thị mới và hoạt động công nghiệp lân cận

+ ĐT5 (Khu trung tâm thị trấn Mỹ Phước): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của thị trấn Mỹ Phước, và hoạt động công nghiệp lân cận

+ ĐT6 (Thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của thị trấn Uyên Hưng và hoạt động công nghiệp lân cận

+ CN5 (Khu đô thị - khu công nghiệp Bàu Bàng): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị và hoạt động công nghiệp khu công nghiệp Bàu Bàng tác động đến khu dân cư

1.4.Tần suất quan trắc

- Số tháng quan trắc trong năm: 12 tháng  (1 lần/tháng )

- Số điểm quan trắc trong mỗi tháng : 16 điểm/tháng ;

- Số mẫu lấy tại mỗi điểm: 04 mẫu/8 giờ/thông số, các chỉ tiêu SO2, NO2, O3 và Bụi tổng mỗi mẫu lấy trong khoảng thời gian là 1 giờ, riêng đối với chỉ tiêu bụi PM10 mỗi điểm lấy 01 mẫu liên tục trong 24 giờ. Đối với điểm quan trắc giao thông lấy thêm chỉ tiêu bụi Chì liên tục 24 giờ;

- Số thông số quan trắc tại mỗi điểm: 14 thông số/điểm.

1.5.Thời gian thực hiện

- Thời gian quan trắc: Từ ngày 02 đến ngày 12/01/2018

CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

2.1.Tổng quan vị trí quan trắc

Bảng 1:  Vị trí quan trắc không khí

| Stt | Vị trí | Ký hiệu | Tọa độ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kinh độ | Vĩ độ |
| 1 | Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Giáo | N | 106047’49’’ | 11017’59’’ |
| 2 | Nông trường cao su Thanh An | NT1 | 106025’3,9’’ | 11013’1.32’’ |
| 3 | Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An | ĐT1 | 106045’55’’ | 10053’20’’ |
| 4 | UBND thị xã Thuận An | ĐT2 | 106042’05’’ | 10054’13’’ |
| 5 | Trụ sở TT QT TNMT – số 26 Huỳnh Văn Nghệ | ĐT3 | 106039’23’’ | 10058’38’’ |
| 6 | Ngã tư Miếu Ông Cù | GT1 | 106044’39’’ | 10058’30’’ |
| 7 | Ngã tư cầu Ông Bố | GT2 | 106042’52’’ | 10053’56’’ |
| 8 | Công ty Wimbledon – Đường số 22, KCN Sóng Thần II | CN1 | 106045’25’’ | 10053’37’’ |
| 9 | Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m (điểm GS cũ) | CN2 | 106043’17’’ | 10058’24’’ |
| 10 | Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên | CN3 | 106053’27’’ | 11002’10’’ |
| 11 | Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II | CN4 | 106037’59’’ | 11007’53’’ |
| 12 | Trung tâm hành chính, thành phố mới Bình Dương | ĐT4 | 106041’09’’ | 11003’13’’ |
| 13 | Khu trung tấm thị trấn Mỹ Phước | ĐT5 | 106048’13’’ | 11003’45’’ |
| 14 | Thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên | ĐT6 | 106047’51’’ | 11003’56’’ |
| 15 | Khu đô thị - khu công nghiệp Bàu Bàng | CN5 | 106037’56’’ | 11014’39’’ |
| 16 | Gần ngã 3 cổng xanh | GT3 | 106043’36’’ | 11010’33’’ |

2.2.Danh mục các thông số quan trắc

Bảng 2: Danh mục các thành phần môi trường quan trắc

| STT |  | Thành phần môi trường quan trắc |  | Thông số |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Thông số đo đạc hiện trường -Vi khí hậu |  | Độ ẩm, nhiệt độ, bức xạ nhiệt, tiếng ồn, áp suất khí quyển, tốc độ gió, hướng gió |  |
| 2 | Thông số phân tích PTN - Không khí xung quanh |  | CO, SO2, NO2, Bụi, Bụi PM10, Ozon, Bụi Pb |  |  |

2.3.Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thử nghiệm

Bảng 3: Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thử nghiệm

| STT | Tên thiết bị | Model thiết bị | Hãng sản xuất | Tần suất hiệu chuẩn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu bụi và đo áp suất khí quyển Sibata 500F HV | 2008 | Nhật | 1 năm |
| 2 | SKC, AIRCHEK SAMPER dùng lấy mẫu SO2, NO2, O3 | 2007, 2011 | Mỹ | 1 năm |
| 3 | Bơm hút chân không dùng lấy mẫu CO | 1999 | Mỹ | 1 năm |
| 4 | Máy đo tiếng ồn RION-NL 21 | 2008 | Nhật | 1 năm |
| 5 | Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm testo 625 | 2008 | Đức | 1 năm |
| 6 | Thiết bị đo tốc độ gió Testo | 2008 | Đức | 1 năm |
| 7 | Máy quang phổ UV/VIS – DR 5000 | 2009 | Hach - Mỹ | 1 năm |
| 8 | Cân phân tích 4 số lẻ | 2009 | Satorious - Đức | 1 năm |
| 9 | Cân phân tích 5 số lẻ | 2010 | Ohaus - Mỹ | 1 năm |
| 10 | Tủ sấy | 2009 | Memmert - Đức | 1 năm |

2.4. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu

Bảng 4: Danh mục phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu

| STT | Thành phần | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO | 52TCN 352-1989 |
| 2 | SO2 | TCVN 5971-1995 (ISO 6767-1990): PP Pararosalin |
| 3 | NO2 | TCVN 6137-2009 |
| 4 | Bụi | TCVN 5067-1995 |
| 5 | Tiếng ồn | TCVN 7878-2-2008 |
| 6 | Nhiệt độ | QCVN 46-2012/BTNMT |
| 7 | Độ ẩm | QCVN 46-2012/BTNMT |
| 8 | Tốc độ gió | QCVN 46-2012/BTNMT |
| 9 | Hướng gió | QCVN 46-2012/BTNMT |
| 10 | Áp suất khí quyển | QCVN 46-2012/BTNMT |
| 11 | Bức xạ nhiệt | HD-HT-BXN |
| 12 | Ozon | MASA 411 |
| 13 | Bụi Chì | TCVN 6152-1996 (ISO 9855:1993) |
| 14 | Bụi PM10 | 40CRF: appendix J to part 50 |

2.5. Danh mục phương pháp đo đạc tại hiện trường và phân tích trong phòng thử nghiệm

Bảng 5: Danh mục phương pháp đo đạc tại hiện trường và phân tích trong phòng thử nghiệm

| STT | Thông số | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| Đo đạc tại hiện trường |  |  |
| 1 | Bức xạ nhiệt | HD-HT-BXN |
| 2 | Tiếng ồn | TCVN 7878-1:2008 |
| 3 | Nhiệt độ | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 4 | Độ ẩm | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 5 | Áp suất khí quyển | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 6 | Tốc độ gió | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 7 | Hướng gió | QCVN 46:2012/BTNMT |
| Phân tích trong phòng thử nghiệm |  |  |
| 8 | SO2 | TCVN 5971:1995 |
| 9 | NO2 | TCVN 6137:2009 |
| 10 | Bụi Chì | TCVN 6152:1996 |
| 11 | TSP | TCVN 5067:1995 |
| 12 | Bụi PM10 | 40CRF:appendix J to part 50 |
| 13 | CO | 52TCN 352-1989 |
| 14 | O3 | MASA 411 |

2.6. Mô tả địa điểm quan trắc

Bảng 6: Danh mục vị trí, điều kiện lấy mẫu

| STT | Tên điểm quan trắc | Đặc điểm nơi quan trắc | Tổng số mẫu 01 tháng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Giáo(N) | Là khu vực vắng, ít bị ảnh hưởng bởi giao thông, công nghiệp, chỉ có trường học, nghĩa trang và cây xanh | 4 |
| 2 | Nông trường cao su Thanh An (NT1) | Là khu vực tập trung nhiều cây cao su, có trạm thu gom mủ tập trung, ít bị ảnh hưởng bởi giao thông và công nghiệp | 4 |
| 3 | Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An (ĐT1) | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương xe mô tô và xe ô tô con | 4 |
| 4 | UBND thị xã Thuận An (ĐT2) | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương xe mô tô và xe ô tô con | 4 |
| 5 | Trụ sở TT QT TNMT – số 26 Huỳnh Văn Nghệ (ĐT3) | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thành phố và giao thông chủ yếu là các phương xe mô tô và xe ô tô con | 4 |
| 6 | Ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) | Nút giao thông chính, Khu vực có nhiều phương tiện giao thông qua lại | 4 |
| 7 | Ngã tư cầu Ông Bố (GT2) | Nút giao thông chính, Khu vực có nhiều phương tiện giao thông qua lại | 4 |
| 8 | Công ty Wimbledon – Đường số 22, KCN Sóng Thần II (CN1) | Khu vực có nhiều nhà máy hoạt động với các loại ngành nghề | 4 |
| 9 | Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m (điểm GS cũ) (CN2) | Nơi có nhiều nhà máy gốm sứ hoạt động thủ công và dân cư sinh sống | 4 |
| 10 | Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên (CN3) | Khu vực có nhiều mỏ đá đang khai thác và nhiều phương tiện giao thông chủ yếu là xe tải chở đất đá qua lại | 4 |
| 11 | Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II (CN4) | Khu vực có nhiều nhà máy hoạt động với các loại ngành nghề | 4 |
| 12 | Trung tâm hành chính, thành phố mới Bình Dương (ĐT4) | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương xe mô tô và xe ô tô con | 4 |
| 13 | Khu trung tấm thị trấn Mỹ Phước (ĐT5) | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương xe mô tô và xe ô tô con | 4 |
| 14 | Thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên (ĐT6) | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương xe mô tô và xe ô tô con | 4 |
| 15 | Khu đô thị - khu công nghiệp Bàu Bàng (CN5) | Khu vực có nhiều nhà máy hoạt động với các loại ngành nghề | 4 |
| 16 | Gần ngã 3 cổng xanh (GT3) | Nút giao thông chính, Khu vực có nhiều phương tiện giao thông qua lại | 4 |

2.7.Thông tin lấy mẫu

Bảng 7: Thông tin lấy mẫu

| STT | Ký hiệu mẫu | Ngày lấy mẫu | Thời điểm bắt đầu lấy mẫu | Đặc điểm thời tiết | Tên người lấy mẫu | Điều kiện bảo quản mẫu | Đặc điểm nơi quan trắc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N | 04/01/2018 | 9h | Nắng | Trung, Toàn | 4oC±1 (*) | Ít xe, chỉ có xe máy là chủ yếu |
| 2 | NT1 | 08/01/2014 | 8h | Nắng | Trung, Toàn | 4oC±1 (*) | Ít xe, chỉ có xe máy là chủ yếu |
| 3 | ĐT1 | 12/01/2018 | 8h | Nắng | Thương, Toàn | 4oC±1 (*) | Chủ yếu xe máy, xe ô tô và các loại xe tải nhẹ |
| 4 | ĐT2 | 11/01/2018 | 9h | Nắng | Bảo, Toàn | 4oC±1 (*) | Chủ yếu xe máy, xe ô tô và các loại xe tải nhẹ |
| 5 | ĐT3 | 05/01/2018 | 8h | Nắng | Trung | 4oC±1 (*) | Chủ yếu xe máy, xe ô tô và các loại xe tải nhẹ |
| 6 | GT1 | 02/01/2018 | 8h | Nắng | Trung, Thương | 4oC±1 (*) | Nhiều xe cộ: nhiều nhất là xe máy, các loại xe tải nhẹ, xe con. |
| 7 | GT2 | 11/01/2018 | 8h | Nắng | Toàn, Trung | 4oC±1 (*) | Nhiều xe cộ: nhiều nhất là xe máy, các loại xe tải nhẹ, xe con. |
| 8 | CN1 | 12/01/2018 | 9h | Nắng | Trung, Bảo | 4oC±1 (*) | Chủ yếu là các loại xe tải từ 9h đến 15h. Xe máy nhiều vào các giờ cao điểm tan tầm |
| 9 | CN2 | 02/01/2018 | 9h | Nắng | Bảo, Đăng | 4oC±1 (*) | Chủ yếu là các loại xe tải từ 9h đến 15h. Xe máy nhiều vào các giờ cao điểm tan tầm |
| 10 | CN3 | 03/01/2018 | 8h | Nắng | Trung, Toàn | 4oC±1 (*) | Nhiều xe cộ: nhiều nhất là các loại xe tải chuyên chở đá phục vụ xây dựng. |
| 11 | CN4 | 10/01/2018 | 8h | Nắng | Bảo, Toàn | 4oC±1 (*) | Chủ yếu là các loại xe tải từ 9h đến 15h. Xe máy nhiều vào các giờ cao điểm tan tầm |
| 12 | ĐT4 | 05/01/2018 | 9h | Nắng | Toàn, Bảo | 4oC±1 (*) | Chủ yếu xe máy, xe ô tô và các loại xe tải nhẹ |
| 13 | ĐT6 | 03/01/2018 | 9h | Nắng | Bảo, Toàn | 4oC±1 (*) | Ít xe |
| 14 | ĐT5 | 08/01/2018 | 9h | Nắng | Bảo, Thương | 4oC±1 (*) | Ít xe |
| 15 | CN5 | 10/01/2018 | 8h | Nắng | Trung, Hiền | 4oC±1 (*) | Chủ yếu là xe máy và xe tải |
| 16 | GT3 | 04/01/2018 | 8h | Nắng | Bảo, Đăng | 4oC±1 (*) | Nhiều xe cộ: nhiều nhất là xe máy, các loại xe tải nhẹ, xe con. |

(*) Chỉ tiêu CO bảo quản ở nhiệt độ thường.

Bảng 8: Cường độ xe tại các nút giao thông

Đơn vị: xe/10 phút

| TT | Điểm quan trắc | Xe cực lớn | Xe tải + Xe khách | Xe con | Mô tô, xe máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) | 147 | 251 | 389 | 1109 |
| 2 | Ngã tư cầu Ông Bố (GT2) | 94 | 225 | 225 | 1072 |
| 3 | Gần ngã 3 cổng xanh(GT3) | 40 | 67 | 142 | 195 |

2.8. Kiểm soát quy trình/Đảm bảo chất lượng (QA/QC)

Xác định mục tiêu, mục đích cần đạt được của chương trình quan trắc, thông qua việc lập và phê duyệt kế hoạch quan trắc chi tiết trong đó nêu rõ thời gian thực hiện chương trình, tuyến quan trắc, xác định vị trí quan trắc, thông số quan trắc, số lượng mẫu thực và mẫu QC, thiết bị lấy mẫu và chứa mẫu, thiết bị đo và phân tích tại hiện trường, điều kiện bảo quản mẫu, bảo hộ lao động và nhân lực thực hiện.

2.8.1. QA/QC trong công tác chuẩn bị

Công tác chuẩn bị, phân công cụ thể như sau:

- Lập kế hoạch quan trắc năm (thể hiện tại bảng 1 phần phụ lục)

- Lập kế hoạch quan trắc từng tháng/năm (thể hiện tại bảng 2 phần phụ lục)

- Bố trí nhân lực và phương tiện đi lại

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị hóa chất, phương pháp cụ thể

- Sổ theo dõi sử dụng thiết bị

- Biên bản hiệu chuẩn thiết bị và biên bản hiện trường

- Bản Check List hiện trường

- Thực hiện việc hiệu chuẩn bảo trì và kiểm soát thiết bị định kỳ, tùy loại thiết bị mà hiệu chuẩn nội bộ hay hiệu chuẩn bên ngoài.

2.8.2. QA/QC tại hiện trường

- Nhân viên phòng quan trắc hiện trường được phân công rõ chức năng, nhiệm vụ trong văn bản mô tả công việc, được kiểm tra các kỹ năng chuyên môn và tham dự các lớp đào tạo nội bộ, được cấp có thẩm quyền ký xác nhận.

- Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng được rà soát, bổ sung cập nhật thường xuyên để phù hợp với tình hình thực tế của phòng hiện trường và Trung tâm (Sổ tay chất lượng, các thủ tục, quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu và tài liệu có liên quan...)

- Hồ sơ, tài liệu và văn bản được kiểm soát đầy đủ, định kỳ.

- Đánh giá nội bộ hoạt động của phòng hiện trường: 01 năm/lần.

Quản lý mẫu từ khâu lấy mẫu hiện trường, bảo quản, vận chuyển mẫu và phân tích trong Phòng thử nghiệm thực hiện theo thông tư 21/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

a. Phương pháp lấy mẫu, xử lý mẫu và bảo quản mẫu:

- Mẫu được lấy, đo đạc bằng dụng cụ bơm lấy mẫu khí, các thiết bị đo nhanh tại hiện trường, thiết bị lấy bụi chuyên dụng. Các mẫu khí sau khi lấy được bảo quản lạnh trong thùng đá 1 ÷ 4oC (ngoại trừ thông số CO bảo quản ở nhiệt độ thường), vận chuyển về phòng thử nghiệm phân tích.

- Tại mỗi điểm lấy, đo đạc 4 mẫu tại các thời điểm lấy mẫu khác nhau trong vòng 1h. Riêng chỉ tiêu PM10 chỉ lấy một mẫu trong vòng 24giờ.

b. Mẫu kiểm soát chất lượng tại hiện trường:

- Tại hiện trường thực hiện lấy mẫu lặp: Mẫu được đo đồng thời trên cùng một vị trí và cùng thời điểm, được lấy theo thời gian và không gian cùng với các mẫu chính trên cùng thiết bị lấy mẫu, đo đạc không khí nhằm xác định độ chính xác của phép quan trắc.

- Mẫu trắng vận chuyển: Là chất hấp thu hoặc giấy lọc bụi mà chưa qua hấp thu mẫu. Mẫu này được đưa đến hiện trường, không mở ra trong khi thực hiện lấy mẫu và mang trở về phòng thử nghiệm để phân tích.

2.8.3. QA/QC trong phòng thử nghiệm (PTN):

- Tất cả các quá trình phân tích đều được kiểm soát theo một quy trình đã ban hành tại SOP của phòng thử nghiệm. Việc tính toán, xử lý số liệu theo các tiêu chí thiết lập tại PTN và đã được hướng dẫn cụ thể trong tài liệu SOP.

- Quản lý mẫu từ khâu lấy mẫu hiện trường, bảo quản, vận chuyển mẫu và phân tích trong PTN thực hiện theo thông tư 21/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

a. Bảo đảm chất lượng phân tích (QA)

- Nhân viên PTN được quy định rõ chức năng, nhiệm vụ trong văn bản mô tả công việc và được cấp có thẩm quyền ký.

- Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng được rà soát, bổ sung cập nhật thường xuyên để phù hợp với tình hình thực tế của PTN và Trung tâm (Sổ tay chất lượng, các thủ tục, quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu,...)

- Hồ sơ, tài liệu được kiểm soát đầy đủ, định kỳ.

- Đánh giá nội bộ hoạt động của phòng thử nghiệm: 01 năm/lần.

- Phương pháp thử nghiệm: TCVN, SMEWW, EPA, MASA... các phương pháp đều được phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng (được rà soát 01 năm/lần hoặc khi có bất kỳ sự thay đổi nào).

- Xây dựng đầy đủ các SOP thử nghiệm cho các thông số phân tích, xác định độ KĐBĐ cho từng phương pháp của từng thông số.

- Thực hiện việc hiệu chuẩn bảo trì và kiểm soát thiết bị định kỳ, tùy loại thiết bị mà hiệu chuẩn nội bộ hay hiệu chuẩn bên ngoài.

- Điều kiện tiện nghi môi trường luôn được theo dõi hàng ngày, bảo đảm không ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.

- Tham gia so sánh liên phòng thí nghiệm và thử nghiệm thành thạo quy trình phân tích hàng năm theo yêu cầu của các thông tư, QCVN đã ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường: PTN đã duy trì và chọn lựa tham gia các chương trình thử nghiệm liên phòng định kỳ hàng năm do CEM, VINALAB tổ chức.

- Thực hiện phân tích so sánh với các phương pháp giống hoặc khác nhau: một thông số phân tích có nhiều phương pháp thử được lựa chọn, hiện PTN đã xin công nhận từ 1 đến 2 phương pháp thử cho 1 thông số phân tích, vì vậy luôn luôn đảm bảo được việc kiểm tra chéo giữa các phương pháp với nhau.

b. Kiểm soát chất lượng (QC)

- Để kiểm soát chất lượng, PTN đã sử dụng các loại mẫu QC như: Mẫu lặp, mẫu trắng.

- Mẫu trắng phương pháp (method blank sample) là mẫu vật liệu sạch, thường là nước cất hai lần, được sử dụng để kiểm tra sự nhiễm bẩn dụng cụ và hóa chất, chất chuẩn trong quá trình phân tích mẫu. Mẫu trắng phương pháp được trải qua các bước xử lý, phân tích như mẫu thực.

- Mẫu lặp phòng thử nghiệm (lab replicate/ duplicate sample) gồm hai hoặc nhiều hơn các phần của cùng một mẫu được chuẩn bị, phân tích độc lập với cùng một phương pháp. Mẫu lặp phòng thử nghiệm là mẫu được sử dụng để đánh giá độ chụm của kết quả phân tích.

- Kiểm tra chất lượng số liệu bằng cách sử dụng phương pháp thống kê, đưa ra được các giới hạn để so sánh đối chiếu kết quả, phải xác định được sai số chấp nhận được.

2.8.4. Kế hoạch QA/QC tháng 01:

| Stt | Điểm quan trắc | Ký hiệu | Mẫu QC PTN | Mẫu QC PHT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trung tâm hành chính, Thành phố mới Bình Dương | ĐT4 | Bụi tổng, bụi PM10, CO, NO2, O3, Bụi Chì | Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, độ ồn, áp suất khí quyển, bức xạ nhiệt. |
| 2 | Thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên | ĐT6 |  |  |

CHƯƠNG III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC

3.1. Kết quả quan trắc tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo:

Kết quả quan trắc được thể hiện ở bảng 3 phần phụ lục.

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT, QCVN 26:2010/ BTNMT  và trình bày trong bảng sau:

Bảng 9: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo

| TT | Thông số Tháng | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 1/18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 37 | 56 | 49 | 41 | 44 | 40 | 148 | 31 | 46 | 24 | 33 | 18 | 85 |
| 2 | Ồn | 63,6 | 62,8 | 60,8 | 60,2 | 61,7 | 60,6 | 60,6 | 58,8 | 56,7 | 59,5 | 57,6 | 55,4 | 52,3 |

Biểu đồ 1: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại N

Biểu đồ 2: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại N

Đánh giá:

Kết quả so sánh cho thấy tất cả các thông số quan trắc: CO, NO2, SO2, O3, bụi, bụi PM10, tiếng ồn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo trong tháng 01 đều đạt theo quy chuẩn quy định. Nhiệt độ trung bình dao động từ 28,5 ÷ 32,6oC. Áp suất khí quyển ổn định ở 754 mmHg trong thời điểm quan trắc. Bức xạ nhiệt dao động từ 617 W/m2 ÷ 856 W/m2. Tiếng ồn dao động trong ngưỡng cho phép của quy chuẩn trong khoảng 51,1 ÷ 53,6 dB(A). Tốc độ gió dao động từ 0,3 m/s ÷ 0,7 m/s. Kết quả quan trắc O3 là thấp và tương đối ổn định.

So với tháng trước, hàm lượng bụi tăng gấp 4,7 lần và vẫn thấp hơn so với quy chuẩn cho phép nhiều lần. Lượng bụi PM10 thấp, sự chênh lệch không đáng kể. Tiếng ồn ổn định so với tháng trước. Thông số O3 tăng gấp 3 lần nhưng vẫn dưới quy chuẩn cho phép. Thông số CO tăng 1,07 lần, SO2, NO2 dao động trong khoảng từ 1,1 đến 1,2 lần so với tháng trước. Các thông số nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt không chênh lệch nhiều so với tháng trước. Áp suất ổn định ở mức 153÷154 mmHg. Nhìn chung, chất lượng môi trường không khí tại điểm quan trắc ổn định, các thông số đều đạt chuẩn.

So với tháng cùng kỳ năm trước, thong số bụi tăng 2,3 lần; bụi PM10 ổn định. Tiếng ồn giảm nhẹ do khu vực yên tĩnh, vắng vẻ, thời điểm quan trắc có ít xe qua lại. Thông số O3 tăng 2,3 lần; CO, SO2, NO2 dao động tăng nhẹ, nhìn chung không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm trước. Nhiệt độ, độ ẩm ít biến động, sự thay đổi phù hợp diễn biến theo mùa. Nhìn chung, các thông số đều ổn định và dưới chuẩn cho phép.

Diễn biến số liệu của bụi giữa các tháng quan trắc cho thấy hàm lượng bụi rất thấp, dao động trong khoảng cho phép của quy chuẩn và có chiều hướng tăng dần so với các đợt trước do ảnh hưởng của thời tiết khô hanh vào dịp đầu năm Diễn biến kết quả đo đạc tiếng ồn đều dưới giới hạn quy chuẩn và có xu hướng giảm nhẹ, giữa các tháng không chênh lệch nhiều do khu vực quan trắc dân cư thưa thớt, ít xe cộ qua lại. Nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt, tốc độ gió biến động không nhiều, dao động nhiệt phù hợp với sự thay đổi theo mùa. Áp suất khí quyển phụ thuộc vào độ cao của vị trí so với mặt nước biển và nhiệt độ tại thời điểm quan trắc. Các thong số CO, NO2, SO2, O3 đều ổn định và dưới chuẩn cho phép nhiều lần. Nhìn chung, chất lượng môi trường không khí ở khu vực quan trắc khá tốt, nồng độ các chất ô nhiễm đều ổn định và còn nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn.

3.2. Kết quả đo đạc tại Nông trường cao su Thanh An:

Kết quả quan trắc được thể hiện ở bảng 4 phần phụ lục.

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

Bảng 10: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Nông trường cao su Thanh An

| TT | Thông số Tháng | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 1/18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi (µg/m3) | 50 | 56 | 45 | 40 | 40 | 47 | 43 | 32 | 24 | 59 | 45 | 72 | 92 |
| 2 | Ồn (dB(A)) | 66,1 | 62,4 | 63,2 | 63,3 | 63,3 | 63,8 | 60,6 | 59,5 | 56,4 | 59,0 | 59,8 | 59,1 | 58,1 |

Biểu đồ 3: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại NT1

Biểu đồ 4: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiềng ồn tại NT1

Đánh giá:

Kết quả so sánh cho thấy các thông số quan trắc: CO, NO2, SO2, O3, bụi PM10, tiếng ồn tại Nông trường cao su Thanh An trong tháng 01 đều đạt theo quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT quy định. Nhiệt độ trung bình dao động từ 29,8 ÷ 33,6oC. Áp suất khí quyển ổn định ở 757 mmHg trong thời điểm quan trắc. Bức xạ nhiệt dao động từ 708 ÷ 949 W/m2. Tiếng ồn dao động nhẹ, vẫn trong ngưỡng cho phép của quy chuẩn; trong khoảng 56,1 ÷ 58,3 dB(A). Tốc độ gió dao động từ 0,1 m/s ÷ 0,6 m/s.

So với tháng trước, thong số bụi tăng 1,3 lần, bụi PM10 dao động nhẹ không đáng kể. Tiếng ồn ở mức ổn định. Nồng độ thông số CO giảm 1,4 lần, SO2, NO2 giảm nhẹ 1,2 lần so với tháng trước và vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Nồng độ O3 giảm không đáng kể so với tháng trước. Nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt không thay đổi nhiều so với tháng trước. Nhìn chung, các thông số ô nhiễm như bụi, CO, SO2, NO2 có dấu hiệu giảm nhẹ so với tháng trước và vẫn nằm trong khoảng quy chuẩn cho phép.

So với tháng cùng kỳ năm trước, hàm lượng bụi cao hơn 1,8 lần, bụi PM10 giảm nhẹ không đáng kể. Thông số CO, SO2, NO2 dao động tăng nhẹ và vẫn dưới quy chuẩn cho phép nhiều lần. Tiếng ồn giảm mạnh 8,0 dB(A). Nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm trước. Thông số O3 tăng 1,8 lần, vẫn nằm trong khoảng cho phép của quy chuẩn. Nhìn chung, các thông số quan trắc có xu hướng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến các tháng quan trắc cho thấy chỉ tiêu bụi dao động ổn định trong khoảng cho phép của quy chuẩn, nhìn chung có xu hướng tăng đều từ tháng 10-2017 đến tháng 01-2018 nguyên nhân chủ yếu do thời tiết lúc quan trắc thời tiết hanh khô kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp. Tiếng ồn có chiều hướng giảm và đều dưới giới hạn quy chuẩn, giữa các tháng không chênh lệch nhiều do khu vực quan trắc dân cư thưa thớt, ít xe cộ qua lại. Nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt tương đối ổn định, biến đổi theo mùa và phụ thuộc vào thời tiết ngày quan trắc. Các thong số CO, NO2, SO2, O3 dao động nhẹ giữa các tháng và dưới chuẩn cho phép nhiều lần. Tốc độ gió tương đối ổn định. Do đặc thù khu vực nông trường dân cư thưa thớt, ít hoạt động dân sinh nên chất lượng môi trường không khí ở khu vực quan trắc khá tốt, nồng độ các chất ô nhiễm đều ổn định và luôn nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn.

3.3. Kết quả đo đạc tại Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An:

Kết quả quan trắc được thể hiện ở bảng 5 phần phụ lục.

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

Bảng 11: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An

| TT | Thông số Tháng | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 1/18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi (µg/m3) | 57 | 107 | 73 | 111 | 42 | 105 | 107 | 71 | 139 | 192 | 67 | 41 | 105 |
| 2 | Ồn (dB(A)) | 65,7 | 64,0 | 64,9 | 67,2 | 65,4 | 65,8 | 65,4 | 62,5 | 66,8 | 64,9 | 64,6 | 65,0 | 63,5 |

Biểu đồ 5: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại ĐT1

Biểu đồ 6: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại ĐT1

Đánh giá:

Kết quả so sánh cho thấy hầu hết các thông số quan trắc: CO, NO2, SO2, O3, bụi PM10, bụi, tiếng ồn tại Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An tháng 01/2018 đều đạt theo quy chuẩn quy định. Nhiệt độ trung bình dao động từ 28,8 ÷ 34,4oC. Độ ẩm dao động từ 46,8 ÷ 65,3%. Áp suất khí quyển ổn định ở 758 mmHg trong thời điểm quan trắc. Bức xạ nhiệt dao động từ 783 ÷ 1020 W/m2. Tiếng ồn dao động gần ngưỡng cho phép của quy chuẩn; trong khoảng 62,6 ÷ 64,7 dB(A). Tốc độ gió dao động từ 1,0  ÷ 1,3 m/s.

So với tháng trước, hàm lượng bụi tại điểm qua trắc tăng 2,6 lần, do có công trình xây dựng đang thi công gần điểm lấy mẫu, bụi PM10 dao động nhẹ và dưới quy định của quy chuẩn. Tiếng ồn ở mức ổn định so với tháng trước. O3 tăng khoảng 2,6 lần và vẫn nằm trong khoảng quy chuẩn cho phép. Các thông số CO, SO2, NO2, nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt dao động nhẹ so với tháng trước.

So với cùng kỳ năm 2017, bụi tăng 1,8 lần, bụi PM10 giảm 1,8 lần. Tiếng ồn ở mức ổn định so với năm trước. Thông số O3 tăng 1,9 lần, CO, SO2, NO2 dao động tăng không đáng kể so với năm trước. Nhiệt độ, bức xạ nhiệt cao hơn thời điểm quan trắc cùng kỳ năm trước và phụ thuộc vào thời tiết lúc quan trắc.

Diễn biến qua các tháng quan trắc cho thấy chất lượng không khí tại vị trí ĐT1 ổn định trong khoảng cho phép của quy chuẩn. Bụi có xu hướng tăng trở lại trong tháng 01/2018. Tiếng ồn dao động nhẹ lân cận ngưỡng cho phép, giữa các tháng không chênh lệch nhiều do đặc điểm là khu vực hành chính dân cư thưa thớt, xe cộ qua lại không liên tục. Nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt tương đối ổn định, biến đổi theo mùa và phụ thuộc vào thời tiết ngày quan trắc. Các thong số CO, NO2, SO2, O3 dao động nhẹ giữa các tháng và dưới chuẩn cho phép nhiều lần. Tốc độ gió tương đối ổn định. Nhìn chung chất lượng môi trường không khí ở khu vực quan trắc khá tốt, nồng độ các chất ô nhiễm đều ổn định và luôn nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn.

3.4. Kết quả đo đạc tại UBND thị xã Thuận An:

Kết quả quan trắc được thể hiện ở bảng 6 phần phụ lục.

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

Bảng 12: Kết quả bụi và tiếng ồn tại UBND Thị xã Thuận An

| TT | Thông số Tháng | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 126 | 45 | 105 | 59 | 43 | 76 | 184 | 90 | 66 | 54 | 63 | 43 | 126 |
| 2 | Ồn | 69,0 | 66,2 | 65,0 | 64,9 | 67,9 | 65,1 | 64,8 | 64,6 | 64,8 | 66,1 | 66,1 | 65,7 | 69,0 |

Biểu đồ 7: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại ĐT2

Biểu đồ 8: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại ĐT2

Đánh giá:

Kết quả so sánh cho thấy hầu hết các thông số quan trắc: CO, NO2, SO2, O3, bụi PM10, bụi, tiếng ồn tại UBND Thị xã Thuận An trong tháng 01/2018 đều đạt theo quy chuẩn quy định. Nhiệt độ trung bình dao động từ 29,6 ÷ 34,2oC. Áp suất khí quyển ổn định ở mức 759 mmHg. Bức xạ nhiệt dao động từ 653 ÷  976 w/m2. Tiếng ồn dao động nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn; từ 64,5 ÷ 67,8 dB(A). Tốc độ gió dao động từ 0,7 m/s ÷ 1,4 m/s.

So với tháng trước, nồng độ bụi tăng 2,2 lần, bụi PM10 cũng tăng 2,2 lần. Tiếng ồn ổn định so với tháng trước và vẫn nằm trong khoảng quy chuẩn cho phép. Thông số CO, SO2, NO2 giảm không đáng kể, nồng độ O3 tăng 2,1 lần. Nhiệt độ và bức xạ nhiệt tăng so với tháng trước do ảnh hưởng thời tiết lúc quan trắc. Nhìn chung, hàm lượng bụi và bụi PM10 giảm nhẹ, các thông số còn lại dao động trong khoảng từ 1,0 ÷ 2,2 lần so với tháng trước.

So với cùng kỳ năm 2017, tiếng ồn giảm 3 dB(A). Bụi có giảm 1,4 lần, bụi PM10 tăng 1,4 lần. Thông số CO giảm 1,5 lần và vẫn thấp hơn quy chuẩn cho phép nhiều lần; O3  giảm 1,4 lần; SO2 và NO2 ổn định so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, chất lượng môi trường không khí tại vị trí quan trắc có chiều hướng ổn định và không có số liệu đột biến.

Diễn biến quan trắc qua các tháng từ  01/2017 đến 01/2018 cho thấy bụi có xu hướng ổn định và trong giới hạn cho phép. Tiếng ồn dao động trong khoảng xấp xỉ ngưỡng tiêu chuẩn cho phép và đang có xu hướng tăng trong các tháng gần đây. Nhiệt độ, áp suất khí quyển, độ ẩm, bức xạ nhiệt, tốc độ gió dao động không nhiều giữa các tháng, nhiệt độ, độ ẩm thay đổi phù hợp theo mùa. Bụi PM10 dao động nhẹ qua các tháng. Các thông số O3, CO, NO2, SO2 luôn thấp hơn quy chuẩn cho phép nhiều lần và dao động rất ít trong các tháng quan trắc. Qua diễn biến cho thấy chất lượng không khí tại điểm quan trắc đạt chuẩn cho phép, chưa bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của đô thị.

3.5. Kết quả đo đạc tại Trụ sở Trung tâm QTKTTNMT – 26 Huỳnh Văn Nghệ

Kết quả quan trắc được thể hiện ở bảng 7 phần phụ lục.

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

Bảng 13: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Trụ sở Trung tâm QTKTTN&MT - 26 Huỳnh Văn Nghệ

| TT | Thông số Tháng | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi (µg/m3) | 91 | 102 | 90 | 107 | 40 | 44 | 82 | 48 | 76 | 52 | 89 | 173 | 114 |
| 2 | Ồn (dB(A)) | 63,5 | 62,2 | 65,2 | 66,4 | 64,2 | 60,4 | 57,7 | 61,6 | 61,9 | 60,3 | 61,4 | 62,9 | 59,6 |

Biểu đồ 9: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại ĐT3

Biểu đồ 10: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại ĐT3

Đánh giá:

Kết quả so sánh cho thấy hầu hết các thông số quan trắc: CO, NO2, SO2, O3, bụi PM10, bụi, tiếng ồn tại Trụ sở Trung tâm QTKTTNMT - 26 Huỳnh Văn Nghệ tháng 01 đều đạt theo quy chuẩn cho phép. Nhiệt độ trung bình dao động từ 29,0 ÷ 32,8oC. Bức xạ nhiệt dao động từ 643 ÷ 1031 w/m2. Áp suất khí quyển ổn định ở mức 756 mmHg. Tiếng ồn trong khoảng xấp xỉ ngưỡng cho phép của quy chuẩn; từ 55,4 ÷ 65,1 dB(A). Tốc độ gió dao động từ 0,2 ÷ 1,0 m/s.

So với tháng trước, hàm lượng bụi giảm 1,5 lần và bụi PM10 giảm không đáng kể. Tiếng ồn ổn định, SO2, NO2 giảm 1,3 lần so với tháng trước. O3 giảm 1,2 lần, CO giảm 1,4 lần so với tháng trước. Nhiệt độ, độ ẩm không dao động nhẹ so với tháng trước. Nhìn chung, hàm lượng bụi giảm, các thông số còn lại dao động nhẹ trong khoảng 1,2 đến 1,4 lần.

So với tháng cùng kỳ năm 2017, tiếng ồn có xu hướng giảm 3,9 dB(A), hàm lượng bụi tăng 1,3 lần, bụi PM10 tăng 1,4 lần. Nồng độ O3 tăng 1,6 lần. Các thông số CO, SO2, NO2 dao động nhẹ không đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, bụi, bụi PM10, O3 có xu hướng tăng so với năm trước, các thông số còn lại đều dưới quy chuẩn và ổn định qua các tháng.

Diễn biến hàm lượng bụi qua các tháng quan trắc cho thấy bụi dao động trong khoảng thấp hơn quy chuẩn cho phép và có xu hướng giảm dần qua các tháng cuối năm 2017 và ổn định trở lại vào đầu năm 2018. Tiếng ồn dao động trong khoảng thấp và gần ngưỡng quy định cho phép. Nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt, tốc độ gió dao động không nhiều. Các thông số bụi PM10, O3, CO, NO2, SO2 luôn thấp hơn quy chuẩn cho phép nhiều lần và dao động rất ít trong các tháng quan trắc. Chất lượng không khí tại Trụ sở Trung tâm QTKTTNMT - 26 Huỳnh Văn Nghệ đạt quy chuẩn cho phép, nguồn phát sinh bụi và tiếng ồn chủ yếu do các phương tiện giao thông ra vào khu vực hành chính.

3.6. Kết quả đo đạc tại Ngã tư Miếu Ông Cù

Kết quả quan trắc được thể hiện ở bảng 8 phần phụ lục.

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

Bảng 14: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Ngã tư Miếu Ông Cù

| TT | Thông số Tháng | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 1350 | 506 | 585 | 470 | 229 | 994 | 319 | 288 | 345 | 223 | 471 | 352 | 500 |
| 2 | Ồn | 77,4 | 85,9 | 78,6 | 79,6 | 78,2 | 79,3 | 79,6 | 78,6 | 76,9 | 76,1 | 78,6 | 76,5 | 76,5 |

Biểu đồ 11: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại GT1

Biểu đồ 12: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại GT1

Đánh giá:

Kết quả quan trắc cho thấy hầu hết các thông số quan trắc CO, NO2, SO2, O3, bụi PM10, bụi chì tại Ngã tư Miếu Ông Cù tháng 01/2018 đều đạt theo quy chuẩn quy định. Hàm lượng bụi vượt 1,7 lần so với quy chuẩn cho phép.Tiếng ồn dao động trong khoảng 75,8 ÷ 77,4 dB(A), trung bình vượt 6,5 dB(A) so với quy chuẩn. Áp suất khí quyển ổn định 756 mmHg. Nhiệt độ trung bình dao động từ 25,5 ÷ 30,70C. Bức xạ nhiệt dao động từ 542 w/m2 ÷ 840 w/m2. Tốc độ gió dao động từ 0,6 m/s ÷ 1,3 m/s.

So với tháng trước, hàm lượng bụi tăng 1,4 lần, bụi PM10 tăng nhẹ ,O3 vượt 1,4 lần. Tiếng ồn vẫn ở mức vượt quy chuẩn nhưng ổn định so với các tháng quan trắc trước. Hàm lượng CO, SO2, NO2  dao động ổn định và nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép. Bức xạ nhiệt tăng 1,2 lần so với tháng trước. Nhìn chung, nồng độ bụi và hàm lượng các chỉ tiêu quan trắc có dấu hiệu tăng hơn so với tháng 12/2017.

So với cùng kỳ năm trước, bụi giảm mạnh 2,7 lần, bụi PM10 giảm mạnh 2,4 lần và đều vượt quy định của quy chuẩn. Các thông số CO, NO2, SO2 dao động giảm trong khoảng từ 1,4 đến 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Hàm lượng  O3  tăng 1,8 lần. Nhiệt độ, độ ẩm và bức xạ nhiệt, tiếng ồn chênh lệch không nhiều. Nhìn chung, so với cùng kỳ năm 2017, các thông số quan trắc đều giảm, nguyên nhân do vị trí đặc thù là nút giao thông chính nên mật độ xe qua lại khu vực giảm trong thời gian quan trắc có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả quan trắc, ngoài ra còn bị ảnh hưởng bởi thời tiết lúc quan trắc.

Dựa vào biểu đồ diễn biến ô nhiễm bụi cho thấy: Hàm lượng bụi dao động mạnh vượt quy chuẩn cho phép và có xu hướng tăng dần kể từ tháng 11/2017 đến 01/2018. Tiếng ồn dao động theo hướng ổn định và vẫn ở mức cao hơn so với giới hạn cho phép từ 2 ÷ 10 dB(A) trong các tháng tiếp theo. Nhiệt độ, áp suất, bức xạ nhiệt, khí quyển dao động nhẹ, sự biến động là không lớn giữa các tháng quan trắc. Các thông số bụi PM10, Ozon, CO, NO2, SO2 luôn thấp hơn quy chuẩn cho phép nhiều lần và dao động rất ít qua các tháng quan trắc. Diễn biến cho thấy nút giao thông Miếu Ông Cù ô nhiễm chủ yếu bụi và tiếng ồn do sự ảnh hưởng lớn từ các phương tiện giao thông cũng như sự phát triển của cơ sở hạ tầng.

3.7. Kết quả đo đạc tại Ngã tư Cầu Ông Bố

Kết quả quan trắc được thể hiện ở bảng 9 phần phụ lục.

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

Bảng 15: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Ngã tư Cầu Ông Bố

| TT | Thông số Tháng | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 359 | 226 | 134 | 123 | 73 | 336 | 364 | 418 | 356 | 171 | 366 | 416 | 154 |
| 2 | Ồn | 76,3 | 77,0 | 76,4 | 74,6 | 76,1 | 76,3 | 76,2 | 76,5 | 77,0 | 77,2 | 76,3 | 76,7 | 75,9 |

Biểu đồ 13: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại GT2

Biểu đồ 14: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại GT2

Đánh giá:

Kết quả so sánh cho thấy hầu hết các thông số quan trắc: CO, NO2, SO2, O3, bụi PM10, bụi Chì tại Ngã Tư Cầu Ông Bố trong tháng 01 đều đạt theo quy chuẩn quy định. Nhiệt độ trung bình dao động từ 29,5 ÷ 34,0oC. Bức xạ nhiệt dao động từ 753 w/m2 ÷ 1094 w/m2. Tiếng ồn vượt mức cho phép của quy chuẩn; trong khoảng 74,3 ÷ 77,1 dB(A) ổn định so với tháng trước và tốc độ gió dao động từ 1,3 m/s ÷ 2,1 m/s.

So với tháng trước, tiếng ồn giảm không đáng kể. Bụi giảm 2,7 lần, bụi PM10 giảm 2,3 lần và thấp hơn quy chuẩn cho phép. Thông số CO, SO2, NO2 giảm từ 1,1 đến 3,4 lần. O3 giảm 2,5 lần so với tháng trước. Nhiệt độ và bức xạ nhiệt tăng do ảnh hưởng thời tiết lúc quan trắc. Nhìn chung, tiếng ồn luôn vượt quy chuẩn cho phép ở hầu hết các tháng quan trắc trong năm; bụi, bụi PM10 đều giảm mạnh so với tháng trước và nằm dưới giới hạn quy chuẩn, các thông số còn lại đều đạt chuẩn.

So với tháng cùng kỳ năm 2017, hàm lượng bụi thấp hơn khoảng 2,3 lần, bụi PM10 có xu hướng giảm mạnh 2,7 lần; tiếng ồn ổn định nhưng vẫn trên ngưỡng giá trị cho phép. Thông số CO, SO2, NO2  dao động giảm từ 1,2 đến 1,9 lần. Kết quả đo đạc Ozon thấp hơn 2,3 lần. Nhiệt độ, bức xạ nhiệt, độ ẩm tăng giảm phụ thuộc nhiều vào thời tiết lúc quan trắc. Nhìn chung các thông số quan trắc bụi, bụi PM10 có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, thông số tiếng ồn luôn vượt ngưỡng quy chuẩn, các thông số còn lại hầu hết đều ổn định.

Diễn biến qua các tháng quan trắc cho thấy bụi giảm mạnh vào tháng đầu năm 2018 từ vượt 1,4 lần trong tháng 12/2017 xuống dưới ngưỡng cho phép của quy chuẩn trong tháng 01/2018. Tiếng ồn dao động vượt khoảng cho phép của quy chuẩn, sự biến động qua các tháng quan trắc là không lớn. Nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt, tốc độ gió dao động nhẹ phù hợp với sự thay đổi thời tiết. Các thông số Ozon, CO, NO2, SO2 luôn thấp hơn quy chuẩn cho phép nhiều lần và dao động rất ít trong quá trình quan trắc. Chất lượng không khí tại nút giao thông ngã tư cầu Ông Bố chưa cao do ô nhiễm chủ yếu tiếng ồn và bụi vì đây là cửa ngõ vào Bình Dương nên ảnh hưởng giao thông khá lớn.

3.8. Kết quả đo đạc Công ty Wimbledon-Đường số 22, KCN Sóng Thần II:

Kết quả quan trắc được thể hiện ở bảng 10 phần phụ lục.

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

Bảng 16: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Công ty Wimbledon-Đường số 22, KCN Sóng Thần II

| TT | Thông số Tháng | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 125 | 116 | 67 | 88 | 67 | 142 | 91 | 106 | 120 | 216 | 55 | 50 | 46 |
| 2 | Ồn | 125 | 116 | 67 | 88 | 67 | 142 | 91 | 106 | 120 | 216 | 55 | 50 | 46 |

Biểu đồ 15: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại CN1

Biểu đồ 16: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại CN1

Đánh giá:

Kết quả so sánh cho thấy hầu hết các thông số quan trắc: CO, NO2, SO2, O3, bụi PM10, bụi, tiếng ồn tại Công ty Wimbledon - Đường số 22, KCN Sóng Thần II tháng 01/2018 đều đạt theo quy chuẩn quy định. Nhiệt độ trung bình dao động từ 29,8 ÷ 34,9. Áp suất ổn định ở mức 755 mmHg. Bức xạ nhiệt dao động từ 803 ÷ 1004 w/m2. Tiếng ồn dao động trong mức cho phép của quy chuẩn; trong khoảng 65,2 ÷ 68,8 dB(A). Tốc  độ gió dao động từ 0,8 m/s ÷ 1,4 m/s.

So với tháng trước, nồng độ bụi, bụi PM10 ở mức ổn định. Tiếng ồn ổn định và nằm trong ngưỡng cho phép. Các thông số CO giảm 1,4 lần, O3 giảm 1,2 lần so với tháng trước. SO2, NO2 dao động nhẹ, vẫn dưới giới hạn cho phép của quy chuẩn. Nhiệt độ và độ ẩm giảm so với tháng trước. Nhìn chung các thông số quan trắc dao động nhẹ và đều nằm trong giới hạn quy định của quy chuẩn.

So với cùng kỳ năm 2017, bụi giảm 2,7 lần và bụi PM10 giảm 2,8 lần. Tiếng ồn dao động không đáng kể. Thông số CO giảm 1,8 lần, O3 giảm 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước. SO2, NO2 dao động trên dưới 1,0 ÷ 1,2 lần, vẫn dưới giới hạn cho phép của quy chuẩn. Nhìn chung, hàm lượng bụi và bụi PM10 tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn.

Diễn biến quan trắc cho thấy bụi giảm dần kể từ tháng 11/2017 đến 01/2018 nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn và hàm lượng bụi sẽ tăng trở lại trong những tháng đầu năm 2018. Tiếng ồn rất ổn định qua các tháng quan trắc và ở lân cận ngưỡng cho phép của quy chuẩn. Nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt, tốc độ gió, áp xuất khí quyển trong các tháng quan trắc dao động nhẹ, không có sự biến động lớn. Các thông số bụi PM10, Ozon, CO, NO2, SO2 luôn thấp hơn quy chuẩn cho phép nhiều lần và dao động không nhiều giữa các tháng quan trắc. Qua diễn biến cho thấy chất lượng không khí tại Công ty Wimbledon - Đường số 22, KCN Sóng Thần II đạt theo tiêu chuẩn cho phép, nguồn phát sinh bụi và tiếng ồn chủ yếu từ phương tiện giao thông lưu thông trong khu công nghiệp, chưa có dấu hiệu bất thường về ô nhiễm từ kết quả các thông số quan trắc.

3.9. Kết quả đo đạc tại Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m:

Kết quả quan trắc được thể hiện ở bảng 11 phần phụ lục.

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

Bảng 17: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m

| TT | Thông số Tháng | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 285 | 111 | 126 | 362 | 111 | 325 | 108 | 108 | 91 | 39 | 50 | 60 | 162 |
| 2 | Ồn | 69,9 | 65,6 | 64,5 | 63,8 | 64,3 | 59,2 | 65,5 | 64,3 | 64,6 | 65,1 | 65,9 | 64,2 | 65,0 |

Biểu đồ 17: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại CN2

Biểu đồ 18: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại CN2

Đánh giá:

Kết quả so sánh cho thấy hầu hết các thông số quan trắc: bụi, bụi PM10, CO, NO2, SO2, O3, tiếng ồn tại Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300M trong tháng 01/2018 đều đạt quy chuẩn. Nhiệt độ trung bình dao động từ 27,6 ÷ 30,5 oC. Độ ẩm dao động trong khoảng 51,3 ÷ 65,2 %. Áp suất khí quyển ổn định ở mức 757 mmHg. Bức xạ nhiệt dao động từ 628 ÷ 784 w/m2. Tốc độ gió dao động từ 0,7 m/s ÷ 1,4 m/s.

So với tháng trước, nồng độ bụi tăng 2,4 lần, bụi PM10 tăng 3,0 lần và vẫn dưới giới hạn của quy chuẩn; O3 tăng 2,7 lần. Tiếng ồn ổn định, chênh lệch không đáng kể. Các thông số nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt, CO, SO2, NO2 tương đối ổn định so với tháng trước. Nhìn chung, các kết quả đều ổn định so với tháng trước, riêng chỉ tiêu bụi, bụi PM10 và O3 tăng mạnh tuy nhiên vẫn trong giới hạn cho phép của quy chuẩn

So với cùng kỳ năm 2017, hàm lượng bụi giảm 1,8 lần, bụi PM10 giảm 2,1 lần. Tiếng ồn có xu hướng giảm 3,6 dB(A). Các thông số CO, SO2, NO2, O3  dao động nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Nhiệt độ, bức xạ nhiệt giảm đáng kể do có mưa tại thời điểm quan trắc. Nhìn chung, kết quả quan trắc so với cùng kỳ năm trước có sự giảm mạnh ở các chỉ tiêu bụi, bụi PM10, O3 cho thấy chất lượng môi trường không khí có chiều hướng cải thiện.

Diễn biến quan trắc diễn biến bụi tương đối ổn định, hàm lượng bụi trong không khí không vượt quy chuẩn cho phép kể từ tháng 07/2017 đến tháng 01/2018. Tiếng ồn dao động nhẹ và khá ổn định qua các tháng quan trắc và không vượt quy chuẩn cho phép. Nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển, bức xạ nhiệt, tốc độ gió trong các tháng quan trắc ổn định, ít có sự biến động. Các thông số bụi PM10, Ozon, CO, NO2, SO2 luôn thấp hơn quy chuẩn cho phép nhiều lần và dao động rất ít trong các tháng quan trắc. Chất lượng không khí tại Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300M chưa có dấu hiệu ô nhiễm, các thông số quan trắc đều dưới ngưỡng quy định của quy chuẩn cho phép.

3.10. Kết quả đo đạc Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên:

Kết quả quan trắc được thể hiện ở bảng 12 phần phụ lục.

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

Bảng 18: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên

| TT | Thông số Tháng | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 379 | 473 | 250 | 512 | 317 | 310 | 312 | 98 | 135 | 62 | 876 | 492 | 513 |
| 2 | Ồn | 69,7 | 67,5 | 66,6 | 67,7 | 72,4 | 67,8 | 67,2 | 65,5 | 67,1 | 66,9 | 67,6 | 67,5 | 64,4 |

Biểu đồ 19: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại CN3

Biểu đồ 20: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại CN3

Đánh giá:

Kết quả so sánh cho thấy hầu hết các thông số quan trắc: CO, NO2, SO2, O3 tại Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên tháng 01 đều đạt theo quy chuẩn cho phép. Nhiệt độ trung bình dao động từ 27,1 ÷ 31,7oC. Áp suất khí quyển ổn định ở mức 756 mmHg. Bức xạ nhiệt dao động từ 236 ÷ 675 w/m2. Tiếng ồn dao động xung quanh mức cho phép của quy chuẩn; trong khoảng 56,3 ÷ 67,8 dB(A). Tốc độ gió dao động từ 0,2 m/s ÷ 0,4 m/s.

So với tháng trước, nồng độ bụi PM10 giảm 1,6 lần, giá trị nồng độ nằm trong khoảng quy chuẩn cho phép. Tiềng ồn ổn định và gần với ngưỡng cho phép của quy chuẩn. Bức xạ nhiệt giảm 1,4 lần, độ ẩm giảm 1,2 lần so với tháng trước. Thông số CO, SO2, NO2 dao động giảm từ 1,2 ÷ 1,5 lần và dưới giới hạn của quy chuẩn nhiều lần. Riêng chỉ tiêu bụi tăng nhẹ so với tháng trước và vượt quy chuẩn 1,7 lần. Nhìn chung, chất lượng không khí tại điểm quan trắc không thay đổi nhiều so với tháng trước.

So với cùng kỳ năm 2017, hàm lượng bụi tăng 1,4 lần, bụi PM10 giảm mạnh 1,4 lần. Tiếng ồn giảm 5,5 dB(A). Thông số O3 tăng mạnh 4,1 lần và vẫn trong ngưỡng  cho phép của quy chuẩn. Thông số CO, SO2, NO2 dao động giảm nhẹ trong khoảng từ 1,2 đến 1,4 lần so với cùng kỳ năm 2017. Trong đợt quan trắc các thông số quan trắc tăng giảm không đồng đều tuy nhiên chất lượng không khí chưa có dấu hiệu bất thường. Ô nhiễm chủ yếu là ô nhiễm bụi nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của cơ sở hạ tầng giao thông và phương tiện xe qua lại khu vực.

Diễn biến quan trắc cho thấy bụi có xu hướng tăng dần trong những tháng cuối năm 2017 và đầu năm 2018. Trong ba tháng kể từ tháng 11/2017 đến 01/2018 hàm lượng bụi tăng vượt quy chuẩn từ 1,6 đến 3,1 lần. Nguyên nhân hàm lượng bụi tăng nhiều một phần do ảnh hưởng của thời tiết khô hanh, do hoạt động giao thông trong giai đoạn quan trắc; bụi phát sinh do quá trình xay đá và vận chuyển trong khu vực hoạt động công nghiệp. Tiếng ồn dao động nhẹ gần ngưỡng cho phép. Nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt, áp suất khí quyển, tốc độ gió trong các tháng quan trắc cho thấy sự biến động là không lớn. Các thông số bụi PM10, Ozon, CO, NO2, SO2 luôn thấp hơn quy chuẩn cho phép nhiều lần và dao động rất ít trong các tháng quan trắc. Chất lượng không khí tại Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên nhìn chung vẫn ổn định. Ô nhiễm chủ yếu vẫn là ô nhiễm bụi.

3.11. Kết quả đo đạc tại Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II:

Kết quả quan trắc được thể hiện ở bảng 13 phần phụ lục.

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

Bảng 19: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II

| TT | Thông số Tháng | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 219 | 83 | 112 | 121 | 68 | 71 | 93 | 101 | 129 | 119 | 38 | 96 | 34 |
| 2 | Ồn | 689 | 68,5 | 67,9 | 69,0 | 65,8 | 67,5 | 66,1 | 64,0 | 66,5 | 65,8 | 64,8 | 65,8 | 66,0 |

Biểu đồ 21: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại CN4

Biểu đồ 22: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại CN4

Đánh giá:

Kết quả so sánh cho thấy hầu hết các thông số quan trắc: CO, NO2, SO2, O3, bụi PM10, bụi, tiếng ồn tại Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II trong tháng 01/2018 đều đạt theo quy chuẩn quy định. Nhiệt độ trung bình dao động từ 29,8 ÷ 34,5. Áp suất khí quyển ổn định ở mức 758 mmHg. Bức xạ nhiệt dao động từ 658 ÷ 882 w/m2. Tiếng ồn dao động xung quanh ngưỡng cho phép của quy chuẩn; trong khoảng 63,9 ÷ 68,4 dB(A). Tốc độ gió dao động từ 0,6 ÷ 1,3 m/s.

So với tháng trước, bụi giảm nhẹ 1,7 lần, bụi PM10 tăng không đáng kể và cả hai thông số dều dưới ngưỡng cho phép nhiều lần. Tiếng ồn ổn định so với tháng trước. Chỉ tiêu CO, O3, SO2, NO2 dao động giảm nhẹ trong khoảng 1,1 ÷ 1,3 lần và đều nằm trong chuẩn cho phép. Nhìn chung, hàm lượng của các thông số quan trắc giảm nhẹ so với tháng trước và không ảnh hưởng đến chất lượng không khí của khu vực.

So với cùng kỳ năm 2017, nồng độ bụi giảm mạnh 6,5 lần và bụi PM10 giảm mạnh 6,8 lần. Thông số O3 giảm mạnh 5,3 lần. Tiếng ồn ổn định dao động không đáng kể. Nồng độ các thong số CO, SO2, NO2 giảm từ 1,2 ÷ 2,0 lần so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, nồng độ các chất ô nhiễm giảm đều ở hầu hết các chỉ tiêu, tuy nhiên, tất cả đều nằm trong khoảng quy chuẩn cho phép.

Diễn biến quan trắc cho thấy bụi có xu hướng giảm dần. Tiếng ồn dao động nhẹ qua các tháng quan trắc. Nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí, bức xạ nhiệt, tốc độ gió ổn định qua các tháng quan trắc số liệu cho thấy sự biến động không lớn, sự thay đổi phù hợp với sự thay đổi của thời tiết. Các thông số Bụi PM10, Ozon, CO, NO2, SO2 luôn thấp hơn quy chuẩn cho phép nhiều lần và dao động rất ít trong các tháng quan trắc. Chất lượng không khí tại Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II đạt theo quy chuẩn cho phép; riêng tiếng ồn đang có xu hướng chạm ngưỡng ở mức cần theo dõi.

3.12. Kết quả đo đạc tại Thành phố mới Bình Dương:

Kết quả quan trắc được thể hiện ở bảng 14 phần phụ lục.

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

Bảng 20: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Thành phố mới Bình Dương

| TT | Thông số Tháng | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 83 | 104 | 55 | 135 | 58 | 79 | 64 | 115 | 76 | 53 | 46 | 97 | 161 |
| 2 | Ồn | 69,4 | 72,9 | 66,6 | 65,8 | 64,0 | 66,3 | 67,1 | 64,0 | 66,2 | 65,9 | 65,2 | 65,0 | 71,4 |

Biểu đồ 23: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại ĐT4

Biểu đồ 24: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại ĐT4

Đánh giá:

Kết quả quan trắc trong tháng 01/2018 cho thấy: hàm lượng bụi, bụi PM10  CO, NO2, SO2, O3, tiếng ồn tại Thành phố mới Bình Dương tháng 01 đều đạt theo quy chuẩn quy định. Nhiệt độ trung bình dao động từ 29,5 ÷ 32,3oC. Áp suất khí quyển ổn định ở mức 755 mmHg. Bức xạ nhiệt dao động từ 559 ÷ 957  w/m2. Tiếng ồn dao động trong mức cho phép của quy chuẩn; trong khoảng  64,7 ÷ 76,0 dB(A), giá trị trung bình vẫn nằm dưới mức cho phép. Tốc độ gió dao động từ 0,5 ÷ 1,0 m/s.

So sánh với tháng trước, hàm lượng bụi tăng 1,7 lần, bụi PM10 dao động nhẹ và nằm trong khoảng cho phép của quy chuẩn. Tiếng ồn tăng mạnh 6,4 dB(A). Thông số O3 tăng 1,7 lần và vẫn nằm trong khoảng quy định. Các thông số CO, SO2, NO2 dao động nhẹ và thấp hơn quy chuẩn nhiều lần. Nhiệt độ, bức xạ nhiệt chênh lệch không đáng kể so với tháng trước. Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng các chỉ tiêu dao động không lớn so với tháng trước và đều đạt chuẩn.

So với tháng cùng kỳ 2017, nồng độ bụi tăng 1,9 lần và bụi PM10 tăng 1,6 lần và thấp hơn quy chuẩn cho phép nhiều lần. Thông số O3 tăng 2,0 lần. Tiếng ồn dao động không đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Kết quả các thông số CO SO2, NO2 có xu hướng ổn định và vẫn trong ngưỡng cho phép. Nhiệt độ, bức xạ nhiệt vẫn ổn định so với năm trước chủ yếu do ảnh hưởng thời tiết lúc quan trắc. Nhìn chung, các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn và không có biến động lớn so với năm trước.

Diễn biến quan trắc cho thấy bụi dao động nhẹ và có xu hướng tăng dần trong những tháng đầu năm 2018. Tiếng ồn dao động tăng nhẹ lân cận ngưỡng cho phép của quy chuẩn. Nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển, bức xạ nhiệt, tốc độ gió trong các tháng quan trắc cho thấy sự biến động là không lớn và phù hợp với sự thay đổi của thời tiết. Các thông số bụi PM10, Ozon, CO, NO2, SO2 luôn thấp hơn quy chuẩn cho phép nhiều lần và dao động rất ít trong các tháng  quan trắc. Chất lượng không khí tại điểm quan trắc có xu hướng tăng nhẹ  nhưng chưa có dấu hiệu ô nhiễm do quá trình đô thị hóa.

3.13. Kết quả đo đạc tại Thị trấn Mỹ Phước:

Kết quả quan trắc được thể hiện ở bảng 15 phần phụ lục.

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

Bảng 21: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Thị trấn Mỹ Phước

| TT | Thông số Tháng | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 57 | 79 | 106 | 65 | 63 | 40 | 50 | 54 | 63 | 58 | 134 | 120 | 160 |
| 2 | Ồn | 66,2 | 67,3 | 67,2 | 67,6 | 65,6 | 63,4 | 65,5 | 64,0 | 64,1 | 64,7 | 64,9 | 64,4 | 66,3 |

Biểu đồ 25: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại ĐT5

Biểu đồ 26: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại ĐT5

Đánh giá:

Kết quả so sánh cho thấy hầu hết các thông số quan trắc: CO, NO2, SO2, O3, bụi PM10, bụi, tiếng ồn tại Thị trấn Mỹ Phước tháng 10 đều đạt theo quy chuẩn quy định. Nhiệt độ trung bình dao động từ 30,5 ÷ 34,7oC. Áp suất khí quyển ổn định ở mức 758 mmHg. Bức xạ nhiệt dao động từ 763 ÷ 986 w/m2. Tiếng ồn dao động dưới mức cho phép của quy chuẩn, giá trị trung bình vẫn nằm trong khoảng cho phép; trong khoảng 64,5 ÷ 68,2 dB(A). Tốc độ gió dao động từ 0,2 m/s ÷ 0,8 m/s.

So với tháng trước, nồng độ bụi giảm 1,3 lần, bụi PM10 dao động nhẹ và vẫn nằm trong khoàng quy định. Tiếng ồn tăng nhẹ không đáng kể. Các thông số CO, O3, SO2, NO2 ổn định và dưới chuẩn cho phép nhiều lần. Nhiệt độ, độ ẩm và bức xạ nhiệt không có biến động lớn. Nhìn chung, tất cả các chỉ tiêu đều ổn định và đều nằm trong khoảng cho phép của quy chuẩn.

So với cùng kỳ năm 2017, bụi tăng 2,8 lần; bụi PM10 dao động nhẹ không đáng kể. Tiếng ồn ổn định qua các tháng quan trắc. Thông số O3 tăng 2,8 lần Thông số CO,SO2, NO2 dao động tăng nhẹ từ 1,3 ÷ 1,6 lần. So với cùng kỳ năm trước, chất lượng không khí ổn định, các thông số đều nằm trong khoảng cho phép.

Diễn biến quan trắc cho thấy bụi có xu hướng tăng dần trong những tháng đầu năm 2018. Tiếng ồn luôn dao động trong khoảng thấp và xấp xỉ ngưỡng quy chuẩn cho phép. Nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt, áp suất khí quyển, tốc độ gió trong các tháng quan trắc cho thấy sự biến động là không lớn và dao động chủ yếu theo sự biến đổi của thời tiết. Các thông số bụi PM10, Ozon, CO, NO2, SO2 luôn thấp hơn quy chuẩn cho phép nhiều lần và dao động rất ít trong các tháng  quan trắc. Chất lượng không khí tại điểm quan trắc khá tốt và đạt quy chuẩn cho phép.

3.14. Kết quả đo đạc tại Thị trấn Uyên Hưng huyện Tân Uyên:

Kết quả quan trắc được thể hiện ở bảng 16 phần phụ lục.

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

Bảng 22: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Thị trấn Uyên Hưng huyện Tân Uyên

| TT | Thông số Tháng | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 86 | 123 | 198 | 177 | 53 | 151 | 151 | 53 | 84 | 23 | 461 | 140 | 259 |
| 2 | Ồn | 64,2 | 67,4 | 66,9 | 68,4 | 68,5 | 68,4 | 63,6 | 64,1 | 65,4 | 62,8 | 65,8 | 65,0 | 65,0 |

Biểu đồ 27: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại ĐT6

Biểu đồ 28: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại ĐT6

Đánh giá:

Kết quả so sánh cho thấy hầu hết các thông số quan trắc: CO, NO2, SO2, O3, bụi PM10, bụi, tiếng ồn tại Thị trấn Uyên Hưng huyện Tân Uyên tháng 01 đều đạt theo quy chuẩn quy định. Nhiệt độ trung bình dao động từ 29,5 ÷ 30,8oC. Áp suất khí quyển ổn định ở mức 755 mmHg. Bức xạ nhiệt dao động từ 402 ÷ 694 w/m2. Tiếng ồn dao động trong ngưỡng cho phép của quy chuẩn; trong khoảng 63,6 ÷ 66,0 dB(A), giá trị trung bình vẫn nằm dưới mức quy chuẩn cho phép. Tốc độ gió dao động từ 0,2 ÷ 1,0 m/s.

So với tháng trước, bụi tăng 1,8 lần. Nồng độ O3 tăng 1,8 lần. Tiếng ồn giảm 2,6 dB(A). Các thông số nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt, CO, SO2, NO2 dao động giảm không đáng kể. Nhìn chung, các chỉ tiêu chất lượng môi trường đều giảm nồng độ so với tháng trước.

So với tháng cùng kỳ năm 2017, bụi có xu hướng tăng mạnh 3,0 lần. Bụi PM10 giảm mạnh 7,4 lần do ảnh hưởng thời tiết lúc quan trắc. Thông số O3 giảm mạnh tăng mạnh 5,9 lần. Nồng độ các thong số CO, SO2, NO2 dao động trong khoảng 1,1 đến 1.4 lần so với cùng kỳ năm trước và vẫn thấp hơn quy chuẩn cho phép rất nhiều lần. Tiếng ồn ổn định, không chênh lệch nhiều so với cùng kỳ năm 2017. Nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt chênh lệch không đáng kể. Nhìn chung, chất lượng không khí ổn định và trong giới hạn cho phép của quy chuẩn.

Diễn biến quan trắc cho thấy bụi có xu hướng giảm xuống thấp hơn giá trị cho phép trong các tháng 12/2017 và 01/2018 do có sự ảnh hưởng của thời tiết trong thời điểm quan trắc. Tiếng ồn dao động ổn định trong khoảng xấp xỉ ngưỡng cho phép của quy chuẩn. Nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển, bức xạ nhiệt, tốc độ gió trong các tháng cho thấy sự biến động là không lớn và luôn phù hợp theo sự thay đổi của thời tiết. Các thông số bụi PM10, Ozon, CO, NO2, SO2 luôn thấp hơn quy chuẩn cho phép nhiều lần và dao động rất ít trong các tháng  quan trắc. Chất lượng không khí tại điểm quan trắc có chiều hướng cải thiện và đạt chuẩn quy định cho phép.

3.15. Kết quả đo đạc tại Khu đô thị - Công nghiệp Bàu Bàng:

Kết quả quan trắc được thể hiện ở bảng 17 phần phụ lục.

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

Bảng 23: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Khu đô thị - Công nghiệp Bàu Bàng

| TT | Thông số Tháng | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 192 | 103 | 121 | 96 | 76 | 102 | 121 | 100 | 62 | 112 | 57 | 93 | 47 |
| 2 | Ồn | 68.7 | 68.3 | 70.2 | 69.5 | 66.4 | 67.3 | 66.3 | 65.5 | 66.6 | 66.4 | 65.3 | 66.1 | 65.7 |

Biểu đồ 29: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại CN5

Biểu đồ 30: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại CN5

Đánh giá:

Kết quả so sánh cho thấy hầu hết các thông số quan trắc: CO, NO2, SO2, O3, bụi PM10, bụi, tiếng ồn tại Khu đô thị - Công nghiệp Bàu Bàng trong tháng 01/2018 đều đạt theo quy chuẩn quy định. Nhiệt độ trung bình dao động từ 28,7 ÷ 34,6oC. Bức xạ nhiệt dao động từ 671 ÷ 897 w/m2. Tiếng ồn dao động tại ngưỡng cho phép của quy chuẩn; trong khoảng 64,7 ÷ 67,2 dB(A). Tốc độ gió dao động từ 0,1 ÷ 0,8 m/s.

So với tháng trước bụi PM10 tăng 1,4 lần và vẫn nằm trong khoảng quy chuẩn cho phép. Tiếng ồn ổn định và ở dưới ngưỡng cho phép của quy chuẩn.  Thông số CO tăng 1,2 lần, O3 giảm 2,0 lần, SO2, NO2 dao động nhẹ không đáng kể. Nhiệt độ, độ ẩm dao động nhẹ phụ thuộc chủ yếu vào đặc điểm thời tiết lúc quan trắc. Nhìn chung các thông số quan trắc tăng giảm không đồng đều nhưng vẫn thấp hơn giới hạn quy chuẩn cho phép nhiều lần.

So với tháng cùng kỳ năm trước, hàm lượng bụi giảm mạnh 4,1 lần và bụi PM10 giảm 4,7 lần. O3 giảm mạnh 4,1 lần.  Tiếng ồn giảm 3 dB(A). Các thông số CO, SO2, NO2 giảm từ 1,2 - 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước và luôn thấp hơn quy chuẩn cho phép rất nhiều. Nhiệt độ, độ ẩm không có biến động lớn. Nhìn chung, chất lượng không khí có cải thiện hơn so với cùng kỳ quan trắc năm 2017.

Diễn biến quan trắc cho thấy bụi có xu hướng ổn định và luôn dưới giới hạn cho phép. Tiếng ồn ổn định và gần chạm ngưỡng cho phép của quy chuẩn. Nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí, tốc độ gió, bức xạ nhiệt trong các tháng quan trắc cho thấy sự biến động là không nhiều. Các thông số Bụi PM10, Ozon, CO, NO2, SO2 luôn thấp hơn quy chuẩn cho phép nhiều lần và dao động rất ít trong các tháng quan trắc năm 2016. Chất lượng không khí tại điểm quan trắc đạt tiêu chuẩn cho phép và chưa thể hiện sự ảnh hưởng bởi các hoạt động công nghiệp.

3.16. Kết quả đo đạc tại Nút giao thông gần Ngã 3 Cổng Xanh:

Kết quả quan trắc được thể hiện ở bảng 18 phần phụ lục.

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

Bảng 24: Kết quả bụi và tiếng ồn tại Nút giao thông gần Ngã 3 Cổng Xanh

| TT | Thông số Tháng | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/17 | 7/17 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 66 | 101 | 151 | 71 | 75 | 73 | 205 | 195 | 106 | 91 | 99 | 48 | 175 |
| 2 | Ồn | 75,6 | 75,7 | 72,6 | 73,9 | 74,7 | 72,4 | 73,3 | 74,2 | 72,2 | 71,8 | 76,1 | 72,0 | 71,4 |

Biểu đồ 31: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại GT3

Biểu đồ 32: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại GT3

Đánh giá:

Kết quả so sánh cho thấy hầu hết các thông số quan trắc: CO, NO2, SO2, O3, bụi PM10, bụi, bụi chì tại nút giao thông gần Ngã ba Cổng Xanh tháng 01/2018 đều đạt theo quy chuẩn quy định. Nhiệt độ trung bình dao động từ 28,2 - 33,2oC. Bức xạ nhiệt dao động từ 753 - 883 w/m2. Tiếng ồn trung bình vượt ngưỡng cho phép của quy chuẩn 1.4 dB(A); trong khoảng 68,4 - 73,8 dB(A). Tốc độ gió dao động từ 0,4 m/s - 1.7 m/s.

So với tháng trước, nồng độ bụi tăng mạnh 3,7 lần và bụi PM10 tăng 2,8 lần và vẫn thấp hơn quy chuẩn. Tiếng ồn ổn định. Nồng độ O3  tăng 3,6 lần và vẫn trong giới hạn cho phép. Thông số CO, SO2, NO2 giảm không đáng kể so với tháng trước. Nhìn chung, chất lượng môi trường không khí ổn định, các thông số đều nằm trong khoảng quy chuẩn cho phép.

So với tháng cùng kỳ năm 2017, bụi có xu hướng tăng 2,7 lần và bụi PM10 tăng 2,3 lần. Tiếng ồn giảm 4,2 dB(A). Nồng độ O3 tăng 2,6 lần. Các thông số CO, SO2, NO2  giảm từ 1,2 – 1,6 lần so với năm trước. Nhiệt độ, độ ẩm ổn định so với năm trước. Nhìn chung, chất lượng không khí tại khu vực ổn định chưa có đấu hiệu đột biến về kết quả quan trắc cũng như dấu hiệu ô nhiễm nghiêm trọng; hầu hết các thông số quan trắc đều trong giới hạn của quy chuẩn. Ô nhiễm chủ yếu là tiếng ồn tuy nhiên mức vượt chỉ ở mức lân cận ngưỡng cho phép chưa có dấu hiệu bất thường.

Diễn biến quan trắc cho thấy bụi trong tháng 01/2018 có xu hướng tăng hơn so với tháng trước và cùng kỳ năm trước, tuy nhiên sự tăng này vẫn nằm trong giới hạn của quy chuẩn. Tiếng ồn dao động lân cận ngưỡng cho phép cuẩ quy chuẩn, ô nhiễm tiếng ồn chủ yếu gây ra do hoạt động của các phương tiện giao thông qua lại khu vực quan trắc. Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ nhiệt, áp suất khí quyển trong các tháng quan trắc số liệu cho thấy sự biến động là không lớn. Các thông số bụi PM10, Ozon, CO, NO2, SO2 luôn thấp hơn quy chuẩn cho phép nhiều lần và dao động rất ít trong các tháng quan trắc. Chất lượng không khí tại điểm quan trắc chưa đạt tiêu chuẩn cho phép do ô nhiễm tiếng ồn bởi hoạt động giao thông.

3.17. Các đồ thị so sánh diễn biến tại các điểm quan trắc, năm 2017-2018

- Tại 16 điểm quan trắc được quy hoạch trong giai đoạn năm 2016-2020, điểm Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Giáo (N) là khu vực vắng, ít bị ảnh hưởng bởi các hoạt động giao thông, sản xuất công nghiệp, dân cư, chỉ có trường học, nghĩa trang và cây xanh nên được coi là điểm nền của tỉnh do chất lượng không khí ổn định và thấp qua các năm quan trắc.

- Các thông số CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, bụi PM10 so với quy chuẩn là rất thấp, chỉ dao động nhẹ qua các năm.

- Thông số bụi ô nhiễm chủ yếu tại khu vực nút giao thông – ngã tư Miếu Ông Cù do sự gia tăng các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cùng chất lượng các tuyến đường chưa đáp ứng nhu cầu và khu vực hoạt động công nghiệp – Mỏ đá Thường Tân, Tân Uyên do quá trình xay xát, vận chuyển đá, công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m do mật độ giao thông tăng trong thời điểm quan trắc. So với điểm nền, thông số bụi tại các điểm quan trắc thường cao hơn nhiều lần.

- Tiếng ồn qua các năm cho thấy hầu hết tại các điểm quan trắc ồn mức ở xấp xỉ ngưỡng quy chuẩn hoặc vượt quy chuẩn cho phép, trong đó vị trí ồn cao nhất là ở các nút giao thông. So với điểm nền, tiếng ồn ở hầu hết các điểm đều cao hơn điểm nền qua các năm quan trắc.

- Chi tiết diễn biến ô nhiễm bụi, tiếng ồn qua các năm tại quan trắc so với điểm  nền và quy chuẩn thể hiện qua các đồ thị sau:

Biểu đồ 33: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm Nền và Nông thôn, năm 2017-2018

Nồng độ bụi tại điểm quan trắc Nông Trường cao su Thanh An xấp xỉ điểm quan trắc nền và luôn thấp hơn quy chuẩn cho phép nhiều lần.

Biểu đồ 34: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi  tại điểm Nền và các điểm Đô thị, năm 2017-2018

Qua đồ thị so sánh cho thấy hầu hết chỉ tiêu bụi tại các điểm quan trắc đô thị cao hơn điểm quan trắc nền nhất là ở vị trí thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên (ĐT6) tuy nhiên vẫn thấp hơn quy chuẩn cho phép.

Biểu đồ 35: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm Nền và các điểm Giao thông, năm 2017-2018

Qua đồ thị so sánh cho thấy hầu hết chỉ tiêu bụi tại các điểm quan trắc nút giao thông cao hơn điểm quan trắc nền nhiều lần và vượt quy chuẩn cho phép tại ngã tư Miếu Ông Cù, ngã tư cầu Ông Bố. Ở vị trí ngã ba Cổng Xanh hàm lượng bụi ổn định qua các tháng quan trắc và luôn nằm trong ngưỡng quy chuẩn cho phép.

Biểu đồ 36: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm Nền và các điểm Công nghiệp, năm 2017-2018

Qua đồ thị so sánh cho thấy hầu hết chỉ tiêu bụi tại các điểm quan trắc công nghiệp cao hơn điểm quan trắc nền và thấp hơn quy chuẩn cho phép. Riêng khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên hàm lượng bụi thường xuyên vượt quy chuẩn qua các tháng quan trắc. Điều này cho thấy sự ảnh hưởng của hoạt động công nghiệp, giao thông, và cơ sở hạ tầng đến chất lượng không khí của khu vực.

Biểu đồ 37: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm Nền và điểm Nông thôn, năm 2017-2018

Qua đồ thị so sánh cho thấy hầu hết chỉ tiêu tiếng ồn tại điểm quan trắc nông thôn xấp xỉ bằng điểm quan trắc nền và thấp hơn quy chuẩn cho phép.

Biểu đồ 38: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm Nền và các điểm Đô thị, năm 2017-2018

Qua đồ thị so sánh cho thấy hầu hết chỉ tiêu tiếng ồn tại điểm quan trắc đô thị cao hơn điểm quan trắc nền và lân cận ngưỡng  quy chuẩn cho phép.

Biểu đồ 39: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm Nền và các điểm Giao thông, năm 2017-2018

Từ đồ thị trên cho thấy tiếng ồn tại các điểm nút giao thông cao hơn so với điểm Nền và cao hơn quy chuẩn cho phép ở cả ba vị trí quan trắc. Điều này cho thấy sự ảnh hưởng lớn của hoạt động giao thông tới chất lượng môi trường không khí trong khu vực.

Biểu đồ 40: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm Nền và các điểm Công nghiệp, năm 2017-2018

Qua đồ thị so sánh cho thấy hầu hết chỉ tiêu tiếng ồn tại điểm quan trắc khu vực hoạt động công nghiệp cao hơn điểm quan trắc nền và xấp xỉ chạm ngưỡng quy chuẩn cho phép ở một số vị trí như khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tuy nhiên sự vượt quy chuẩn mang tính chất cục bộ, không thường xuyên xảy ra.

CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC

Trung Tâm Quan trắc luôn quan tâm đến chất lượng trong quá trình lấy mẫu và phân tích các mẫu không khí thông qua việc thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng theo thông tư số 21/2012/TT-BTNMT ký ngày 19/12/2012 quy định việc đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

- Tuân thủ các quy trình đảm bảo chất lượng/kiểm soát chất lượng trong mỗi giai đọan của chương trình quan trắc theo đúng quy định của Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trưòng.

- Thực hiện theo đúng chương trình thiết kế, đúng nguyên tắc, thủ tục lấy mẫu, phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu, vận chuyển mẫu về phòng thí nghiệm của Trung tâm quan trắc Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường và phân tích theo đúng phương pháp qui định, quản lý chất lượng theo hệ thống quản lý TCVN ISO/IEC17025:2001.

- Thực hiện theo đúng yêu cầu chứng nhận Vimcert của Tổng cục Môi trường với mã số công nhận Vimcert 002

Cách đánh giá kết quả của mẫu lặp

Mẫu lặp được sử dụng để đánh giá độ chụm của kết quả phân tích. Đối với hai lần lặp, độ chụm được đánh giá dựa trên việc đánh giá RPD, được tính toán như sau:

Trong đó:

RPD: phần trăm sai khác tương đối của mẫu lặp;

LD1: kết quả phân tích lần thứ nhất;

LD2: kết quả phân tích lần thứ hai.

Giới hạn RPD được tổ chức thực hiện quan trắc thiết lập dựa trên kết quả

phê duyệt phương pháp phân tích nhưng không vượt quá 30%.

Kết quả thực hiện kiểm soát chất lượng trong quá trình lấy mẫu và phân tích được thực hiện như sau:

Bảng 25: Kết quả thực hiện QA/QC

| Vị trí | Chỉ tiêu | Đơn vị | Mẫu đo | Mẫu lặp | Mẫu Trắng | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trung tâm hành chính, thành phố mới Bình Dương (ĐT4) | Bụi | µg/m3 | 162 | 158 |  | Đạt |
|  | Bụi PM10 | µg/m3 | 29 | <10 |  | Đạt |
|  | CO | µg/m3 | 199 | 200 |  | Đạt |
|  | SO2 | µg/m3 | 19 | 19 |  | Đạt |
|  | NO2 | µg/m3 | 22 | 22 |  | Đạt |
|  | Nhiệt độ | oC | 30,4 | 31,1 |  | Đạt |
|  | Độ ẩm | % | 57,9 | 57,6 |  | Đạt |
|  | O3 | µg/m3 | 44,8 | 43,3 |  | Đạt |
|  | Áp suất khí quyển | mmHg | 755 | 755 |  | Đạt |
|  | Bức xạ nhiệt | w/m2 | 713 | 714 |  | Đạt |
|  | Tiếng ồn | dB(A) | 71,4 | 66,1 |  | Đạt |
| Thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên (ĐT6) | Bụi | µg/m3 | 289 | 250 |  | Đạt |
|  | Bụi PM10 | µg/m3 | 26 | <10 |  | Đạt |
|  | Bụi Chì | µg/m3 | <1 | <1 |  | Đạt |
|  | CO | µg/m3 | 197 | 196 |  | Đạt |
|  | SO2 | µg/m3 | 19 | 19 |  | Đạt |
|  | NO2 | µg/m3 | 22 | 22 |  | Đạt |
|  | Nhiệt độ | oC | 30,1 | 30,2 |  | Đạt |
|  | Độ ẩm | % | 59,5 | 59,2 |  | Đạt |
|  | O3 | µg/m3 | 71 | 69 |  | Đạt |
|  | Áp suất khí quyển | mmHg | 755 | 755 |  | Đạt |
|  | Bức xạ nhiệt | w/m2 | 572 | 576 |  | Đạt |
|  | Tiếng ồn | dB(A) | 65 | 65 |  | Đạt |

Nhận xét:

Tất cả các mẫu kiểm soát chất lượng đều đạt yêu cầu, điều đó cho thấy công tác lấy mẫu và phân tích mẫu được quản lý tốt theo hệ thống quản lý  ISO 17025, kết quả quan trắc có độ tin cậy cao.

CHƯƠNG V:  KẾT LUẬN

5.1. Đánh giá kiểm soát chất lượng trong quá trình lấy mẫu

Trung Tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường luôn quan tâm đến chất lượng trong quá trình lấy mẫu và phân tích không khí thông qua việc thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng theo Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT ký ngày 19/12/2012 quy định việc đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

Các mẫu kiểm soát chất lượng gồm mẫu đo nhanh hiện trường và mẫu kiểm soát phòng thí nghiệm đều đạt yêu cầu. Kết quả quan trắc có độ tin cậy cao, có thể sử dụng số liệu quan trắc không khí trong đánh giá hiện trạng môi trường, lưu giữ và chia sẻ dữ liệu quan trắc.

5.2. Kết quả quan trắc

Kết quả quan trắc tháng 01 cho thấy nồng độ ô nhiễm của các loại khí CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, bụi PM10 thấp hơn so với quy chuẩn, tại các vị trí quan trắc nồng độ các chất đều đạt quy chuẩn cho phép.

Vấn đề ô nhiễm không khí tỉnh Bình Dương chủ yếu là ô nhiễm bụi tại khu vực nút giao thông và một số điểm hoạt động công nghiệp. Tháng 01/2018 là tháng đầu mùa khô tuy nhiên ngoài thời tiết hanh khô, độ ẩm không khí thấp hơn so với các tháng mùa mưa hơn nữa trong tháng còn xuất hiện mưa nhiều lần, tình trạng thời tiết như vậy một phần có ảnh hưởng đến chất lượng không tại một số vị trí như: hàm lượng bụi tại ngã tư Cầu Ông Bố có cải thiện giảm xuống dưới ngưỡng cho phép của quy chuẩn so với tháng 12/2017;  Ngã tư Miếu Ông Cù hàm lượng bụi lại tăng vượt chuẩn 1,7 lần; mỏ đá Thường Tân bụi vượt giới hạn quy chuẩn 1,7 lần; các khu vực còn lại hàm lượng bụi tăng, tuy nhiên vẫn trong giới hạn cho phép..

So với đợt quan trắc tháng trước, kết quả cho thấy bụi tại khu vực nền tăng mạnh 4,7 lần, bụi tại khu vực nông thôn tăng nhẹ, hàm lượng bụi ở hai điểm trên tuy có tăng nhưng đều thấp hơn nhiều lần so với quy chuẩn; các thông số môi trường khác đều nằm trong khoảng cho phép của quy chuẩn. Nồng độ bụi tại khu đô thị có chiều hướng tăng từ 2,2 ÷ 2,8 lần so với tháng trước và vẫn trong giới hạn của quy chuẩn. Khu vực công nghiệp, hàm lượng bụi có xu hướng tăng, mức cao nhất là 2,8 lần tại công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m. Tại các điểm giao thông, bụi tại Ngã tư cầu Ông Bố, Ngã tư Miếu Ông Cù và Ngã ba Cổng xanh đều tăng từ 2,7 ÷ 3,7 lần. Các thông số môi trường còn lại đều ổn định, không có đột biến so với tháng trước.

So với cùng kỳ năm trước, nồng độ bụi tăng 2,3 lần ở điềm Nền, khu vực nông thôn tăng nhẹ. Khu vực hoạt động công nghiệp có xu hướng giảm mạnh từ 2,7 ÷ 6,4 lần. Riêng khu vực mỏ đá Thường Tân dao động tăng nhẹ. Tại các điểm đô thị, hàm lượng bụi có chiều hướng tăng mạnh từ 2,8 ÷ 2,9 lần so với năm trước nguyên nhân một phần do thời tiết hanh khô kéo dài và ảnh hưởng từ hoạt động giao thông qua lại. Đối với các điểm giao thông, do ảnh hưởng của mưa nên lượng bụi thu được tại Ngã tư Miếu Ông Cù, Ngã tư Cầu Ông Bố thấp hơn năm trước 2,3 ÷ 2,7 lần.

Kết quả quan trắc tiếng ồn tháng 01/2018 cho thấy hầu hết tại các điểm quan trắc tiếng ồn ở mức xấp xỉ ngưỡng quy chuẩn cho phép. Tiếng ồn tại điểm nền và nông thôn thấp nhất. Tại các nút giao thông tiếng ồn vượt quy chuẩn từ 1,4 ÷ 6,5 dB(A).

So với đợt quan trắc trong tháng 12/2017, tiếng ồn tại các điểm quan trắc hầu hết đều ổn định, dao động tăng giảm nhẹ không đáng kể. Riêng vị trí trung tâm hành chính, thành phố mới Bình Dương tăng 6,4 dB(A) và vượt nhẹ so với quy chuẩn, sự vượt này mang tính chất cục bộ không liên tục tại khu vực, nguyên nhân do ảnh hưởng của hoạt động giao thông  nhiều vào thời điểm quan trắc.

So với tháng quan trắc cùng kỳ năm trước, hầu hết tiếng ồn ở các điểm quan trắc đều dao động ổn định trong quy chuẩn cho phép, riêng các điểm khu công nghiệp giảm từ 3,3 ÷ 5,5 dB(A). Tại điểm quan trắc nền, tiếng ồn giảm 11,3 dB(A); tại khu vực nông thôn tiếng ồn giảm 8 dB(A) so với cùng kỳ năm trước, luôn thấp hơn giới hạn cho phép của quy chuẩn. Các điểm khu vực đô thị tăng đáng kể từ 3,5 ÷ 7,9 dB(A) so với cùng kỳ năm trước.

So với tháng trước các thông số: CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, kết quả quan trắc có xu hướng ổn định và dưới chuẩn cho phép của quy chuẩn nhiều lần. Bụi PM10 tăng giảm không đồng đều ở các vị trí quan trắc, tuy nhiên kết quả quan trắc đều cho giá trị thấp hơn ngưỡng cho phép của quy chuẩn.

Nhìn chung, diễn biến quan trắc qua các tháng cho thấy bụi và tiếng ồn tại khu vực nông thôn ổn định qua các tháng trong năm và vẫn nằm trong khoảng cho phép của quy chuẩn, riêng các điểm giao thông thường xuyên vượt chuẩn. Khu vực hoạt động công nghiệp và các điểm đô thị, bụi có tính chất chu kỳ, thường tăng vào những tháng mùa khô và giảm vào những tháng mùa mưa, bên cạnh đó, lượng bụi cũng phụ thuộc vào đặc điểm ngày quan trắc, thường cao vào những ngày nắng, khô, xe cộ lưu thông nhiều. Xu hướng hàm lượng bụi, tiếng ồn sẽ tăng dần tại các vị trí nút giao thông và 1 số điểm của khu vực đô thị và khu công nghiệp trong những tháng đầu năm 2018.

Trung tâm Quan Trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bình Dương sẽ tiếp tục quan trắc, theo dõi, cập nhật và báo cáo kết quả quan trắc kịp thời, chính xác để cơ quan quản lý nhà nước có hướng điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế.

PHỤ LỤC