MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	4

DANH MỤC BẢNG	5

DANH MỤC BIỂU ĐỒ	9

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU	12

1.1.Giới thiệu chung	12

1.2. Căn cứ pháp lý để xây dựng chương trình	12

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC	13

2.1. Vị trí quan trắc	13

2.1.1. Phạm vi thực hiện	13

2.1.2. Kế hoạch thực hiện	13

2.1.3. Tần suất quan trắc	13

2.1.4. Giới thiệu sơ lược về địa điểm và vị trí quan trắc	13

2.2. Danh mục các thông số quan trắc theo tháng	15

2.3. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thử nghiệm	16

2.4. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu	16

2.5. Phương pháp phân tích mẫu	17

2.6. Mô tả địa điểm lấy mẫu	20

2.7. Điều kiện lấy mẫu	22

2.8. Tiêu chuẩn so sánh	24

2.9. Công tác QA/QC trong quan trắc	24

2.9.1. QA/QC trong lập kế hoạch quan trắc	24

2.9.2. QA/QC trong công tác chuẩn bị	24

2.9.3. QA/QC tại hiện trường	25

a. Phương pháp lấy mẫu, xử lý mẫu và bảo quản mẫu	25

b. Mẫu kiểm soát chất lượng tại hiện trường	26

2.9.4. QA/QC trong phòng thử nghiệm	26

a/ Bảo đảm chất lượng phân tích (QA)	26

b/ Kiểm soát chất lượng (QC)	27

2.9.5. Hiệu chuẩn thiết bị	27

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC MẶT	28

3.1. Sông Sài Gòn	28

3.1.1. SG1: Cách đập Dầu Tiếng 2km	28

3.1.2. SG2: Họng thu nước nhà máy nước Thủ Dầu Một	31

3.1.3. SG3: Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - Sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu	34

3.2. Rạch đổ vào sông Sài Gòn	38

3.2.1. RSG1: Tại cầu Bà Sảng	38

3.2.2. RSG2: Suối Giữa tại Cầu Suối Giữa	41

3.2.3. RSG3: Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành	44

3.2.4. RSG4: Suối Cát tại Cầu Trắng	47

3.2.5. RSG5: Suối Chòm Sao tại Cầu Bà Hai	50

3.2.6. RSG6: Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký	53

3.2.7. RSG7: Kênh Ba Bò tại cầu Kênh	56

3.2.8. RSG8: Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn	59

3.2.9. RSG9: Kênh thoát nước thải tại cầu ông Bố	62

3.2.10. RSG10: Kênh D tại cầu bắt qua kênh D	65

3.2.11. RSG11: Suối Đờn tại cầu Suối Đờn	68

3.3. Sông Đồng Nai	72

3.3.1. ĐN1:Cách ngã ba sông Đồng Nai-Sông Bé 1km	72

3.3.2. ĐN2: Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp	75

3.3.3. ĐN3: Cầu mới bắc qua Cù Lao Bạch Đằng	79

3.3.4. ĐN4: Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba	82

3.4. Các rạch đổ ra sông Đồng Nai	86

3.4.1. RĐN1: Suối Cái tại Cầu Bến Sắn	86

3.4.2. RĐN2: Suối Bưng Cù tại Cầu Suối Nước	89

3.4.3. RĐN3: Suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản	93

3.4.4. RĐN4: Suối Cái tại Cầu Bà Kiên	96

3.4.5. RĐN5: Suối Siệp tại cống trên QL1K	99

3.4.6. RĐN6: Rạch Bà Hiệp tại Cầu Bà Hiệp	103

3.4.7. RĐN7: Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc	106

3.4.8. RĐN8: Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt	110

3.5. Sông Thị Tính	113

3.5.1. STT1: Cầu Phú Bình	113

3.5.2. STT2: Cầu trên đường vành đai 4	117

3.5.3. STT3: Cầu Ông Cộ	120

3.6. Rạch đổ vào sông Thị Tính	123

3.6.1. RTT1: Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe	123

3.6.2. RTT2: Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan	126

3.7. Sông Bé	129

3.8. Kênh thủy lợi:	134

3.8.1. KTL1: Cửa xả hồ nước Phước Hòa	134

3.8.2. KTL2: Tại giao lộ với Quốc lộ 13	138

3.9. Kết quả quan trắc dầu và kim loại nặng	141

3.10. Đánh giá chỉ số chất lượng nước	141

CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QA/QC	146

4.1. Kết quả QA/QC hiện trường	146

4.2. Kết quả QA/QC phòng thí nghiệm	147

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN	148

5.1. Sông Sài Gòn	148

5.2. Các rạch đổ vào sông Sài Gòn	149

5.3. Sông Đồng Nai:	149

5.4. Rạch đổ vào sông Đồng Nai	149

5.5. Sông Thị Tính và các rạch đổ vào sông Thị Tính	150

5.6. Sông Bé	150

5.7. Kênh thủy lợi	150

CHƯƠNG VI: PHỤ LỤC	151

# MỤC TỪ VIẾT TẮT

BTNMT										: Bộ Tài nguyên và Môi trường

HTMT											: Hiện trạng môi trường

TCVN											: Tiêu chuẩn Việt Nam

TP TDM									: Thành phố Thủ Dầu Một

QCVN											: Quy chuẩn Việt Nam

WQI													: Chỉ số chất lượng nước

WQI thông số						: Chỉ số chất lượng nước tính toán cho mỗi thông số

RPD													: Phần trăm sai khác tương đối của mẫu lặp

LD1													: Kết quả phân tích lần thứ nhất

LD2													: Kết quả phân tích lần thứ hai

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Danh mục các thông số quan trắc 	14

Bảng 2: Danh mục về thiết bị quan trắc 	15

Bảng 3: Phương pháp lấy mẫu và bảo quản 	15

Bảng 4: Phương pháp phân tích mẫu 	16

Bảng 5: Danh mục điểm quan trắc và ký hiệu mẫu 	19

Bảng 6: Điều kiện lấy mẫu 	21

Bảng 1: Hàm lượng NH3-N và COD tại SG1 	27

Bảng 2: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại SG1	 30

Bảng 3: Hàm lượng NH3-N và COD trung bình tại SG2 	30

Bảng 4: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại SG2	 33

Bảng 5: Hàm lượng N-NH3 và COD trung bình tại SG3	 34

Bảng 6: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại SG3	 36

Bảng 15: Hàm lượng NH3-N và COD tại RSG1	 37

Bảng 16: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG1	 40

Bảng 17: Hàm lượng NH3-N và COD tại RSG2 	40

Bảng 18: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG2	 43

Bảng 19: Hàm lượng NH3-N và COD tại RSG3	 43

Bảng 20: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG3	 46

Bảng 21: Hàm lượng NH3-N và COD tại RSG4	 46

Bảng 22: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG4	 49

Bảng 23: Hàm lượng NH3-N và COD tại RSG5	 49

Bảng 24: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG5	 52

Bảng 25: Hàm lượng NH3-N và COD tại RSG6	 52

Bảng 26: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát trên RSG6	 55

Bảng 27: Hàm lượng NH3-N và COD tại RSG7	 55

Bảng 28: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG7	 58

Bảng 29: Hàm lượng NH3-N và COD tại RSG8	 58

Bảng 30: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG8	 61

Bảng 31: Hàm lượng NH3-N và COD tại RSG9	62

Bảng 32: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG9	 64

Bảng 33: Hàm lượng NH3-N và COD tại RSG10	 64

Bảng 34: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG10	 67

Bảng 35: Hàm lượng NH3-N và COD tại RSG11 	67

Bảng 36: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại Suối Đờn	70

Bảng 37: Hàm lượng NH3-N và COD tại ĐN1	 71

Bảng 38: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát trên ĐN1	 74

Bảng 39: Hàm lượng NH3-N và COD trung bình tại ĐN2	 74

Bảng 41: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát trên ĐN2	 77

Bảng 42: Hàm lượng NH3-N và COD trung bình tại ĐN3	 78

Bảng 44: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại ĐN3	 81

Bảng 45: Hàm lượng NH3-N và COD trung bình tại ĐN4	 81

Bảng 47: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại ĐN4	 84

Bảng 48: Hàm lượng NH3-N và COD tại RĐN1	 85

Bảng 49: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN1	 88

Bảng 50: Hàm lượng NH3-N và COD tại RĐN2	 88

Bảng 51: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN2 	91

Bảng 52: Hàm lượng NH3-N và COD tại RĐN3	 92

Bảng 53: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN3 	95

Bảng 54: Hàm lượng NH3-N và COD tại RĐN4	 95

Bảng 55: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN4	 98

Bảng 56: Hàm lượng NH3-N và COD tại RĐN5	 98

Bảng 57: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN5	 101

Bảng 58: Hàm lượng NH3-N và COD tại RĐN6 	102

Bảng 59: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN6 	105

Bảng 60: Hàm lượng NH3-N và COD trên RĐN7	 105

Bảng 61: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN7 	108

Bảng 62: Hàm lượng NH3-N và COD trên RĐN8 	109

Bảng 63: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN8	112

Bảng 644: Hàm lượng NH3-N và COD trên STT1 	113

Bảng 65: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại STT1 	116

Bảng 66: Hàm lượng NH3-N và COD trên STT2 	116

Bảng 67: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại STT2 	119

Bảng 68: Hàm lượng NH3-N và COD trên STT3 	119

Bảng 69: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại STT3 	122

Bảng 70: Hàm lượng NH3-N và COD trên RTT1 	122

Bảng 71: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RTT1 	125

Bảng 72: Hàm lượng NH3-N và COD trên RTT2 	125

Bảng 73: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RTT2 	128

Bảng 74: Hàm lượng NH3-N và COD trên SB	 129

Bảng 75: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại SB	 132

Bảng 76: Hàm lượng NH3-N và COD trên KTL1 	133

Bảng 77: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại KTL1	 136

Bảng 78: Hàm lượng NH3-N và COD trên KTL2	 137

Bảng 79: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại KTL2	 140

Bảng 80: Giá trị WQI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước	 141

Bảng 81: Kết quả thực hiện QC hiện trường - tháng 01 năm 2018 	147

Bảng 82: Kết quả quan trắc nước mặt trên SG1	 152

Bảng 83: Kết quả quan trắc nước mặt trên SG2	 153

Bảng 84: Kết quả quan trắc nước mặt trên SG3	 154

Bảng 85: Kết quả quan trắc nước mặt trên ĐN1	 155

Bảng 86: Kết quả quan trắc nước mặt trên ĐN2	 156

Bảng 87: Kết quả quan trắc nước mặt trên ĐN3	 157

Bảng 88: Kết quả quan trắc nước mặt trên ĐN4	 158

Bảng 89: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG1	 159

Bảng 90: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG2	 160

Bảng 91: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG3	 161

Bảng 92: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG4 	162

Bảng 93: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG5	 163

Bảng 94: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG6	 164

Bảng 95: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG7	 165

Bảng 96: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG8	 166

Bảng 97: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG9	 167

Bảng 98: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG10	 168

Bảng 99: Kết quả quan trắc nước mặt trên Suối Đờn RSG11	 169

Bảng 100: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN1 	170

Bảng 101: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN2	 171

Bảng 102: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN3	 172

Bảng 103: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN4	 173

Bảng 104: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN5 	174

Bảng 105: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN6	 175

Bảng 106: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN7	 176

Bảng 107: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN8	 177

Bảng 108: Kết quả quan trắc nước mặt trên STT1 	178

Bảng 109: Kết quả quan trắc nước mặt trên STT2	 179

Bảng 110: Kết quả quan trắc nước mặt trên STT3	 180

Bảng 111: Kết quả quan trắc nước mặt trên RTT1	 181

Bảng 112: Kết quả quan trắc nước mặt trên RTT2	 182

Bảng 113: Kết quả quan trắc nước mặt trên SB	 183

Bảng 114: Kết quả quan trắc nước mặt trên KTL1	 184

Bảng 115: Kết quả quan trắc nước mặt trên KTL2	 185

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại SG1	28

Biểu đồ 2: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại SG1	29

Biểu đồ 3: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại SG2	32

Biểu đồ 4: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại SG2	32

Biểu đồ 5: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại SG3	34

Biểu đồ 6: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại SG3	35

Biểu đồ 7: Diễn biến ô nhiễm Amoni trên sông RSG1	38

Biểu đồ 8: Diễn biến ô nhiễm COD trên sông RSG1	39

Biểu đồ 9: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG2	42

Biểu đồ 10: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG2	42

Biểu đồ 11: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG3	44

Biểu đồ 12: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG3	45

Biểu đồ 13: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG4	47

Biểu đồ 14: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG4	48

Biểu đồ 15: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG5	50

Biểu đồ 16: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG5	51

Biểu đồ 17: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG6	53

Biểu đồ 18: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG6	54

Biểu đồ 19: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG7	56

Biểu đồ 20: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG7	57

Biểu đồ 21: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG8	59

Biểu đồ 22: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG8	60

Biểu đồ 23: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG9	62

Biểu đồ 24: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG9	63

Biểu đồ 25: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG10	65

Biểu đồ 26: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG10	66

Biểu đồ 27: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG11	68

Biểu đồ 28: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG11	69

Biểu đồ 29: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại ĐN1	72

Biểu đồ 30: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại ĐN1	73

Biểu đồ 31: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại ĐN2	75

Biểu đồ 32: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại ĐN2	76

Biểu đồ 33: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại ĐN3	78

Biểu đồ 34: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại ĐN3	79

Biểu đồ 35: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại ĐN4	81

Biểu đồ 36: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại ĐN4	82

Biểu đồ 37: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN1	85

Biểu đồ 38: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN1	86

Biểu 39: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN2	88

Biểu 40: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN2	89

Biểu đồ 41: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN3	91

Biểu đồ 42: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN3	92

Biểu đồ 43: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN4	94

Biểu đồ 44: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN4	95

Biểu đồ 45: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN5	97

Biểu đồ 46: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN5	98

Biểu 47: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN6	100

Biểu 48: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN6	101

Biểu 49: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN7	103

Biểu 50: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN7	104

Biểu 51: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên RĐN8	106

Biểu 52: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên RĐN8	107

Biểu 53: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên STT1	110

Biểu 54: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên STT1	111

Biểu 55: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên STT2	113

Biểu 56: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên STT2	114

Biểu 57: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên STT3	116

Biểu 58: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên STT3	117

Biểu 59: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên RTT1	119

Biểu 60: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên RTT1	120

Biểu 61: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên RTT2	122

Biểu 62: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên RTT2	123

Biểu 63: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên SB	126

Biểu 64: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên SB	127

Biểu 65: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại KTL1	129

Biểu 66: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại KTL1	130

Biểu 67: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại KTL2	132

Biểu 68: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại KTL2	133

- CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

## Giới thiệu chung:

Thực hiện Quyết định số 918/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 04 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020. Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thực hiện chương trình quan trắc trong năm 2018 với 34 điểm quan trắc nước mặt trên toàn tỉnh với các mục đích sau:

- Đánh giá hiện trạng, xem xét diễn biến xu hướng chất lượng môi trường nước mặt giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý đưa ra những quyết sách đúng và kịp thời.

- Cung cấp số liệu, thông tin có độ tin cậy và có hệ thống về chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên nhằm phát triển bền vững.

- Theo dõi hiện trạng và xu hướng diễn biến chất lượng nguồn nước mặt trên các sông, rạch, các chi lưu của hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn chảy qua địa phận tỉnh Bình Dương.

- Cung cấp một phần dữ liệu và thông tin cho báo cáo hiện trạng môi trường (HTMT) chung của tỉnh, góp phần vào báo cáo HTMT toàn quốc trình Quốc hội.

## 1.2. Căn cứ pháp lý để xây dựng chương trình:

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014.

- Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT ký ngày 19/12/2012 quy định việc đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

- Thông tư 29/2011/TT-BTNMT ngày 01/08/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa.

- Quyết định 90/2016/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy họach mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số: 918/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

## CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

## 2.1. Vị trí quan trắc

## 2.1.1. Phạm vi thực hiện

- Khu vực tỉnh Bình Dương

## 2.1.2. Kế hoạch thực hiện

- Kế hoạch quan trắc nước mặt tháng 01 năm 2018 được lập và phê duyệt trong một tuần trước khi thực hiện. (Đính kèm bảng kế hoạch quan trắc nước mặt tháng 01/2018 và công văn chi tiết được nêu trong phần phụ lục).

## 2.1.3. Tần suất quan trắc:

- Tần suất 12 tháng/năm hay định kỳ 1 lần/tháng

## 2.1.4. Giới thiệu sơ lược về địa điểm và vị trí quan trắc

- Tổng số 34 điểm quan trắc, bao gồm:

+ SG1 (Cách đập Dầu Tiếng 2 km): Đánh giá chất lượng nước thượng nguồn sông Sài Gòn khu vực bắt đầu chảy qua địa phận tỉnh Bình Dương.

+ SG2 (Họng thu nước nhà máy nước TDM): Đánh giá chất lượng nguồn nước mặt cung cấp cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thị xã TDM.

+ SG3 (Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu): Đánh giá chất lượng nước sông Sài Gòn bị tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Dĩ An, Thuận An và các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố HCM.

+ RSG1 (Bà Sảng) Đánh giá chất lượng bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của một phần thành phố mới Bình Dương và dân cư xung quanh.

+ RSG2 (Suối Giữa tại Cầu Suối Giữa) Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của thành phố mới Bình Dương, khu vực phía bắc TDM.

+ RSG3 (Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành): Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của thị xã Thủ Dầu Một.

+ RSG4 (Suối Cát tại Cầu Trắng): Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ các khu đô thị, khu dân cư.

+ RSG5 (Suối Chòm Sao tại Cầu Bà Hai): Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ các KCN Việt Hương, các doanh nghiệp gốm sứ và nước thải sinh hoạt của khu dân cư.

+ RSG6 (Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký): Đánh giá chất lượng nước rạch Vĩnh Bình bị tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp thuộc Bình Dương và một số cơ sở sản xuất thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

+ RSG7 (Kênh Ba Bò tại cầu Kênh): Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải Khu công nghiệp  Sóng Thần I, II, các cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp và các khu dân cư vào kênh Ba Bò.

+ RSG8 (Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn): Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải từ các Công ty, KCN và nước thải sinh hoạt của khu dân cư khu vực lân cận KCN Rạch Bắp.

+ RSG9 (Kênh thoát nước thải tại cầu ông Bố): Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải từ các Công ty, KCN và nước thải sinh hoạt của khu dân cư khu vực KCN Đồng An 1.

+ RSG10 (Kênh D tại cầu bắt qua kênh D): Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải từ các Công ty, KCN và nước thải sinh hoạt của khu dân cư khu vực KCN Đồng An 1.

+ RSG11 (Suối Đờn tại cầu Suối Đờn): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của các công ty và khu dân cư ven kênh đổ ra sông Sài Gòn.

+ ĐN1 (Cách ngã ba sông ĐN – SB 1 km): Đánh giá chất lượng nước mặt tại hợp lưu của sông Đồng Nai và sông Bé.

+ ĐN2 (Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp): Đánh giá chất lượng nước mặt đầu vào cho nhà máy cấp nước Tân Hiệp.

+ ĐN3 (Cầu mới bắc qua cù lao Bạch Đằng): Đánh giá chất lượng nước mặt  bị tác động bởi hoạt động nuôi cá bè và hoạt động sản xuất của một số nhà máy.

+ ĐN4 (Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba): Đánh giá chất lượng nước mặt đầu vào cho nhà máy cấp nước Tân Ba và  khu vực hạ lưu sông Đồng Nai thuộc địa phận Bình Dương.

+ RĐN1 (Suối Cái tại Cầu Bến Sắn): Đánh giá chất lượng nước mặt của hợp lưu của các suối Thợ Ụt, Ngọn Bà Tánh, Dung Gia, Vĩnh Lai, bị tác động bởi nước thải của khu công nghiệp Đồng An II, VSIP II, TP mới Bình Dương, khu dân cư VSIP.

+ RĐN2 (Suối Bưng Cù tại Cầu Suối Nước): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ CCN khu vực Thái Hòa,  An Phú, các khu chợ, nhà ở tập thể công nhân, các khách sạn, nhà nghỉ.

+ RĐN3 (Suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ KCN Nam Tân Uyên và các nhà máy ngoài KCN.

+ RĐN4 (Suối Cái tại Cầu Bà Kiên): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước của khu công nghiệp Đồng An II, VSIP II, TP mới Bình Dương, khu dân cư VSIP Khu dân cư Tân Phước Khánh, các nhà máy ngoài khu công nghiệp.

+ RĐN5 (Suối Siệp tại cống trên QL 1K): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư thị xã Dĩ An.

+ RĐN6 (Rạch Bà Hiệp tại Cầu Bà Hiệp): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các công ty: Công ty thuốc sát trùng Thanh Sơn, Công ty KOVIDA.

+ RĐN7 (Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các công ty, khu dân cư và khu công nghiệp Đất Cuốc.

+ RĐN8 (Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các công ty, khu công nghiệp VSIP 2 mở rộng.

+ SB (Cầu Sông Bé cầu Phước Hòa): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các nhà máy cao su thải ra suối Lùng và đổ vào sông Bé.

+ STT1 (Cầu Phú Bình): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải các nhà máy sản xuất mủ cao su Phú Bình, Long Hòa và một số cơ sở chăn nuôi heo và nước thải khu dân cư.

+ STT2 (Cầu trên  đường vành đai 4): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải KCN, đô thị Bàu Bàng, các KCN và đô thị Mỹ Phước, hoạt động chăn nuôi quy mô lớn.

+ STT3 (Cầu Ông Cộ): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của KCN Mỹ Phước I, II, III và Cụm Công nghiệp Tân Định, nhà máy giấy Vạn Phát, Tân Thuận An, các khu dân cư thuộc Thị trấn Mỹ Phước.

+ RTT1 (Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe): Đánh giá chất lượng nước ở thượng nguồn bị tác động của các hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

+ RTT2 (Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của các doanh nghiệp và bãi rác tập trung Chánh Phú Hòa.

+ KTL1 (Cửa xả hồ nước Phước Hòa): Đánh giá chất lượng nước mặt thượng nguồn phục vụ cho hoạt động cấp nước công nghiệp, dân sinh và cải thiện môi trường và chất lượng nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn.

+ KTL2 (Tại giao lộ với QL13): Đánh giá chất lượng nước mặt thượng nguồn phục vụ cho hoạt động cấp nước công nghiệp, dân sinh và cải thiện môi trường và chất lượng nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn.

## 2.2. Danh mục các thông số quan trắc theo tháng

Bảng 1: Danh mục các thông số quan trắc

| Stt | Nhóm thông số | Thông số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhóm thông số đo nhanh tại hiện trường | Nhiệt độ, pH, Độ đục, Độ dẫn điện, TDS, Muối, DO |
| 2 | Nhóm thông số phân tích trong phòng thử nghiệm | BOD5, COD, SS, NH3-N, NO3-N,NO2-N, Coliform, Dầu tổng, Cl-, Fe, PO43-, F- và Các Kim loại nặng (Hg, As, Cu, Zn, Cr+3, Cr+6, Ni, Pb, Cd) |

## 2.3. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thử nghiệm

Bảng 2: Danh mục về thiết bị quan trắc

| Stt | Tên thiết bị | Model thiết bị | Hãng sản xuất | Tần suất hiệu chuẩn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | THIẾT BỊ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG |  |  |  |
| 1 | Máy đo nhanh hiện trường TOA 22A | TOA 22A | Mỹ | 1 lần/năm và trước khi đo |
| 2 | Máy đo độ dẫn điện, TDS, độ muối | TDS | Mỹ | 1 lần/năm và trước khi đo |
| 3 | Thiết bị lấy mẫu nước phương ngang WildCo | - | Mỹ | - |
| II | THIẾT BỊ PHÒNG THỬ NGHIỆM |  |  |  |
| 1 | Máy quang phổ DR 5000 | HACH | Mỹ | 1 lần/năm |
| 2 | Tù sấy member | TS4 | Đức | 1 lần/năm |
| 3 | Tủ ủ BOD 300 lít | Shellab | Mỹ | 1 lần/năm |
| 4 | Tủ bảo quản mẫu 800 lít | Alaska | Mỹ | 1 lần/năm |
| 5 | Máy lọc nước RO | RO | Mỹ | 1 lần/năm |
| 6 | Máy đo độ đục 2100N | HACH | Mỹ | 1 lần/năm |
| 7 | Máy đo pH để bàn | HACH | Mỹ | 1 lần/năm |
| 8 | Máy đo oxy hòa tan | HQ40D | Mỹ | 1 lần/năm |
| 9 | Bộ lọc cặn SS | - | Mỹ | 1 lần/năm |
| 10 | Cân phân tích | Sartorius | Đức | 1 lần/năm |
| 11 | Máy phân tích dầu trong nước | Horiba | Nhật | 1 lần/năm |
| 12 | Hệ thống Quang phổ hấp thu nguyên tử AA400 | AAS | Mỹ | 1 lần/năm |

## 2.4. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu

Bảng 3: Phương pháp lấy mẫu và bảo quản

| Thành phần | Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu |
| --- | --- |
| Thành phần môi trường nước | - TCVN 6663-1:2011: Chất lượng nước -Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu. - TCVN 6663-3:2008: Chất lượng nước -Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu. - TCVN 6663-6:2008: Hướng dẫn lấy mẫu nước ở sông, suối. - TCVN 6663-14: 2000: Chất lượng nước - hướng dẫn đảm bảo chất lượng lấy mẫu và xử lý mẫu nước môi trường. - Ngoài ra còn áp dụng các quy định của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO/IEC 17025:2005 |

## 2.5. Phương pháp phân tích mẫu

Bảng 4: Phương pháp phân tích mẫu

| Stt | Tên thông số | Thiết bị/ Phương pháp phân tích | Mô tả phương pháp | Giới hạn phát hiện/Độ chính xác |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ (0C) | Máy TOA 22A | Đo máy | 0 - 50oC |
| 2 | Xác định Ph | Máy TOA 22A | Đo máy | 0 - 14 |
| 3 | Xác định chỉ số oxy hòa tan (DO) (mg/L) | Máy TOA 22A | Đo máy | 0 - 20 |
| 4 | Độ dẫn điện EC (µs/cm) | Máy TOA 22A | Đo máy | 0 – 199,9 mS |
| 5 | Xác định tổng chất rắn hoà tan (TDS) (mg/L) | Máy TDS ADWA 332 | Đo máy | 0 - 19900 mg/L |
| 6 | Xác định hàm lượng Natri Clorua (NaCl) (%) | Máy TOA 22A | Đo máy | 0 - 4% |
| 7 | Xác định độ đục (NTU) | Máy TOA 22A | Đo máy | 0 - 800 NTU |
| 8 | Xác định hàm lượng Nitrate (NO3 – N) (mg/L) | TCVN 7323-2 -2004 | Lập đường chuẩn, đo độ hấp thu | 0,06 mg/L |
| 9 | Xác định hàm lượng Nitrite (NO2 – N) (mg/L) | TCVN 6178-1996 | Lập đường chuẩn, đo độ hấp thu | 0,001 mg/L |
| 10 | Xác định hàm lượng Nitơ Amoni (NH3-N) (mg/L) | TCVN 5988-1995 | Phương pháp chuẩn độ từ chưng cất | 0,1 mg/L |
| 11 | Xác định hàm lượng chất rắn lơ lửng (SS) (mg/L) | TCVN 6625-2000 | Phương pháp khối lượng | 2 mg/L |
| 12 | Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD) (mgO2/L) | TCVN 6491-1999 HACH 8000-1998 | - Phương pháp chuẩn độ từ việc đun hồi lưu mẫu - Phương pháp so màu | 10 mg/L 3 mg/L |
| 13 | Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5) (mgO2/L) | TCVN 6001-1-2008 | Phương pháp cho nước pha loãng đã cấy vi sinh vật, ủ ở nhiệt độ 200C trong 5 ngày | 3 mg/L |
| 14 | Coliform (MPN/100mL) | TCVN 6187-2-1996 | Phương pháp màng lọc, ủ ở nhiệt độ 370C trong 01 ngày | - |
| 15 | Xác định hàm lượng Clorua (Cl-) (mg/L) | TCVN 6194-96 | Phương pháp chuẩn độ | - |
| 16 | Xác định hàm lượng sắt tổng (Tổng Fe) (mg/L) | TCVN 6177-96 | Lập đường chuẩn, đo độ hấp thu | 0,01 mg/L |
| 17 | Xác định hàm lượng Phosphate (PO43-) ( tính theo P) (mg/L) | SMEWW 4500 PO43- (E)-95 | Lập đường chuẩn, đo độ hấp thu | 0,01 mg/L |
| 18 | Xác định hàm lượng Florua (F-) (mg/L) | HACH 8029-98 | Phương pháp so màu | 0,02 mg/L |
| 19 | Xác định hàm lượng Thủy ngân (Hg) (mg/L) | TCVN 7877-2008 | Phá mẫu, cô mẫu, lập đường chuẩn và thao tác trên thiết bị quang phổ hấp thu nguyên tử | - |
| 20 | Xác định hàm lượng Asen (As) (mg/L) | TCVN 6626-2008 | Phá mẫu, lập đường chuẩn và thao tác trên thiết bị quang phổ hấp thu nguyên tử | 0,005 mg/L |
| 21 | Xác định hàm lượng Đồng (Cu) (mg/L) | TCVN 6193-1996 | Phá mẫu, lập đường chuẩn và thao tác trên thiết bị quang phổ hấp thu nguyên tử | 0,03 mg/L |
| 22 | Xác định hàm lượng Kẽm (Zn) (mg/L) | TCVN 6193-1996 | Phá mẫu, lập đường chuẩn và thao tác trên thiết bị quang phổ hấp thu nguyên tử | 0,008 mg/L |
| 23 | Xác định hàm lượng Crôm III (Cr3+) (mg/L) | TCVN 6222 - 2008 HACH 8023-1998 | Phá mẫu, lập đường chuẩn và thao tác trên thiết bị quang phổ hấp thu nguyên tử xác định Cr; Cr3+ = Cr – Cr6+ | 0,10 mg/L |
| 24 | Xác định hàm lượng Crôm VI (Cr6+) (mg/L) | HACH 8023-1998 | Phương pháp so màu | 0,005 mg/L |
| 25 | Xác định hàm lượng Niken (Ni) (mg/L) | TCVN 6193-196 | Phá mẫu, lập đường chuẩn và thao tác trên thiết bị quang phổ hấp thu nguyên tử | 0,08 mg/L |
| 26 | Xác định hàm lượng Chì (Pb) (mg/L) | TCVN 6193-1996 | Phá mẫu, cô mẫu, lập đường chuẩn và thao tác trên thiết bị quang phổ hấp thu nguyên tử | 0,02 mg/L |
| 27 | Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) (mg/L) | TCVN 6193-1996 | Phá mẫu, cô mẫu, lập đường chuẩn và thao tác trên thiết bị quang phổ hấp thu nguyên tử | 0,005 mg/L |
| 28 | Xác định hàm lượng dầu mỡ tổng (mg/L) | SMEWW 5520-B-2012 | Phương pháp khối lượng | 0,3mg/L |

## 2.6. Mô tả địa điểm lấy mẫu

Bảng 5: Danh mục điểm quan trắc và ký hiệu mẫu

| Stt | Tên điểm quan trắc | Vị trí lấy mẫu |  |  | Ký hiệu | Tổng số mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vĩ độ | Kinh độ |  |  |  |
| I | Trên Sông Sài Gòn và các rạch đổ ra sông Sài Gòn |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Trên Sông Sài Gòn |  |  |  |  |  |
| 1 | Cách đập Dầu Tiếng 2 km | 11017’17’’ |  | 106021’15’’ | SG1 | 01 |
| 2 | Họng thu nước nhà máy nước TDM | 10058’55’’ |  | 106038’36’’ | SG2 | 02 |
| 3 | Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - Sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu | 10052’01’’ |  | 106042’48’’ | SG3 | 02 |
| 1.2 | Trên các rạch đổ ra sông Sài Gòn |  |  |  |  |  |
| 4 | Rạch tại cầu Bà Sảng | 1100’6,6’’ |  | 106038’31’’ | RSG1 | 01 |
| 5 | Suối Giữa tại Cầu Suối Giữa | 11000’6,3’’ |  | 106038’54’’ | RSG2 | 01 |
| 6 | Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành | 10058’51’’ |  | 106039’19’’ | RSG3 | 01 |
| 7 | Suối Cát tại Cầu Trắng | 10057’13’’ |  | 106040’40’’ | RSG4 | 01 |
| 8 | Suối Chòm Sao tại Cầu Bà Hai | 10056’36’’ |  | 106041’27’ | RSG5 | 01 |
| 9 | Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký | 10052’8’’ |  | 106042’56’’ | RSG6 | 01 |
| 10 | Kênh Ba Bò tại cầu Kênh | 10053’7’’ |  | 106043’55’’ | RSG7 | 01 |
| 11 | Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn | 11005’03’’ |  | 106032’09’’ | RSG8 | 01 |
| 12 | Kênh thoát nước thải tại cầu ông Bố | 10053’54’’ |  | 106042’56’’ | RSG9 | 01 |
| 13 | Kênh D tại cầu bắt qua kênh D | 10053’45’’ |  | 106043’11’’ | RSG10 | 01 |
| 14 | Suối Đờn tại cầu Suối Đờn | 10058’36’’ |  | 106044’32’’ | RSG11 | 01 |
| II | Trên Sông Đồng Nai và các rạch đổ ra sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trên Sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |
| 15 | Cách ngã ba sông ĐN – SB 1 km | 11063’31’’ |  | 106055’31’’ | ĐN1 | 01 |
| 16 | Cầu mới bắc qua cù lao Bạch Đằng | 1100’25,7’’ |  | 106046’47’’ | ĐN2 | 02 |
| 17 | Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp | 1103’9’’ |  | 106043’2’’ | ĐN3 | 02 |
| 18 | Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba | 10058’33’’ |  | 106046’18’’ | ĐN4 | 02 |
| 2.2 | Trên các rạch đổ ra sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |
| 19 | Suối Cái tại Cầu Bến Sắn | 1100’42’’ | 106045’12’’ |  | RĐN1 | 01 |
| 20 | Suối Bưng Cù tại Cầu Suối Nước | 10058’57’’ | 106045’31’’ |  | RĐN2 | 01 |
| 21 | Suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản | 10059’51’’ | 106046’09’’ |  | RĐN3 | 01 |
| 22 | Suối Cái tại Cầu Bà Kiên | 10058’49’’ | 106046’19’’ |  | RĐN4 | 01 |
| 23 | Suối Siệp tại cống trên QL 1K | 10055’01’’ | 106048’20’’ |  | RĐN5 | 01 |
| 24 | Rạch Bà Hiệp tại Cầu Bà Hiệp | 10053’39’’ | 106049’10’’ |  | RĐN6 | 01 |
| 25 | Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc | 110 4’36’’ | 106056’30’’ |  | RĐN7 | 01 |
| 26 | Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt | 110 05’11’’ | 106042’10’’ |  | RĐN8 | 01 |
| III | Trên Sông Bé |  |  |  |  |  |
| 27 | Cầu Sông Bé-cầu Phước Hòa | 11015’10’’ | 106045’28’’ |  | SB | 01 |
| IV | Trên Sông Thị Tính và các rạch đổ ra sông Thị Tính |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Trên Sông Thị Tính |  |  |  |  |  |
| 28 | Cầu Phú Bình | 11014’27’’ | 106029’32’’ |  | STT1 | 01 |
| 29 | Cầu trên đường vành đai 4 | 1106’3’’ | 106035’54’’ |  | STT2 | 01 |
| 30 | Cầu Ông Cộ | 11002’18’’ | 106036’39’’ |  | STT3 | 01 |
| 4.2 | Trên các rạch đổ ra sông Thị Tính |  |  |  |  |  |
| 31 | Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe | 11019’24’’ | 106028’32’’ |  | RTT1 | 01 |
| 32 | Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan | 11009’15’’ | 106035’9’’ |  | RTT2 | 01 |
| 33 | Cửa xả hồ nước Phước Hòa | 11024’20’’ | 106043’11’’ |  | KTL1 | 01 |
| 34 | Tại giao lộ với QL13 | 11021’26’’ | 106037’54’’ |  | KTL2 | 01 |

## 2.7. Điều kiện lấy mẫu

Bảng 6: Điều kiện lấy mẫu

| TT | Ký hiệu mẫu | Ngày lấy mẫu |  | Giờ lấy mẫu | Đặc điểm thời tiết | Tên người lấy mẫu | Điều kiện bảo quản mẫu | Đặc điểm nơi quan trắc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Trên Sông Sài Gòn và các rạch đổ ra sông Sài Gòn |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Trên Sông Sài Gòn |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SG1 | 11/1/2018 |  | 9h | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước đục. chảy xiết |
| 2 | SG2 | 11/1/2018 |  | 12h30 -Cường 8h - Kiệt | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước chảy xiết,nhiều lục bình, có xà lang qua lại |
| 3 | SG3 | 11/1/2018 |  | 14h -Cường 7h - Kiệt | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nhiều lục bình, nước chảy xiết, |
| 1.2 | Trên các rạch đổ ra sông Sài Gòn |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RSG1 | 08/01/2018 |  | 13h30 | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước đục, có váng dầu, có nhiều cỏ rác |
| 5 | RSG2 | 08/01/2018 |  | 13h | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước đục, chảy xiết |
| 6 | RSG3 | 08/01/2018 |  | 12h45 | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước đục, nhiều váng dầu |
| 7 | RSG4 | 08/01/2018 |  | 13h | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước đục, nhiều rác |
| 8 | RSG5 | 08/01/2018 |  | 12h30 | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước đục, chảy xiết |
| 9 | RSG6 | 12/01/2018 |  | 8h | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước đục, có mùi hôi |
| 10 | RSG7 | 12/01/2018 |  | 7h | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước đục, màu vàng, có mùi hôi, có rác |
| 11 | RSG8 | 08/01/2018 |  | 12h | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước trong, chảy chậm |
| 12 | RSG9 | 12/01/2018 |  | 8h | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước đục, nhiều cặn lơ lửng |
| 13 | RSG10 | 12/01/2018 |  | 7h30 | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước có mùi hôi, màu đen, có nhiều bọt |
| 14 | RSG11 | 12/01/2018 |  | 8h30 | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước đục, nhiều cặn |
| II | Trên Sông Đồng Nai và các rạch đổ ra sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trên Sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ĐN1 | 5/1/2018 | 12h |  | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước trong, chảy chậm, có nhiều xà lan qua lại |
| 16 | ĐN2 | 5/1/2018 | 11 h- Kiệt 15h- Cường |  | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước trong, chảy xiết, |
| 17 | ĐN3 | 5/1/2018 | 10h30 - Kiệt 16h-Cường |  | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước trong, chảy chậm |
| 18 | ĐN4 | 5/1/2018 | 13h35 - Kiệt 8h45- Cường |  | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước hơi đục,có lục bình |
| 2.2 | Trên các rạch đổ ra sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RĐN1 | 2/1/2018 |  | 8h00 | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước đục, chảy xiết, có công trình xây dựng |
| 20 | RĐN2 | 2/1/2018 |  | 8h00 | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước trong, chảy xiết |
| 21 | RĐN3 | 2/1/2018 |  | 8h30 | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước trong |
| 22 | RĐN4 | 2/1/2018 |  | 8h15 | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước trong |
| 23 | RĐN5 | 2/1/2018 |  | 10h00 | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước trong, chảy xiết |
| 24 | RĐN6 | 2/1/2018 |  | 9h | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước trong nhiều lục bình |
| 25 | RĐN7 | 2/1/2018 |  | 9h00 | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước trong, chảy xiết |
| 26 | RĐN8 | 3/1/2018 |  | 10h00 | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước đục |
| III | Trên Sông Bé |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SB | 4/1/2018 |  | 9h | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước chảy xiết, nước đục |
| IV | Trên Sông Thị Tính và các rạch đổ ra sông Thị Tính |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Trên Sông Thị Tính |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | STT1 | 10/01/2018 |  | 14h30 | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước đục, chảy xiết |
| 29 | STT2 | 10/01/2018 |  | 14h | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước đục, chảy xiết |
| 30 | STT3 | 10/01/2018 |  | 13h30 | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước chảy xiết, có lục bình |
| 4.2 | Trên các rạch đổ ra sông Thị Tính và kênh thủy lợi |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RTT1 | 10/01/2018 |  | 13h00 | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước đục, chảy xiết |
| 32 | RTT2 | 10/01/2018 |  | 15h00 | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước đục, nhiều cặn |
| 33 | KTL1 | 04/01/2018 |  | 11h00 | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước chảy xiết, đục |
| 34 | KTL2 | 04/01/2018 |  | 10h | Nắng | Bảo, Hiền | 4 ±10C | Nước trong |

## 2.8. Tiêu chuẩn so sánh

Kết quả quan trắc được so sánh theo quy chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và được phân hạng nhằm đánh giá, kiểm soát chất lượng nước, phục vụ cho các mục đích sử dụng khác nhau.

Các nhánh sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Thị Tính, sông Bé, Kênh thủy lợi và các rạch đổ vào các nhánh sông chính phục vụ cho mục đích cấp nước được so sánh theo quy chẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2).

Các rạch đổ vào sông Sài Gòn đoạn từ cầu Bình Nhâm đổ về hạ lưu được so sánh theo quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1).

## 2.9. Công tác QA/QC trong quan trắc

## 2.9.1. QA/QC trong lập kế hoạch quan trắc

Xác định mục tiêu, mục đích của chương trình quan trắc, từ đó lập và phê duyệt kế hoạch quan trắc chi tiết cho từng tháng quan trắc, trong đó nêu rõ thời gian thực hiện chương trình, xác định tuyến quan trắc, xác định vị trí quan trắc, thông số quan trắc, số lượng mẫu thực và mẫu QC, thiết bị lấy mẫu và chứa mẫu, thiết bị đo và phân tích tại hiện trường, điều kiện bảo quản mẫu, bảo hộ lao động và nhân lực thực hiện.

## 2.9.2. QA/QC trong công tác chuẩn bị

Công tác chuẩn bị, phân công cụ thể như sau:

- Bố trí quan trắc viên, phương tiện đi lại.

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị hóa chất, phương pháp cụ thể.

- Xác định thời gian dự kiến lấy mẫu phù hợp theo chế độ triều cho từng điểm quan trắc.

- Sổ theo dõi sử dụng thiết bị, Biên bản hiệu chuẩn thiết bị và biên bản hiện trường

- Bản Check List hiện trường

- Thực hiện việc hiệu chuẩn bảo trì và kiểm soát thiết bị định kỳ, tùy loại thiết bị mà hiệu chuẩn nội bộ hay hiệu chuẩn bên ngoài.

## 2.9.3. QA/QC tại hiện trường

- Nhân viên phòng quan trắc hiện trường được phân công rõ chức năng, nhiệm vụ trong văn bản mô tả công việc, được kiểm tra các kỹ năng chuyên môn và tham dự các lớp đào tạo nội bộ, được cấp có thẩm quyền ký xác nhận.

- Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng được rà soát, bổ sung cập nhật thường xuyên để phù hợp với tình hình thực tế của phòng hiện trường và Trung tâm (Sổ tay chất lượng, các thủ tục, quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu và tài liệu có liên quan...)

- Hồ sơ, tài liệu và văn bản được kiểm soát đầy đủ, định kỳ.

- Đánh giá nội bộ hoạt động của phòng hiện trường: 01 năm/lần.

Quản lý mẫu từ khâu lấy mẫu hiện trường, bảo quản, vận chuyển mẫu và phân tích trong PTN thực hiện theo Thông tư 21/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

## a. Phương pháp lấy mẫu, xử lý mẫu và bảo quản mẫu

- Trên các sông chính: Tại mỗi điểm quan trắc tiến hành lấy 01 mẫu trộn (bờ bên trái, bờ bên phải và giữa dòng) và theo tầng nước 0,5m và 1m. Tại các điểm có triều lấy mẫu ở đỉnh triều và chân triều gồm các điểm SG2, SG3, ĐN2, ĐN3, ĐN4. Các điểm quan trắc còn lại lấy một mẫu tại thời điểm chân triều.

- Các sông rạch khác: lấy một mẫu tại thời điểm chân triều.

- Mẫu được lấy bằng dung cụ lấy mẫu nước phương ngang dung tích 2 lít, có dây định sẵn chiều dài để xác định độ sâu cần lấy. Mẫu ở 3 vị trí và 2 tầng nước được trộn đều thành mẫu hỗn hợp. Mẫu này được đo nhanh các thông số tại hiện trường và cho vào các chai mẫu kỹ thuật được bảo quản lạnh trong thùng đá nhiệt độ 10C -50C, vận chuyển về phòng thử nghiệm để phân tích.

- Lượng mẫu: Đối với mỗi điểm quan trắc lấy đầy đủ lượng mẫu gồm: 01 chai vi sinh 0,5 lít, 01 chai hóa lý 1 lít, 01 chai kim loại nặng 1 lít, 01 chai dầu mỡ 1 lít.

## b. Mẫu kiểm soát chất lượng tại hiện trường

- Chương trình quan trắc nước mặt được thực hiện  theo đúng quy định của Thông tư 21/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012, mẫu QC quan trắc tháng 1 bao gồm: Mẫu trắng thiết bị tại Sông Bé (SB), mẫu trắng vận chuyển tại họng thu nước nhà máy nước Tân ba (ĐN4), mẫu lặp hiện trường trên sông Sài Gòn cách đập Dầu Tiếng 2 km (SG1) và suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe (RTT1).

## 2.9.4. QA/QC trong phòng thử nghiệm (PTN)

Tất cả các quá trình phân tích đều được kiểm soát theo một quy trình đã ban hành tại SOP của PTN. Việc tính toán, xử lý số liệu theo các tiêu chí thiết lập tại PTN và đã được hướng dẫn cụ thể trong tài liệu SOP.

- Quản lý mẫu từ khâu lấy mẫu hiện trường, bảo quản, vận chuyển mẫu và phân tích trong PTN thực hiện theo Thông tư 21/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

## a/ Bảo đảm chất lượng phân tích (QA)

- Nhân viên PTN được quy định rõ chức năng, nhiệm vụ trong văn bản mô tả công việc và được cấp có thẩm quyền ký.

- Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng được rà soát, bổ sung cập nhật thường xuyên để phù hợp với tình hình thực tế của PTN và Trung tâm (Sổ tay chất lượng, các thủ tục, quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu,...).

- Hồ sơ, tài liệu được kiểm soát đầy đủ, định kỳ.

- Đánh giá nội bộ hoạt động của phòng thí nghiệm: 01 năm/lần.

- Phương pháp thử nghiệm: TCVN, SMEWW, EPA,... các phương pháp đều được phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng (được rà soát 01 năm/lần hoặc khi có bất kỳ sự thay đổi nào).

- Xây dựng đầy đủ các SOP thử nghiệm cho các thông số phân tích, xác định độ KĐBĐ cho từng phương pháp của từng thông số.

- Thực hiện việc hiệu chuẩn bảo trì và kiểm soát thiết bị định kỳ, tùy loại thiết bị mà hiệu chuẩn nội bộ hay hiệu chuẩn bên ngoài.

- Điều kiện tiện nghi môi trường luôn được theo dõi hàng ngày, bảo đảm không ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.

- Tham gia so sánh liên phòng thí nghiệm và thử nghiệm thành thạo quy trình phân tích hàng năm theo yêu cầu của các thông tư, QCVN đã ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường: PTN đã duy trì và chọn lựa tham gia các chương trình thử nghiệm liên phòng định kỳ hàng năm do CEM, VINALAB tổ chức.

- Thực hiện phân tích so sánh với các phương pháp giống hoặc khác nhau: một thông số phân tích có nhiều phương pháp thử được lực chọn, hiện Phòng thử nghiệm đã xin công nhận từ 1 đến 2 phương pháp thử cho 1 thông số phân tích, vì vậy luôn luôn đảm bảo được việc kiểm tra chéo giữa các phương pháp với nhau.

## b/ Kiểm soát chất lượng (QC)

- Để kiểm soát chất lượng quan trắc nước mặt tháng 01 năm 2018, Phòng Thử nghiệm đã sử dụng các loại mẫu QC như: Mẫu lặp và mẫu thêm chuẩn tại mã mẫu QTNM 27, 28 và QTNM 33, 34, mẫu trắng tại mã mẫu QC-BL-1, QC-BL-2, mẫu chuẩn kiểm soát tại mã mẫu QC-2-1, QC-2-2.

- Kiểm tra chất lượng số liệu bằng cách sử dụng phương pháp thống kê, đưa ra được các giới hạn để so sánh đối chiếu kết quả, phải xác định được sai số chấp nhận được.

## 2.9.5. Hiệu chuẩn thiết bị

- Máy đo nhanh hiện trường TOA 22A, máy đo độ dẫn điện, TDS, độ muối được hiệu chuẩn ngay tại hiện trường trước khi đo đạc.

- Thiết bị lấy mẫu phương ngang đã được rửa sạch bằng nước và tráng hai lần bằng nước cất, sau đó được tráng rửa bằng mẫu nước tại vị trí quan trắc trước khi lấy mẫu.

## CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC MẶT

## 3.1. Sông Sài Gòn

## 3.1.1. SG1: Cách đập Dầu Tiếng 2km

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 82 phần phụ lục.

- Các thông số hóa lý, vi sinh ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 7: Hàm lượng N-NH3 và COD tại SG1

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 1,61 | 1,26 | 1,4 | 1,68 | 2,03 | 1,68 | 0,21 | 0,14 | 0,35 | 1,26 | 0,98 | 0,56 | 1,82 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 9 | 13 | 13 | 9 | 9 | 13 | 18 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 7 | 15 |

Biểu đồ 1: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại SG1

Biểu đồ 2: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại SG1

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018 cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- Thông số NH3-N vượt quy chuẩn cho phép 6,06 lần, tăng 1,13 lần so với cùng kì năm trước và tăng 3,25 lần so với tháng trước. Thông số COD đạt quy chuẩn cho phép, giảm 1,3 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,8 lần so với tháng trước.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng cải thiện, COD dao động ổn định gần ngưỡng quy chuẩn và chỉ vượt quy chuẩn 1,2 lần tại một số thời điểm. Các thông số khác dao động ổn định, không có nhiều biến động so với cùng kì các năm. Vị trí quan trắc SG1 cách đập Dầu Tiếng 2 km là thượng nguồn sông Sài Gòn khu vực bắt đầu chảy qua địa bàn tỉnh Bình Dương, nguồn gây ô nhiễm chính tại vị trí này là một số hộ dân nuôi cá bè trên sông, một số thời điểm hồ Dầu Tiếng xả lũ làm nguồn nước cũng bị biến động. Chất lượng nước tại SG1 ổn định, chỉ bị biến động một số thông số như độ đục, SS, Amoniac vào các thời điểm mưa lớn kéo dài.

Đánh giá chất lượng nước trên Sông Sài Gòn đoạn cách đập Dầu Tiếng 2 km theo WQI được trình bày tại bảng 8 sau:

Bảng 8: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại SG1

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | 100 | 62 | 100 | 100 | 39 | 100 | 100 | 20 | 95 | 81 |

Chỉ số WQI tại SG1 phù hợp cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

## 3.1.2. SG2: Họng thu nước nhà máy nước Thủ Dầu Một:

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 83 phần phụ lục.

- Các thông số hóa lý, vi sinh ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 9: Hàm lượng N-NH3 và COD trung bình tại SG2

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 0,56 | 0,455 | 0,315 | 0,56 | 1,855 | 0,7 | 0,595 | 0,21 | 1,05 | 1,365 | 0,98 | 1,225 | 0,805 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 11 | 20 | 17,5 | 15,5 | 13 | 11 | 19,5 | 13 | 10 | 20 | 7 | 13 | 10 | 15 |

Biểu đồ 3: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại SG2

Biểu đồ 4: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại SG2

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018 cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- Thông số NH3-N vượt quy chuẩn cho phép 2,68 lần, tăng 1,4 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,52 lần so với tháng trước. Thông số COD đạt quy chuẩn cho phép, giảm 1,1 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,3 lần so với tháng trước.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N dao động không ổn định, vượt quy chuẩn qua hầu hết các tháng quan trắc; thông số COD dao động gần quy chuẩn và có chiều hướng giảm nhẹ. Các thông số khác đều đạt quy chuẩn và không có nhiều dao động trong các tháng quan trắc. Vị trí quan trắc SG2 phản ánh chất lượng nguồn nước mặt cung cấp cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tại đây tiếp nhận nguồn nước từ thượng nguồn Sông Sài Gòn, Sông Thị Tính hợp lưu với Sông Sài Gòn và các rạch đổ về phía thượng lưu vì vậy bị tác động bởi nhiều nguồn thải khác nhau như nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi, nước thải sản xuất.

Đánh giá mức độ ô nhiễm trên khu vực cầu Phú Cường SG2 thông qua kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 10: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại SG2

| Tháng quan trắc | Thủy triều | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | Trung bình | 100 | 49 | 93 | 88 | 48 | 100 | 100 | 35 | 100 | 81 |

Chất lượng nước tại SG2 sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

## 3.1.3. SG3: Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - Sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu:

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 84 phần phụ lục.

- Các thông số hóa lý, vi sinh ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 11: Hàm lượng N-NH3 và COD trung bình tại SG3

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 1,125 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 15,5 | 15,5 | 22,0 | 41,5 | 11,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 10,0 | 7,0 | 13,0 | 13,0 | 15 |

Biểu đồ 5: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại SG3

Biểu đồ 6: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại SG3

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018 cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- Thông số NH3-N vượt quy chuẩn cho phép 3,75 lần, giảm 1,2 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,8 lần so với tháng trước. Thông số COD đạt quy chuẩn cho phép, giảm 1,2 lần so với cùng kì năm trước và ổn định so với tháng trước.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N dao động không ổn định và vượt quy chuẩn qua hầu hết các tháng quan trắc; thông số COD có chiều hướng cải thiện và đạt quy chuẩn cho phép. Các thông số khác đều đạt quy chuẩn và không có nhiều dao động trong các tháng quan trắc. Vị trí quan trắc SG3 cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu đánh giá chất lượng nước sông Sài Gòn bị tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Dĩ An, Thuận An và các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một; chất lượng nước mặt tại SG3 đang có chiều hướng cải thiện.

- - Chất lượng nước tại SG3 khá ổn định qua các quan trắc và theo chế độ nhật triều; riêng thông số NH3-N triều cường cao hơn triều kiệt 2,1 lần, nguyên nhân do ô nhiễm ngược từ phía hạ lưu dâng lên.

Đánh giá mức độ ô nhiễm tại SG3 thông qua kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 12: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại SG3

| Tháng quan trắc | Thủy triều | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | Trung bình | 100 | 47 | 85 | 75 | 47 | 100 | 100 | 24.25 | 100 | 79 |

Chất lượng nước tại vị trí SG3 sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

* Nhận xét diễn biến chất lượng nước mặt sông Sài Gòn:

Kết quả quan trắc tháng 1 cho thấy, trên sông Sài Gòn hiện tượng ô nhiễm dinh dưỡng vẫn còn xảy ra. chỉ tiêu Amoni NH3-N vượt quy chuẩn 2,57 ÷ 6,06 lần tại các vị trí quan trắc sông chính, chất lượng nước giảm dần về phía hạ lưu, hàm lượng Amoni có chiều hướng tăng so với tháng trước và cùng kì năm trước. Hàm lượng Amoni trên sông Sài Gòn tại thời điểm triều kiệt cao hơn triều cường nguyên nhân do ô nhiễm từ các kênh rạch đổ ra được pha loãng khi triều cường. Thông số COD đạt quy chuẩn ở hầu hết các điểm quan trắc, riêng Họng thu nước nhà máy nước Thủ Dầu Một vượt quy chuẩn 1,3 lần; COD có chiều hướng tăng cùng kì năm trước và giảm so với tháng quan trắc trước. Hàm lượng COD tại các vị trí quan trắc sông Sài Gòn ổn định theo chế độ nhật triều.

Hiện tại sông Sài Gòn là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các nhà máy sản xuất, chế biến, các khu công nghiệp, nước thải từ quá trình chăn nuôi và đặc biệt là nước thải sinh hoạt đang được thải ra sông mỗi ngày. Càng về phía hạ lưu chất lượng nước càng giảm dần do tiếp nhận nước thải từ nhiều nguồn, tuy nhiên với sự giám sát chặt chẽ về phía quản lý, chất lượng nước đang dần ổn định và cải thiện so với cùng kì các năm.

## 3.2. Rạch đổ vào sông Sài Gòn:

## 3.2.1. RSG1: Tại cầu Bà Sảng

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 85 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 13: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG1

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 1,47 | 2,38 | 1,05 | 2,80 | 2,10 | 3,50 | 2,59 | 2,8 | 1,96 | 2,03 | 1,61 | 1,26 | 2,45 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 18 | 18 | 26 | 31 | 35 | 31 | 35 | 13 | 20 | 20 | 33 | 27 | 33 | 15 |

Biểu đồ 7: Diễn biến ô nhiễm Amoni trên sông RSG1

Biểu đồ 8: Diễn biến ô nhiễm COD trên sông RSG1

* Đánh giá:

- - Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy chỉ một vài các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); trong đó thông số COD vượt quy chuẩn 2,2 lần, tăng gấp đôi so với cùng kì năm trước và tăng 1,2 lần so với tháng trước; thông số BOD vượt quy chuẩn 2 lần; thông số PO43- vượt chuẩn 2,5 lần, tăng 2 lần so với cùng kì năm trước, tăng 3 lần so với tháng trước nguyên nhân do tại đây tiếp nhận nước thải sinh hoạt gây ô nhiễm hữu cơ; thông số Fe vượt quy chuẩn 1,75 lần, giảm 1,48 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,55 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- - Thông số NH3-N vượt quy chuẩn cho phép 8,2 lần; tăng khoảng 2 lần so với cùng kì năm trước và tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép 2,2 lần; tăng gấp đôi so với cùng kì năm trước và tăng 1,2 lần  so với tháng trước.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N dao động không ổn định và vượt chuẩn qua các tháng quan trắc, biến động khá nhiều so với cùng kì năm trước, thông số COD dao động và có chiều hướng tăng từ sau tháng 08/2017. Vị trí quan trắc RSG1 tại cầu Bà Sảng đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của một phần thành phố mới Bình Dương và dân cư xung quanh vì vậy hiện tượng ô nhiễm dinh dưỡng hữu cơ còn khá cao.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RSG1 thông qua kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 14: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG1

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | 100 | 47 | 46 | 58 | 12 | 82 | 100 | 16 | 25 | 56 |

Như vậy chất lượng nước tại cầu Bà Sảng là nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

## 3.2.2. RSG2: Suối Giữa tại Cầu Suối Giữa

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 86 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 15: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG2

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 1,75 | 1,05 | 1,47 | 1,33 | 1,47 | 1,26 | 1,61 | 2,10 | 1,54 | 1,75 | 1,12 | 1,68 | 1,54 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 18 | 9 | 22 | 48 | 18 | 18 | 35 | 26 | 13 | 13 | 20 | 13 | 20 | 15 |

Biểu đồ 9: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG2

Biểu đồ 10: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG2

* Đánh giá:

- - Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018 cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); riêng thông số SS vượt quy chuẩn 1,2 lần, giảm 7,2 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,2 lần so với tháng trước nguyên nhân do mưa lớn kéo theo độ đục và SS tăng cao. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- - Thông số NH3-N vượt quy chuẩn cho phép 5,1 lần, tăng 1,1 lần so với cùng kì năm trước và tháng trước. Thông số COD vượt 1,3 lần so với quy chuẩn, tăng 1,1 lần so với cùng kì năm trước và tăng 2,3 lần so với tháng trước.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng tăng và vượt quy chuẩn cho phép ở hầu hết các tháng; thông số COD dao động không ổn định. Các thông số khác đều đạt quy chuẩn và không có nhiều dao động trong các tháng quan trắc. Vị trí RSG2 tại cầu Suối Giữa đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của thành phố mới Bình Dương, khu vực phía bắc Thủ Dầu Một do hiện tượng ô nhiễm dinh dưỡng hữu cơ còn khá cao.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RSG2 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 16: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG2

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | 100 | 69 | 67 | 67 | 1 | 100 | 68 | 22 | 100 | 61 |

Chất lượng nước tại Cầu Suối Giữa sử dụng cho tưới tiêu và các mục đích tương đương.

## 3.2.3. RSG3: Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 87 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 17: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG3

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 8,05 | 5,60 | 0,07 | 8,05 | 7,35 | 7,42 | 7,70 | 6,65 | 5,32 | 4,20 | 4,34 | 6,58 | 7,35 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 48 | 48 | 18 | 75 | 48 | 110 | 35 | 40 | 40 | 27 | 73 | 67 | 33 | 15 |

Biểu đồ 11: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG3

Biểu đồ 12: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG3

* Đánh giá:

- - Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); riêng thông số BOD vượt quy chuẩn 2,3 lần, giảm 1,6 lần so với cùng kì năm trước và 1,9 lần so với tháng trước; thông số Fe vượt chuẩn 1,62 lần, tăng 1,1 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,4 lần so với tháng trước; thông số PO43-(P) vượt chuẩn 2,75 lần, tăng 1,9 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,4 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- - Thông số NH3-N vượt quy chuẩn cho phép 24,5 lần, giảm 1,09 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,1 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép 2,2 lần, giảm 1,5 lần so với cùng kì năm trước và giảm 2 lần so với tháng trước.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng tăng cao và ngược lại COD có chiều hướng cải thiện, không biến động nhiều so với cùng kì năm trước. Các thông số khác đều đạt quy chuẩn và không có nhiều dao động trong các tháng quan trắc. Vị trí quan trắc RSG3 tại cầu Ông Đành đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của thành phố Thủ Dầu Một do ô nhiễm dinh dưỡng hữu cơ khá cao.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RSG3 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 18: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG3

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | 100 | 44 | 46 | 53 | 19 | 100 | 100 | 1 | 25 | 58 |

Chất lượng nước Rạch Ông Đành sử dụng cho tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

## 3.2.4. RSG4: Suối Cát tại Cầu Trắng

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 88 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 19: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG4

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 14,7 | 14,0 | 35,0 | 22,1 | 9,8 | 14,3 | 12,3 | 16,1 | 9,0 | 3,2 | 8,4 | 9,5 | 16,8 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 75 | 75 | 75 | 136 | 70 | 180 | 88 | 66 | 53 | 33 | 67 | 133 | 107 | 15 |

Biểu đồ 13: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG4

Biểu đồ 14: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG4

* Đánh giá

- - Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018 cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); riêng thông số PO4 3-(P) vượt quy chuẩn 6,2 lần, giảm 1,2 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,1 lần so với tháng trước; thông số Fe vượt quy chuẩn 1,9 lần, tăng 1,24 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,03 lần so với tháng trước; thông số SS vượt quy chuẩn 7,9 lần, tăng 3,1 lần so với cùng kì năm trước và tăng 2,95 lần so với tháng trước; thông số BOD5 vượt quy chuẩn 7,5 lần, tăng tăng 1,2 lần so với cùng kì năm trước và giảm 0,8 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- - Thông số NH3-N vượt quy chuẩn 56 lần, tăng 1,14 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,77 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt chuẩn 7,1  lần, tăng 1,43 lần so với cùng kì năm trước và giảm 0,8 so với tháng trước.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N và COD có chiều hướng cải thiện nhưng vẫn vượt quy chuẩn cho phép. Các thông số quan trắc không có đột biến trong tháng quan trắc. Vị trí RSG4 tại Suối Cát đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải sinh hoạt tại các khu đô thị, khu dân cư vì vậy có hàm lượng các chất dinh dưỡng hữu cơ cao.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RSG4 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 20: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG4

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43- |  |
| Tháng 1 | 100 | 61 | 1 | 6 | 18 | 100 | 1 | 1 | 22 | 26 |

Chất lượng nước mặt tại vị trí RSG4 dùng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương.

## 3.2.5. RSG5: Suối Chòm Sao tại Cầu Bà Hai

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 89 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 21: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG5

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 14,0 | 136 | 20 | 19,3 | 11,2 | 6,7 | 11,6 | 5,3 | 7,0 | 2,8 | 5,2 | 11,2 | 14 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 62 | 57 | 35 | 246 | 48 | 167 | 66 | 26 | 33 | 33 | 48 | 20 | 60 | 15 |

Biểu đồ 15: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG5

Biểu đồ 16: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG5

* Đánh giá:

- - Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); riêng thông số PO4 3-(P) vượt quy chuẩn 3,3 lần, giảm 1,4 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,3 lần so với tháng trước nguyên nhân do mưa lớn kéo theo chảy tràn từ bờ. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- - Thông số NH3-N vượt quy chuẩn 46,7 lần, ổn định so với cùng kì năm trước và tăng 1,25 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn 4 lần, giảm 1,1 lần so với cùng kì năm trước và tăng 3 lần tháng trước.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N và COD có chiều hướng cải thiện nhưng vẫn vượt quy chuẩn. Các thông số quan trắc không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc RSG5 tại Suối Chòm Sao đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các KCN Việt Hương, các doanh nghiệp gốm sứ và nước thải sinh hoạt của khu dân cư.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RSG5 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 22: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG5

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | 100 | 58 | 17 | 25 | 1 | 100 | 59 | 1 | 24 | 42 |

Nước tại vị trí quan trắc RSG5 dùng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương.

## 3.2.6. RSG6: Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 90 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 23: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG6

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 8,40 | 0,63 | 0,84 | 1,33 | 1,82 | 2,10 | 1,26 | 0,84 | 1,26 | 1,61 | 2,10 | 2,52 | 8,4 | 0,9 |
| COD (mg/L) | 40 | 18 | 26 | 31 | 18 | 9 | 9 | 13 | 13 | 20 | 20 | 13 | 47 | 30 |

Biểu đồ 17: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG6

Biểu đồ 18: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG6

* Đánh giá:

- - Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- - Thông số NH3-N vượt quy chuẩn cho phép 9,3 lần, ổn định so với cùng kì năm trước và tăng 3,3 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép 2,5 lần, tăng 1,2 lần so với cùng kì năm trước và tăng 3,6  lần so với tháng trước.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều tăng so với tháng trước; thông số COD có chiều hướng tăng. Các thông số quan trắc còn lại không có nhiều biến động trong các tháng quan trắc, hầu hết đều đạt quy chuẩn và không có giá trị đột biến. Riêng thông số PO43-(P) tăng 2 lần so với quy chuẩn; tăng 1,4 lần so với cùng kì năm trước và tăng 2 lần so với tháng trước. Vị trí quan trắc RSG6 tại rạch Vĩnh Bình đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các KCN thuộc Bình Dương và một số cơ sở sản xuất thuộc dịa bàn Tp Hồ Chí Minh và hoạt động nông nghiệp gần đó, nước tại đây thường có chất lượng tốt do được pha loãng khi triều cường lên nước sông Sài Gòn tràn vào.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm trên các rạch tại RSG6 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 24: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát trên RSG6

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | 100 | 48 | 29 | 33 | 1 | 100 | 80 | 1 | 25 | 48 |

Nước tại vị trí quan trắc RSG6 dùng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương.

## 3.2.7. RSG7: Kênh Ba Bò tại cầu Kênh

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 91 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 25: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG7

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 20,3 | 14,0 | 15,4 | 17,5 | 10,5 | 11,2 | 15,4 | 9,1 | 8,4 | 6,3 | 15,0 | 10,9 | 14,7 | 0,9 |
| COD (mg/L) | 268 | 70 | 75 | 255 | 26 | 62 | 392 | 40 | 20 | 60 | 67 | 60 | 40 | 30 |

Biểu đồ 19: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG7

Biểu đồ 20: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG7

* Đánh giá:

- - Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- - Thông số NH3-N vượt quy chuẩn 16,3 lần, giảm 1,4 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,3 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép 1,3 lần; tăng 6,7  lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,5 lần so với tháng trước.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số COD có chiều hướng cải thiện nhưng vẫn còn vượt quy chuẩn cho phép, thông số  NH3-N có chiều hướng tăng. Thông số BOD5 vượt quy chuẩn 1,3 lần; giảm 7,4  lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,3 lần so với tháng trước; thông số PO43- tăng 1,6 lần so với quy chuẩn; giảm 3,8 lần so với cùng kì năm trước và tăng 3,7  lần so với tháng trước; thông số Fe tăng 1,4 lần so với quy chuẩn; giảm 2,8 lần so với cùng kì năm trước và tăng 3,3 lần so với tháng trước . Vị trí quan trắc RSG7 tại Kênh Ba Bò đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải KCN Sóng Thần I, II, các cơ sở sản xuất ngoài KCN và các khu dân cư vào Kênh Ba Bò vì vậy hàm lượng các chất ô nhiễm tại vị trí này thường cao.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RSG7 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 26: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG7

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | 100 | 36 | 38 | 40 | 1 | 97 | 56 | 1 | 28 | 43 |

Nước tại vị trí quan trắc RSG7 dùng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương.

## 3.2.8. RSG8: Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 92 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và được trình bày trong bảng sau:

Bảng 27: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG8

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 44,8 | 23,8 | 37,8 | 14,0 | 20,3 | 21,0 | 18,2 | 11,2 | 18,2 | 11,2 | 1,8 | 14,0 | 16,1 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 53 | 70 | 84 | 101 | 66 | 79 | 101 | 26 | 13 | 27 | 27 | 87 | 40 | 15 |

Biểu đồ 21: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG8

Biểu đồ 22: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG8

* Đánh giá:

- - Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); riêng thông số PO4 3-(P) vượt quy chuẩn 14 lần, tăng 5,8 lần so với cùng kì năm trước và tăng 3,1 lần so với tháng trước; thông số Ni vượt quy chuẩn 1,4 lần, tăng 1,75 lần so với cùng kì năm trước và giảm 3,1 lần so với tháng trước; thông số Cu vượt quy chuẩn 5,25 lần, tăng 35 lần so với cùng kì năm trước và giảm 3 lần so với tháng trước; thông số BOD5 vượt quy chuẩn 2,7 lần, giảm 1,6 lần so với cùng kì năm trước và giảm  2,2 lần so với tháng trước; NO2-N vượt chuẩn 4,4  lần, tăng 12,2 lần so với cùng kì năm trước và tăng 55 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- - Thông số NH3-N vượt chuẩn 53,7 lần, giảm 2,8 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,2 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép 2,7 lần, giảm 1,3  lần so với cùng kì năm trước và giảm 2,2 lần so với tháng trước.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N và COD có chiều hướng cải thiện nhưng vẫn vượt quy chuẩn nhiều lần. Các thông số quan trắc kim loại nặng tại vị trí này vẫn cao do tiếp nhận nước thải từ các nhà máy sản xuất công nghiệp từ KCN Rạch Bắp và nước thải sinh hoạt của KDC Rạch Bắp, Trung tâm, đã tiến hành lấy mẫu lại, kết quả lấy mẫu lại các thông số kim loại vẫn cao và vượt quy chuẩn nhiều lần, cụ thể: thông số Cu vượt quy chuẩn 29,7 lần. Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi trong các đợt quan trắc tiếp theo. Các thông số quan trắc khác không có nhiều biến động qua các tháng quan trắc.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RSG8 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 28: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG8

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43- |  |
| Tháng 1 | 100 | 53 | 38 | 48 | 63 | 86 | 100 | 1 | 15 | 60 |

Chất lượng nước tại vị trí quan trắc RSG8 sử dụng cho tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

## 3.2.9. RSG9: Kênh thoát nước thải tại cầu ông Bố

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 93 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 29: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG9

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 13,30 | 12,60 | 12,60 | 56,00 | 4,55 | 8,12 | 7,35 | 10,50 | 5,18 | 8,75 | 8,40 | 9,24 | 9,8 | 0,9 |
| COD (mg/L) | 62 | 48 | 31 | 312 | 40 | 35 | 48 | 53 | 27 | 53 | 47 | 40 | 47 | 30 |

Biểu đồ 23: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG9

Biểu đồ 24: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG9

* Đánh giá:

- - Kết quả quan trắc tháng 1 năm 2018 cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1); riêng thông số PO4 3- (P) vượt quy chuẩn 2,7 lần, giảm 1,5 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,1 lần so với tháng trước; thông số BOD5 vượt quy chuẩn 1,3 lần, giảm 1,5 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,3 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- - Thông số NH3-N vượt chuẩn 10,9 lần, giảm 1,4 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,1 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép 1,6 lần, giảm 1,3 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,2 lần tháng trước.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N và COD có chiều hướng cải thiện nhưng vẫn vượt quy chuẩn. Các thông số khác không có nhiều biến động qua các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc RSG9 tại kênh thoát nước thải tại cầu Ông Bố đánh giá mức độ ô nhiễm từ các công ty, KCN và nước thải sinh hoạt của KDC khu vực KCN Đồng An 1 vì vậy hàm lượng các chất ô nhiễm tại đây khá cao.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RSG9 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 30: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG9

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | 100 | 36 | 29 | 38 | 1 | 95 | 85 | 1 | 24 | 47 |

Chất lượng nước tại vị trí quan trắc RSG9 dùng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương.

## 3.2.10. RSG10: Kênh D tại cầu bắt qua kênh D

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 94 phần phụ lục.

- Các thông số hóa lý, vi sinh ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 31: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG10

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 47,6 | 63,0 | 24,5 | 14,4 | 46,2 | 24,5 | 20,3 | 39,2 | 31,5 | 30,8 | 21,0 | 43,4 | 44,8 | 0,9 |
| COD (mg/L) | 282 | 264 | 198 | 114 | 97 | 202 | 282 | 120 | 113 | 147 | 273 | 193 | 120 | 30 |

Biểu đồ 25: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG10

Biểu đồ 26: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG10

* Đánh giá:

- - Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1); riêng thông số SS vượt quy chuẩn 3,3 lần, tăng 1,3 lần so với cùng kì năm trước và tăng 2,8 lần so với tháng trước; thông số BOD5 vượt quy chuẩn 3,7 lần, giảm 2,6 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,4 lần so với tháng trước; thông số Cl- vượt quy chuẩn 1,5 lần, tăng 1,4 lần so với cùng kì năm trước và giảm 2,7 lần so với tháng trước; thông số PO4 3- (P) vượt quy chuẩn 1,7 lần, giảm 1,6 lần so với cùng kì năm trước và tăng 3,7 lần so với tháng trước; thông số Cu vượt quy chuẩn 5,3 lần, tăng 52,8 lần so với cùng kì năm trước và tăng 24 lần so với tháng trước; thông số Ni vượt quy chuẩn 2,8 lần, tăng 1,9 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,4 lần so với tháng trước do nước thải từ các công ty, khu công nghiệp và nước thải sinh hoạt khu dân cư khu vực KCN Đồng An. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- - Thông số NH3-N vượt chuẩn 49,8 lần, giảm 1,1 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,1 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt chuẩn 4 lần, giảm 2,4 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,6 lần so với tháng trước. Trung tâm đã tiến hành lấy mẫu lại đối với thông số Cu cao đột biến, kết quả lấy mẫu lại vượt quy chuẩn cho phép 1,12 lần và chênh lệch nhiều so với giá trị trung bình của các năm 0,9 lần.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N và COD có chiều hướng cải thiện nhưng vẫn vượt quy chuẩn nhiều lần. Các thông số khác không có nhiều biến động trong các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc RSG10 tại Kênh D đánh giá mức ô nhiễm nước thải từ các công ty, KCN và nước thải sinh hoạt của KDC khu vực KCN Đồng An 1 vì vậy hàm lượng chất ô nhiễm cao.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RSG10 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 32: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG10

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | 100 | 41 | 1 | 1 | 1 | 82 | 1 | 1 | 25 | 10 |

Chất lượng nước tại vị trí quan trắc RSG10 bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lí trong tương lai.

## 3.2.11. RSG11: Suối Đờn tại cầu Suối Đờn

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 95 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 33: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG11

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 23,10 | 24,50 | 26,60 | 23,80 | 16,10 | 19,95 | 18,90 | 23,80 | 7,00 | 1,75 | 28,70 | 24,50 | 28 | 0,9 |
| COD (mg/L) | 312 | 136 | 172 | 220 | 128 | 172 | 132 | 106 | 33 | 133 | 200 | 198 | 153 | 30 |

Biểu đồ 27: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG11

Biểu đồ 28: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG11

* Đánh giá:

- - Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018 cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1); riêng thông số PO4 3- (P) vượt quy chuẩn 1,4 lần, tăng 1,2 lần so với cùng kì năm trước và giảm 2,9 lần so với tháng trước; thông số SS vượt quy chuẩn 1,8 lần, giảm 1,5 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,1 lần so với tháng trước; thông số BOD5 vượt quy chuẩn 4,8 lần, giảm 2,3 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,1 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- - Thông số NH3-N vượt quy chuẩn 31,1 lần, giảm 1,2 lần so với cùng kì năm trước và tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn 5,1 lần, giảm 2 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,3 lần so với tháng trước.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng cải thiện nhưng vẫn vượt quy chuẩn; thông số COD dao động không ổn định và vượt quy chuẩn cho phép. Các thông số còn lại không có nhiều biến động, không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc RSG11 tại Suối Đờn đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của các công ty và khu dân cư ven kênh đổ ra sông Sài Gòn.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm tại Suối Đờn thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 34: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại Suối Đờn

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | 100 | 38 | 1 | 1 | 1 | 95 | 29 | 1 | 35 | 28 |

Chất lượng nước tại vị trí quan trắc RSG11 dùng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương.

* Nhận xét trên các rạch đổ vào sông Sài Gòn:

Đối với các sông nhỏ và các rạch đổ ra sông Sài Gòn, kết quả quan trắc tháng 01/2018, cho thấy mức độ ô nhiễm tại các vị trí này khá cao đặc biệt là các rạch đổ ra sông Sài Gòn ở phía hạ nguồn, đây là những vị trí tập trung nhiều xí nghiệp, khu công nghiệp và đặc biệt là các khu dân cư đông đúc, chất lượng nước có chiều hướng cải thiện nhưng mức độ ô nhiễm dinh dưỡng và ô nhiễm hữu cơ tại các kênh rạch còn cao, đặc biệt là thông số NH3-N và PO43- (P) vượt quy chuẩn nhiều lần, thông số COD có chiều hướng giảm nhưng vẫn vượt quy chuẩn tại một số thời điểm quan trắc. Ngoài ra, các vị trí suối Cát tại cầu Trắng, suối Chòm Sao tại cầu Bà Hai, rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký, kênh Ba Bò tại cầu Kênh, kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn, kênh thoát nước thải tại cầu Ông Bố, kênh D tại cầu bắt qua kênh D có độ muối cao do tiếp nhận lượng lớn nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt. Thông số Sắt vượt quy chuẩn tại các vị trí rạch tại cầu Bà Sảng 1,4 lần, suối Cát tại cầu Trắng 1,9 lần. Tại kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn có thông số Cu vượt  quy chuẩn cho phép 5,25 lần, Ni vượt quy chuẩn cho phép 1,4 lần.

Nước tại các vị trí này thường có màu và mùi hôi, tại một vài vị trí như kênh Ba Bò tại cầu kênh, suối Chòm Sao tại cầu Bà Hai, Suối Đờn, Kênh thoát nước An Tây là nơi chịu ảnh hưởng từ việc thải bỏ các loại rác sinh hoạt của người dân sống lân cận làm cho nước ở đây nhiều lúc bị ứ đọng và phát sinh mùi hôi, nhiều bọt trắng.

## 3.3. Sông Đồng Nai:

## 3.3.1. ĐN1:Cách ngã ba sông Đồng Nai - Sông Bé 1km

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 96 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 35: Hàm lượng N-NH3 và COD tại ĐN1

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 0,07 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,14 | 0,56 | 0,70 | 0,35 | 0,28 | 0,28 | 0,21 | 0,63 | <0,14 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 33 | 15 |

Biểu đồ 29: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại ĐN1

Biểu đồ 30: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại ĐN1

* Đánh giá:

- - Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); riêng thông số BOD vượt quy chuẩn 2,3 lần, tăng 3,5 lần so với cùng kì năm trước và tăng 4,6 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- - Thông số NH3-N đạt quy chuẩn cho phép, ổn định so với cùng kì năm trước và giảm mạnh so với tháng trước. Thông số COD  vượt chuẩn 2,2 lần, tăng 3,6 lần so với cùng kì năm trước và tăng 4,7 lần so với tháng trước.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng cải thiện rõ rệt và đạt quy chuẩn cho phép; tuy nhiên thông số COD tăng đột biến. Các thông số còn lại đạt quy chuẩn và không có nhiều biến động. Vị trí quan trắc ĐN1 cách ngã 3 sông Đồng Nai và sông Bé 1km đánh giá chất lượng nước thượng nguồn tại hợp lưu của sông Đồng Nai và Sông Bé, nước tại đây thường có độ đục và sắt cao.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm trên khu vực Sông Đồng Nai đoạn ngã 3 sông Đồng Nai và sông Bé (ĐN1) thông qua kết quả tính WQI:

Bảng 36: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát trên ĐN1

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | 100 | 68 | 46 | 53 | 55 | 100 | 100 | 90 | 100 | 82 |

Chất lượng nước tại vị trí ĐN1 sử dụng cho cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp.

## 3.3.2. ĐN2: Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 97 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 37: Hàm lượng N-NH3 và COD trung bình tại ĐN2

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 0,25 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,39 | 0,35 | 0,81 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,21 | 0,35 | 0,14 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 9 | 18 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 10 | 7 | 17 | 33 | 15 |

Biểu đồ 31: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại ĐN2

Biểu đồ 32: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại ĐN2

* Đánh giá:

- - Kết quả quan trắc tháng 1 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); riêng thông số BOD vượt quy chuẩn 2,3 lần, tăng 3,5 lần so với cùng kì năm trước và tăng 2 lần so với tháng trước nguyên nhân do ảnh hưởng từ thượng nguồn đổ xuống. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- - Thông số NH3-N đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT(A2), giảm 2,5 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,75 lần so với tháng trước. Thông số COD tăng đột biến so với quy chuẩn, cụ thể là tăng 2,2 lần, tăng 3,6 lần so với cùng kì năm trước, tăng 2 lần so với tháng trước.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng cải thiện; thông số COD cải thiện tuy nhiên lại vượt quy chuẩn vào tháng 01/2018. Các thông số còn lại không có nhiều biến động, đạt chuẩn và không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc ĐN2 đánh giá chất lượng nước mặt đầu vào cho nhà máy cấp nước Tân Hiệp, nước tại đây có chất lượng nước đảm bảo cho cấp nước sinh hoạt, các thông số như độ đục và SS tăng cao vào mùa mưa.

- - Chất lượng nước tại ĐN2 ổn định qua các tháng quan trắc và chế độ nhật triều. Các thông số ở triều cường và triều kiệt không có nhiều dao động, riêng thông số NH3-N triều cường cao hơn nhưng không đáng kể, thông số độ đục triều cường cao hơn 1,8 lần, thông số SS cao hơn 1,8 lần, thông số PO43- (P) cao hơn 6 lần so với triều kiệt nguyên nhân do ô nhiễm từ phía hạn lưu khi triều lên.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm trên khu vực Sông Đồng Nai đoạn Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp (ĐN2) thông qua kết quả tính WQI:

Bảng 38: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát trên ĐN2

| Tháng quan trắc | Thủy triều | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | Trung bình | 100 | 46 | 93 | 53 | 50 | 100 | 100 | 95 | 98 | 81 |

Chất lượng nước tại vị trí ĐN2 sử dụng cho cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp.

## 3.3.3. ĐN3: Cầu mới bắc qua Cù Lao Bạch Đằng

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 98 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 39: Hàm lượng N-NH3 và COD trung bình tại ĐN3

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN08-MT:2015/ BTNMT(A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 0,77 | 1,50 | 0,32 | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,24 | 0,28 | 0,91 | 0,32 | 0,35 | 0,42 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 9 | 16 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 13 | 18 | 9 | 10 | 7 | 15 |

Biểu đồ 33: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại ĐN3

Biểu đồ 34: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại ĐN3

* Đánh giá:

- - Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); riêng thông số BOD vượt quy chuẩn 2,8 lần, tăng 3,4 lần so với cùng kì năm trước so với tháng trước do bị ảnh hưởng bởi thượng nguồn. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- - Thông số NH3-N đạt quy chuẩn, giảm không quá 1,75 lần so với cùng kì năm trước và giảm không quá 3,75 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép, cụ thể là 2,6 lần, tăng 4,4 lần so với cùng kì năm trước và tăng 4 lần so với tháng trước.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng cải thiện và dao động gần quy chuẩn; thông số COD có chiều hướng cải thiện và đạt chuẩn. Các thông số còn lại không dao động nhiều giữa các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc ĐN3 tại cầu mới bắc qua cù lao Bạch Đằng đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi hoạt động nuôi cá bè và hoạt động sản xuất của một số nhà máy.

- - Chất lượng nước tại ĐN3 ổn định qua các tháng quan trắc và chế độ nhật triều. Các thông số ở triều cường và triều kiệt không có nhiều dao động, riêng thông số NH3-N triều cường cao hơn 2 lần, thông số PO43- cao hơn 1,8 lần so với triều cường nguyên nhân khi triều kiệt nồng độ ô nhiễm tăng lên do không được pha loãng.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm tại ĐN3 thông qua kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát trên ĐN3:

Bảng 40: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại ĐN3

| Tháng quan trắc | Thủy triều | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | Trung bình | 100 | 65 | 38 | 45 | 47 | 84 | 100 | 100 | 100 | 80 |

Chất lượng nước tại vị trí ĐN3 sử dụng cho cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp.

## 3.3.4. ĐN4: Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 88 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 41: Hàm lượng N-NH3 và COD trung bình tại ĐN4

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 0,32 | 0,25 | 0,21 | 0,14 | 0,39 | 0,32 | 1,33 | 0,35 | 0,28 | 0,18 | 0,28 | 0,42 | 0,28 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | 16,5 | 7 | 13 | 34 | 15 |

Biểu đồ 35: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại ĐN4

Biểu đồ 36: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại ĐN4

* Đánh giá:

- - Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); riêng thông số BOD5 vượt quy chuẩn 2,4 lần, tăng 2,9 lần so với cùng kì năm trước và so với tháng trước do ảnh hưởng bởi thượng nguồn. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- - Thông số NH3-N đạt quy chuẩn, giảm 1,5 lần so với cùng kì năm trước và giảm 2 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt chuẩn 2,3 lần, tăng 3,7 lần so với cùng kì năm trước và tăng 2,6 lần so với tháng trước.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng cải thiện, đạt quy chuẩn cho phép; thông số COD tăng đột biến. Các thông số còn lại không dao động nhiều giữa các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc ĐN4 tại họng thu nước nhà máy nước Tân Ba đánh giá chất lượng nước đầu vào của nhà máy nước và chất lượng khu vực hạ lưu sông Đồng Nai đoạn chạy qua tỉnh Bình Dương, nước tại đây thường có độ đục, Fe và SS tăng cao vào mùa mưa do nước chảy từ thượng nguồn xuống và chảy tràn từ bờ.

- - Chất lượng nước tại ĐN4 ổn định qua các tháng quan trắc và chế độ nhật triều. Các thông số ở triều cường và triều kiệt không có nhiều dao động, gần như không thay đổi, ngoại trừ thông số SS cao hơn 1,3 lần so với kiệt, Fe cao hơn 1,8 lần so với cường.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 42: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại ĐN4

| Tháng quan trắc | Thủy triều | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | Trung bình | 100 | 60 | 47 | 52 | 56 | 100 | 100 | 71 | 100 | 79 |

Chất lượng nước tại vị trí ĐN3 sử dụng cho cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp.

* Nhận xét diễn biến chất lượng nước mặt sông Đồng Nai:

Chất lượng nước sông Đồng Nai tốt hơn so với chất lượng nước sông Sài Gòn; tuy nhiên vào mùa mưa, nước từ rừng đổ về làm giá trị độ đục, SS tăng cao làm giảm chất lượng nước. Tại vị trí quan trắc đầu nguồn, chất lượng nước sông Đồng Nai có kết quả ổn định và luôn đáp ứng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt; chất lượng nước giảm nhẹ về phía hạ lưu tại vị trí quan trắc Cầu mới bắc qua Cù Lao Bạch Đằng và Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba do bị tác động bởi nước thải sinh hoạt, chăn nuôi và hoạt động công nghiệp từ các kênh rạch đổ ra nhưng vẫn đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Càng về phía hạ lưu chất lượng nước càng bị ảnh hưởng do tiếp nhận nước thải từ nhiều nguồn, tuy nhiên với sự giám sát chặt chẽ về phía quản lý, chất lượng nước vẫn ổn định và cải thiện so với cùng kì các năm và đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Kết quả quan trắc tháng 01/2018 thông số Amoni NH3-N đều đạt quy chuẩn; có chiều hướng cải thiện so với tháng trước và so với cùng kì năm nước, hàm lượng Amoni trên sông Đồng Nai tại thời điểm triều cường cao hơn triều kiệt nguyên nhân do ô nhiễm ngược từ phía hạ lưu khi triều lên. Thông số COD vượt quy chuẩn ở hầu hết các điểm quan trắc từ 1,8 ÷ 2,7 lần; COD dao động ổn định và có chiều hướng tăng so với tháng trước, tăng cao so với cùng kì năm trước; hàm lượng COD tại các vị trí quan trắc sông Đồng Nai thời điểm triều cường cao hơn triều kiệt nguyên nhân do ô nhiễm ngược từ phía hạ lưu khi triều lên.

## 3.4. Các rạch đổ ra sông Đồng Nai:

## 3.4.1. RĐN1: Suối Cái tại Cầu Bến Sắn

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 100 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 43: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RĐN1

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 1,26 | 1,12 | 1,40 | 1,82 | 2,45 | 0,98 | 1,26 | 1,05 | 0,14 | 1,12 | 1,05 | 1,54 | 1,4 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 9 | 9 | 18 | 13 | 18 | 44 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 27 | 15 |

Biểu đồ 37: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN1

Biểu đồ 38: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN1

* Đánh giá:

- - Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); riêng thông số SS vượt quy chuẩn 1,5 lần, giảm 1,1 lần so với cùng kì năm trước và tăng 2,9 lần so với tháng trước do mưa lớn kéo từ bờ xuống, thông số BOD vượt quy chuẩn 2 lần, tăng 2,4 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,5 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- - Thông số NH3-N vượt quy chuẩn cho phép 4,6 lần, giảm 1,1 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,1 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép 1,8 lần, tăng 3 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,35 lần so với tháng trước.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N tăng tuy nhiên không đồng đều giữa các tháng; thông số COD có chiều hướng tăng, có tháng tăng đột biến (tháng 6/2017) và vượt quy chuẩn cho phép. Các thông số còn lại không dao động nhiều giữa các tháng quan trắc. Vị trí quan trắc RĐN1 tại Suối Cái đánh giá chất lượng nước mặt của hợp lưu các suối Thợ Ụt, Ngọn Bà Tánh, Dung Gia, Vĩnh Lai, bị tác động bởi nước thải của KCN Đồng An II, VSIP II, TP mới Bình Dương, khu dân cư VSIP vì vậy tính chất nước bị ảnh hưởng bởi nhiều nguồn, vào những tháng có mưa độ đục và SS tăng cao làm giảm chất lượng nước.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RĐN1 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 44: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN1

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | 100 | 58 | 55 | 58 | 26 | 100 | 58 | 23 | 93 | 62 |

Chất lượng nước tại RĐN1 sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

## 3.4.2. RĐN2: Suối Bưng Cù tại Cầu Suối Nước

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 101 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 45: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RĐN2

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 11,20 | 10,50 | 11,20 | 9,80 | 10,10 | 9,90 | 11,55 | 7,95 | 2,80 | 4,90 | 9,45 | 11,20 | 9,80 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 136 | 62 | 13 | 44 | 26 | 57 | 75 | 26 | 40 | 33 | 27 | 33 | 53 | 15 |

Biểu 39: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN2

Biểu 40: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN2

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); riêng thông số PO43- vượt quy chuẩn 3,3 lần, giảm 1,2 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,5 lần so với tháng trước nguyên nhân do tiếp nhận nước thải sinh hoạt từ nhiều nguồn; thông số BOD vượt quy chuẩn cho phép 3,8 lần, giảm 2,8 lần so với cùng kì năm trước, tăng 1,8 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- - Thông số NH3-N vượt quy chuẩn 33 lần, giảm 1,4 lần so với cùng kì năm trước và so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn 3,5 lần, giảm 2,6 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,6 lần so với tháng trước. Kết quả quan trắc tháng 1 có thông số NO2 tăng đột biến, vượt quy chuẩn 5,8 lần (cao hơn 5,2 lần giá trị trung bình các năm), Trung tâm đã tiến hành lấy mẫu lại cho kết quả NO2 đạt quy chuẩn cho phép, Trung tâm sẽ theo dõi diễn biến kết quả quan tắc trong các đợt quan trắc tiếp theo.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N và COD có chiều hướng tăng và vượt quy chuẩn cho phép. Các thông số còn lại không có nhiều biến động qua các tháng quan trắc. Vị trí quan trắc RĐN2 tại suối Bưng Cù đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ CCN khu vực Thái Hòa, An Phú, các khu chợ, nhà ở tập thể công nhân, các khách sạn, nhà nghỉ vì vậy nước tại đây có hàm lượng các chất ô nhiễm hữu cơ cao.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RĐN2 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 46: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN2

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | 100 | 46 | 23 | 30 | 42 | 97 | 88 | 1 | 24 | 54 |

Chất lượng nước tại vị trí RĐN2 sử dụng cho tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

## 3.4.3. RĐN3: Suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 102 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 47: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RĐN3

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 1,75 | 1,26 | 1,82 | 1,26 | 4,20 | 2,10 | 1,75 | 1,24 | 1,12 | 2,03 | 1,54 | 1,96 | 2,24 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 13 | 9 | 13 | 9 | 9 | 22 | 13 | 13 | 13 | 20 | 7 | 20 | 27 | 15 |

Biểu đồ 41: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN3

Biểu đồ 42: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN3

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); riêng thông số SS vượt chuẩn 2,1 lần, tăng 1,8 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,6 so với tháng trước; thông số BOD vượt quy chuẩn 2 lần, tăng 2 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,5 lần so với tháng trước nguyên nhân do chảy tràn mùa mưa và tiếp nhận nước thải nhiều nguồn. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- - Thông số NH3-N vượt quy chuẩn 7,5 lần, tăng 1,3 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,1 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép 1,8 lần, tăng 2,1 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,4 lần so với tháng trước.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N dao động không ổn định, có xu hướng tăng và vượt quy chuẩn; thông số COD dao động gần quy chuẩn. Các thông số còn lại không có nhiều dao động qua các tháng quan trắc, không xuất hiện giá trị đột biến. Vị trí quan trắc RĐN3 tại Suối Ông Đông đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ KCN Nam Tân Uyên và các nhà máy ngoài KCN.

Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RĐN3 thể hiện qua kết WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 48: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN3

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43- |  |
| Tháng 1 | 100 | 56 | 55 | 58 | 44 | 100 | 44 | 18 | 80 | 62 |

Chất lượng nước tại vị trí RĐN3 sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

## 3.4.4. RĐN4: Suối Cái tại Cầu Bà Kiên

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 103 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 49: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RĐN4

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 0,28 | 5,60 | 0,21 | 0,28 | 1,05 | 0,56 | 0,91 | 0,35 | 1,12 | 2,31 | 0,56 | 4,20 | 3,22 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 9 | 66 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 13 | 7 | 20 | 7 | 20 | 27 | 15 |

Biểu đồ 43: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN4

Biểu đồ 44: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN4

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); riêng thông số SS vượt quy chuẩn 1,1 lần, tăng 2,7 lần so với cùng kì năm trước và tăng 2 lần so với tháng trước; thông số BOD vượt quy chuẩn cho phép 2 lần, tăng 3 lần so với cùng kì năm trước, tăng 1,5 lần so với tháng trước nguyên nhân do mưa nhiều và tiếp nhận nước thải từ nhiều nguồn. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- - Thông số NH3-N vượt chuẩn 10,7 lần, tăng 11,5 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,3 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép 1,8 lần, tăng 3 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,4 lần so với tháng trước.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N dao động không ổn định và tăng cao trong những tháng mưa nhiều, thông số COD biến động và có xu hướng tăng vượt quy chuẩn cho phép. Các thông số khác không có nhiều dao động trong các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc RĐN4 tại Suối Cái đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước của KCN Đồng An II, VSIP II, TP mới Bình Dương, KDC VSIP, KDC Tân Phước Khánh, các nhà máy ngoài KCN vì vậy ô nhiễm hữu cơ tại đây khá cao.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RĐN4 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 50: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN4

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | 100 | 68 | 55 | 58 | 42 | 100 | 73 | 12 | 48 | 65 |

Chất lượng nước tại RĐN4 sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

## 3.4.5. RĐN5: Suối Siệp tại cống trên QL1K

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 104 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 51: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RĐN5

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 5,95 | 10,50 | 0,21 | 5,60 | 2,66 | 6,02 | 7,84 | 2,03 | 3,85 | 2,73 | 4,90 | 11,70 | 11,20 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 35 | 26 | 53 | 26 | 35 | 35 | 31 | 40 | 13 | 113 | 33 | 27 | 67 | 15 |

Biểu đồ 45: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN5

Biểu đồ 46: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN5

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); riêng thông số SS vượt quy chuẩn 1,6 lần, giảm 1,5 lần so với cùng kì năm trước và tăng 36,9 lần so với tháng trước; thông số PO43- vượt quy chuẩn 3,4 lần, tăng 1,9 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,3 lần so với tháng trước nguyên nhân do chảy tràn mùa mưa và tiếp nhận nước thải nhiều nguồn. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- - Thông số NH3-N vượt quy chuẩn 37,3 lần, tăng 1,9 lần so với cùng kì năm trước và ổn định so với tháng trước. Thông số COD tăng cao, vượt quy chuẩn cho phép 4,5 lần, tăng 1,9 lần so với cùng kì năm trước và tăng 2,5 lần so với tháng trước; đây là vị trí tiếp nhận nước thải sinh hoạt từ hộ dân nên hàm lượng các chất ô nhiễm hữu cơ cao.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N biến động không ổn định và vượt quy chuẩn nhiều lần; thông số COD tăng và vượt quy chuẩn. Các thông số khác không có nhiều biến động, đạt quy chuẩn cho phép, không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc RĐN5 tại Suối Siệp đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư tại thị xã Dĩ An vì vậy hàm lượng các chất hữu cơ tại đây rất cao.

Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RĐN5 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 52: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN5

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | 100 | 52 | 11 | 21 | 40 | 100 | 53 | 1 | 24 | 47 |

Chất lượng nước tại RĐN5 sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác.

## 3.4.6. RĐN6: Rạch Bà Hiệp tại Cầu Bà Hiệp

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 105 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 53: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RĐN6

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 2,03 | 0,63 | 0,28 | 1,19 | 2,73 | 1,68 | 1,47 | 1,74 | 1,82 | 1,54 | 2,24 | 2,24 | 2,10 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 35 | 9 | 13 | 22 | 18 | 18 | 22 | 13 | 13 | 27 | 7 | 20 | 33 | 15 |

Biểu 47: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN6

Biểu 48: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN6

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- - Thông số NH3-N vượt chuẩn 7 lần, ổn định so với cùng kì năm trước và giảm 1,1 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép 2,2 lần, giảm 1,1 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,7 lần so với tháng trước.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng giảm nhẹ nhưng vẫn vượt quy chuẩn nhiều lần; COD dao động không ổn định, tăng cao vào các tháng mưa. Các thông số còn lại không có nhiều biến động qua các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc RĐN6 tại rạch Bà Hiệp đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các công ty thuốc sát trùng Thanh Sơn, công ty KOVIDA, ô nhiễm hữu cơ còn cao.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RĐN6 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 54: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN6

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | 100 | 48 | 46 | 53 | 37 | 100 | 100 | 18 | 100 | 71 |

Chất lượng nước tại RĐN6 sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

## 3.4.7. RĐN7: Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 106 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 55: Hàm lượng N-NH3 và COD trên RĐN7

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 0,07 | 0,14 | 0,14 | 0,07 | 0,98 | 0,28 | 0,49 | 0,14 | 0,14 | 0,56 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | 20 | 15 |

Biểu 49: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN7

Biểu 50: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN7

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); riêng thông số BOD vượt quy chuẩn 1,5 lần, tăng 1,8 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,5 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- Thông số NH3-N đạt quy chuẩn cho phép, tăng 2 lần so với cùng kì năm trước và ổn định so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép 1,3 lần, tăng 2,2 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,5 lần so với tháng trước.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N dao động không ổn định, nhưng có chiều hướng ổn định đạt quy chuẩn cho phép; COD dao động và có xu hướng tăng. Các thông số còn lại không có nhiều biến động qua các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc RĐN7 tại suối Tân Lợi đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi các công ty, khu dân cư là khu công nghiệp Đất Cuốc, nước tại vị trí này còn khá tốt chỉ có độ đục và SS thường tăng cao vào những tháng mưa nhiều làm giảm chất lượng nước.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RĐN7 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 56: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN7

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | 100 | 97 | 67 | 67 | 88 | 100 | 100 | 90 | 100 | 93 |

Chất lượng nước tại RĐN7 sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

## 3.4.8. RĐN8: Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 107 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 57: Hàm lượng N-NH3 và COD trên RĐN8

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 0,84 | 0,91 | 1,12 | 0,98 | 1,40 | 1,12 | 0,84 | 0,91 | 0,14 | 1,96 | 0,84 | 0,84 | 1,05 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 9 | 13 | 18 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 27 | 15 |

Biểu 51: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên RĐN8

Biểu 52: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên RĐN8

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); riêng thông số SS vượt quy chuẩn 1,6 lần, tăng 1,2 lần so với cùng kì năm trước và giảm 2,3 lần so với tháng trước; thông số BOD vượt quy chuẩn 2 lần, tăng 3 lần so với cùng kì năm trước và tăng 4 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- Thông số NH3-N vượt quy chuẩn cho phép 3,5 lần, tăng 1,3 lần so với cùng kì năm trước và tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép 1,8 lần, tăng 3 lần so với cùng kì năm trước và tăng 3,9 lần so với tháng trước.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N dao động không ổn định và vượt quy chuẩn; thông số COD tăng đột biến nhận nhiều nguồn thải từ các KCN. Các thông số còn lại không dao động nhiều qua các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc RĐN8 tại suối thợ Ụt đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các công ty, KCN VSIP II mở rộng, nước tại đây có độ đục và SS tăng cao vào các tháng mưa nhiều làm giảm chất lượng nước.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RĐN8 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 58: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN8

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | 100 | 47 | 55 | 58 | 32 | 100 | 54 | 25 | 90 | 62 |

Chất lượng nước tại RĐN8 sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

* Nhận xét trên các rạch đổ vào sông Đồng Nai:

Đối với các sông nhỏ và các rạch đổ ra sông Đồng Nai, kết quả quan trắc tháng 01/2018, cho thấy mức độ ô nhiễm hữu cơ tại các vị trí này đang có chiều hướng tăng, thông số NH3-N vượt quy chuẩn áp dụng tại hầu hết các thời điểm quan trắc (trừ điểm RĐN7 ổn định), COD có chiều hướng tăng và vượt quy chuẩn tại hầu hết các vị trí quan trắc; thông số SS vượt tại các vị trí như Suối Cái tại cầu Bến Sắn vượt 1,5 lần, Suối Ông Đông tại cầu Tổng Bản vượt 1,8 lần, Suối Cái tại cầu Bà Kiên vượt 1,1 lần, Suối Siệp tại cống trên QL1K vượt 1,6 lần, Suối Thợ Ụt tại Cầu Thợ Ụt vượt 1,6 lần; thông số PO43- vượt tại các vị trí Suối Bưng Cù tại Cầu Suối Nước 3,3 lần, Suối Siệp tại cống trên QL1K vượt 3,4 lần. Các thông số khác có nhiều biến động nhưng đều nằm trong giới hạn cho phép.

Hiện tại các rạch đổ vào sông Đồng Nai là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các hộ dân, nhà máy sản xuất, chế biến, các KCN, nước thải từ quá trình chăn nuôi và nước thải sinh hoạt đang được thải ra mỗi ngày.

## 3.5. Sông Thị Tính:

## 3.5.1. STT1: Cầu Phú Bình

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 108 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 59: Hàm lượng N-NH3 và COD trên STT1

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 1,54 | 0,35 | 0,70 | 0,98 | 2,03 | 0,70 | 0,91 | 0,28 | 1,40 | 1,05 | 1,12 | 0,98 | 1,33 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 9 | 9 | 9 | 48 | 9 | 22 | 13 | 13 | 7 | 7 | 13 | 20 | 67 | 15 |

Biểu 53: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên STT1

Biểu 54: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên STT1

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); riêng thông số SS vượt quy chuẩn 3,2 lần, tăng 9,6 lần so với cùng kì năm trước và tăng 4 lần so với tháng trước; thông số PO43- vượt quy chuẩn 1,9 lần, giảm 1,9 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,5 lần so với tháng trước; thông số BOD5 vượt quy chuẩn 4,5 lần, tăng 6,8 lần so với cùng kì năm trước và tăng 3,4 lần so với tháng trước; thông số NO2 - N vượt quy chuẩn 1,6 lần, tăng 3,8 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,5 lần so với tháng trước nguyên nhân do mưa lớn kéo theo hiện tượng rửa trôi từ bờ. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- - Thông số NH3-N vượt quy chuẩn 4,4 lần, giảm 1,2 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,4 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép 4,5 lần, tăng 7,4 lần so với cùng kì năm trước và tăng 3,4 lần so với tháng trước. Kết quả quan trắc tháng 01/2018 tại STT1 có thông số COD tăng đột biến (cao hơn 7,4 lần giá trị trung bình các năm). Trung tâm đã tiến hành lấy mẫu lại, giá trị kết quả lấy mẫu lại COD vẫn dao động trong khoảng tương đương và không vượt chuẩn.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng cải thiện so với cùng kì năm trước, tăng cao vào các tháng có lượng mưa lớn; COD cải thiện và đạt quy chuẩn cho phép. Các thông số còn lại không có nhiều dao động qua các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc STT1 đánh giá chất lượng nước mặt sông Thị Tính bị tác động bởi nước thải các nhà máy sản xuất mủ cao su Phú Bình, Long Hòa và một số cơ sở chăn nuôi heo, nước thải sinh hoạt từ khu dân cư vì vậy ô nhiễm hữu cơ còn khá cao.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm trên các rạch tại STT1thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 60: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại STT1

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | 100 | 54 | 11 | 23 | 1 | 100 | 27 | 23 | 40 | 35 |

Chất lượng nước tại STT1 sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác.

## 3.5.2. STT2: Cầu trên đường vành đai 4

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 109 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 61: Hàm lượng N-NH3 và COD trên STT2

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 2,45 | 1,82 | 2,80 | 2,94 | 2,87 | 2,52 | 2,03 | 1,68 | 1,89 | 1,68 | 2,10 | 2,40 | 2,24 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 22 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | 15 |

Biểu 55: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên STT2

Biểu 56: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên STT2

* Đánh giá:

- - Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2), thông số NO2 - N vượt quy chuẩn 3,6 lần, tăng 2,1 lần so với cùng kì năm trước và tăng 2,9 lần so với tháng trước; thông số PO43- vượt quy chuẩn 1,2 lần, giảm 2,1 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,5 lần so với tháng trước; thông số BOD5  vượt quy chuẩn 1,3 lần, tăng 1,6 lần so với cùng kì năm trước và ổn định so với tháng trước nguyên nhân do nước tại vị trí này bị tác động bởi nước thải từ hoạt động chăn nuôi quy mô lớn. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- - Thông số NH3-N vượt quy chuẩn 7,5 lần, giảm 1,1 lần so với cùng kì năm trước và tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép 1,3 lần, tăng 2,2 lần so với cùng kì năm trước và ổn định so với tháng trước.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng cải thiện nhưng vẫn vượt quy chuẩn cho phép; COD có chiều hướng tăng. Các thông số khác không có nhiều dao động giữa các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc STT2 tại cầu vành đai 4 đánh giá chất lượng nước mặt sông Thị Tính bị tác động bởi nước thải KCN, đô thị Bàu Bàng, các KCN và đô thị Mỹ Phước, hoạt động chăn nuôi quy mô lớn vì vậy hàm lượng các chất hữu cơ tại vị trí này khá cao và vượt quy chuẩn cho phép.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm trên các rạch tại STT2 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 62: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại STT2

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | 100 | 46 | 67 | 69 | 1 | 100 | 100 | 18 | 68 | 65 |

Chất lượng nước tại STT2 sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

## 3.5.3. STT3: Cầu Ông Cộ

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 110 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 63: Hàm lượng N-NH3 và COD trên STT3

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 0,77 | 0,70 | 1,26 | 0,42 | 1,68 | 0,70 | 0,63 | 0,35 | 1,12 | 1,54 | 1,82 | 1,54 | 0,56 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 13 | 13 | 22 | 9 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 20 | 27 | 13 | 13 | 15 |

Biểu 57: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên STT3

Biểu 58: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên STT3

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2);

- - Thông số NH3-N vượt chuẩn 1,9 lần, giảm 1,4 lần so với cùng kì năm trước và giảm 2,8 lần so với tháng trước. Thông số COD đạt quy chuẩn cho phép, ổn định so với cùng kì năm trước và tháng trước

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N dao động không ổn định và vượt quy chuẩn qua hầu hết các tháng quan trắc; thông số COD dao động khá ổn định và không vượt quy chuẩn. Các thông số còn lại không có nhiều dao động qua các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc STT3 tại cầu Ông Cộ đánh giá chất lượng nước mặt sông Thị Tính bị tác động bởi nước thải KCN Mỹ Phước I, II, III và cụm công nghiệp Tân Định, nhà máy giấy Vạn Phát, Tân Thuận An, các khu dân cư thuộc Thị trấn Mỹ Phước.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm trên rạch tại STT3 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 64: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại STT3

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | 100 | 61 | 85 | 75 | 1 | 100 | 100 | 47 | 100 | 72 |

Chất lượng nước tại khu vực STT3 sử dụng mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

## 3.6. Rạch đổ vào sông Thị Tính:

## 3.6.1. RTT1: Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 111 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau

Bảng 65: Hàm lượng N-NH3 và COD trên RTT1

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 2,94 | 2,38 | 0,07 | 0,14 | 1,54 | 0,98 | 1,47 | 2,38 | 0,98 | 0,63 | 1,26 | 0,98 | 1,89 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 | 15 |

Biểu 59: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên RTT1

Biểu 60: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên RTT1

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); riêng thông số SS vượt quy chuẩn 1,1 lần, tăng 4,9 lần so với cùng kì năm trước và tăng 5,7 lần so với tháng trước; thông số NO2 - N vượt quy chuẩn 2,4 lần, tăng 2,5 lần so với cùng kì năm trước và tăng 2,4 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- - Thông số NH3-N vượt quy chuẩn 6,3 lần, giảm 1,6 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,9 lần so với tháng trước. Thông số COD đạt quy chuẩn cho phép, tăng 1,4 lần so với cùng kì năm trước và ổn định so với tháng trước.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng cải thiện nhưng vẫn vượt quy chuẩn; COD dao động ổn định và đạt chuẩn. Các thông số còn lại không có nhiều dao động qua các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc RTT1 tại suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe đánh giá chất lượng nước ở thượng nguồn bị tác động của các hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm trên các rạch tại RTT1thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 66: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RTT1

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | 100 | 54 | 85 | 75 | 1 | 100 | 70 | 20 | 24 | 57 |

Chất lượng nước khu vực RTT1 sử dụng cho tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

## 3.6.2. RTT2: Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 112 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 67: Hàm lượng N-NH3 và COD trên RTT2

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 3,36 | 3,36 | 1,82 | 2,10 | 2,38 | 2,10 | 3,50 | 2,80 | 1,89 | 2,31 | 2,45 | 3,20 | 1,89 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 31 | 26 | 9 | 9 | 22 | 44 | 31 | 26 | 13 | 20 | 20 | 13 | 27 | 15 |

Biểu 61: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên RTT2

Biểu 62: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên RTT2

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); riêng thông số PO43- vượt quy chuẩn 1,6 lần, giảm 1,9 lần so với cùng kì năm trước và giảm 3 lần so với tháng trước; thông số BOD5 vượt quy chuẩn 1,8 lần, giảm 1,4 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,8 lần so với tháng trước; thông số NO2-N vượt quy chuẩn 1,4 lần, giảm 2,1 lần so với cùng kì năm trước và giảm 15,6 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- - Thông số NH3-N vượt chuẩn 6,3 lần, giảm 1,8 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,7 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép 1,8 lần, giảm 1,1 lần so với cùng kì năm trước và tăng 2,1 lần so với tháng trước.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng cải thiện; thông số COD dao động không ổn định và vượt quy chuẩn ở các tháng có mưa nhiều. Các thông số khác không dao động nhiều qua các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc RTT2 tại hợp lưu của Suối Đồng Sổ và Suối Đôi tại Cầu Quan đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của các doanh nghiệp và bãi rác tập trung Chánh Phú Hòa.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm trên các rạch tại RTT2 thể hiện quả kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 68: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RTT2

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | 100 | 46 | 55 | 61 | 1 | 100 | 90 | 20 | 34 | 58 |

Chất lượng nước tại RTT2 sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

* Nhận xét trên sông Thị Tính và các Rạch đổ vào sông Thị Tính:

Đối với các các rạch đổ ra sông Thị Tính và trên sông Thị Tính, kết quả quan trắc tháng 1 cho thấy mức độ ô nhiễm tại các vị trí này còn khá cao, đây là những vị trí thường xảy ra ô nhiễm dinh dưỡng, thông số NH3-N vượt quy chuẩn áp dụng tại hầu hết các thời điểm quan trắc, PO43- vượt quy chuẩn từ 1,2 ÷ 1,9 lần; BOD5 vượt quy chuẩn từ 1,3 ÷ 4,5 lần; NO2-N  vượt quy chuẩn từ 1,4 ÷ 3,6 lần ; thông số COD dao động nhiều tùy vào thời điểm quan trắc, có chiều hướng tăng tại Cầu Phú Bình (STT1), Cầu trên đường vành đai 4 (STT2), Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan (RTT2) và đạt quy chuẩn tại Cầu Ông Cộ (STT 3), Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe (RTT1).

Hiện tại trên sông Thị Tính và các Rạch đổ vào sông Thị Tính là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các hộ dân, nhà máy sản xuất, chế biến, các khu công nghiệp, nước thải từ quá trình chăn nuôi, nước thải ngành công nghiệp sản xuất giấy và nước thải sinh hoạt đang được thải ra mỗi ngày.

## 3.7. Sông Bé:

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 113 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 69: Hàm lượng N-NH3 và COD trên SB

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 0,56 | 0,49 | 0,49 | 0,28 | 1,47 | 0,70 | 1,96 | 0,42 | 0,14 | 1,05 | 0,70 | 0,28 | 0,14 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 7 | 20 | 7 | 13 | 33 | 15 |

Biểu 63: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên SB

Biểu 64: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên SB

* Đánh giá:

- - Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); riêng thông số BOD5  vượt quy chuẩn 2,3 lần, tăng 3,5 lần so với cùng kì năm trước và tăng 2,3 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- - Thông số NH3-N đạt quy chuẩn cho phép , giảm 4 lần so với cùng kì năm trước và giảm 2 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép 2,2 lần, tăng 3,7 lần so với cùng kì năm trước và tăng 2,5 lần so với tháng trước.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng cải thiện, đạt quy chuẩn cho phép; thông số COD tăng và vượt quy chuẩn. Các thông số còn lại không dao động nhiều qua các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến. Hiện tại trên Sông Bé là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các nhà máy cao su thải ra suối Lùng, nước thải từ quá trình chăn nuôi, nước thải sinh hoạt từ khu dân cư đang được thải ra mỗi ngày vì vậy ô nhiễm dinh dưỡng hữu cơ vẫn còn khá cao, nước ở đây thường có màu đỏ, độ đục và SS tăng cao vào mùa mưa.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm trên các rạch tại SB thể hiện quả kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 70: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại SB

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | 100 | 76 | 46 | 53 | 27 | 100 | 98 | 90 | 78 | 75 |

Chất lượng nước tại SB sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

## 3.8. Kênh thủy lợi:

## 3.8.1. KTL1: Cửa xả hồ nước Phước Hòa

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 114 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 71: Hàm lượng N-NH3 và COD trên KTL1

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 0,35 | 0,42 | 0,28 | 0,42 | 0,91 | 0,42 | 1,47 | 0,49 | 0,42 | 0,98 | 0,21 | 0,28 | 0,14 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 9 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 13 | 13 | 7 | 13 | 7 | 7 | 40 | 15 |

Biểu 65: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại KTL1

Biểu 66: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại KTL1

* Đánh giá:

- - Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); riêng thông số BOD vượt quy chuẩn 2,8 lần, tăng 3,4 lần so với cùng kì năm trước và tăng 5,7 lần so với tháng trước; Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- Thông số NH3-N đạt chuẩn cho phép, giảm 2,5 lần so với cùng kì năm trước và tăng 2 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép 2,6 lần, tăng 4,4 lần so với cùng kì năm trước và tăng 5,7 lần so với tháng trước.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng cải thiện ngoại trừ các tháng tăng cao ở các thời điểm mưa lớn; thông số COD dao động không ổn định nhưng không vượt quy chuẩn cho phép và tăng đột biến vào tháng 01/2018. Các thông số khác không có nhiều dao động qua các tháng quan trắc, hầu hết là đạt quy chuẩn, không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc KTL1 tại Cửa xả hồ nước Phước Hòa đánh giá chất lượng nước mặt thượng nguồn phục vụ cho hoạt động cấp nước công nghiệp, dân sinh, cải thiện môi trường và chất lượng nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm trên các rạch tại KTL1 thể hiện quả kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 72: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại KTL1

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | 100 | 71 | 38 | 45 | 25 | 100 | 100 | 90 | 100 | 75 |

Chất lượng nước tại KTL1sử dụng cho tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

## 3.8.2. KTL2: Tại giao lộ với Quốc lộ 13

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 115 phần phụ lục.

- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 73: Hàm lượng N-NH3 và COD trên KTL2

| Thông số | Tháng 1 2017 | Tháng 2 2017 | Tháng 3 2017 | Tháng 4 2017 | Tháng 5 2017 | Tháng 6 2017 | Tháng 7 2017 | Tháng 8 2017 | Tháng 9 2017 | Tháng 10 2017 | Tháng 11 2017 | Tháng 12 2017 | Tháng 1 2018 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N (mg/L) | 0,07 | 0,07 | 0,14 | 0,14 | 1,54 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,56 | 0,14 | 0,14 | 0,3 |
| COD (mg/L) | 9 | 9 | 9 | 26 | 9 | 13 | 13 | 13 | 7 | 20 | 7 | 7 | 47 | 15 |

Biểu 67: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại KTL2

Biểu 68: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại KTL2

* Đánh giá:

- - Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); riêng thông số BOD vượt quy chuẩn 3,3 lần, tăng 5 lần so với cùng kì năm trước và tăng 6,7 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- Thông số NH3-N đạt chuẩn cho phép, tăng 2 lần so với cùng kì năm trước và so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép 3,1 lần, tăng 5,2 lần so với cùng kì năm trước và tăng 6,7 lần so với tháng trước.

- - Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng cải thiện ngoại trừ các tháng tăng cao ở các thời điểm mưa lớn, đạt quy chuẩn hầu hết các tháng quan trắc; thông số COD dao động không ổn định và hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép (trừ tháng 4, 10/2017 và tháng 1/2018). Vị trí quan trắc KTL2 tại giao lộ với QL13 đánh giá chất lượng nước mặt thượng nguồn phục vụ cho hoạt động cấp nước công nghiệp, dân sinh, cải thiện môi trường và chất lượng nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn, nước tại đây trong, cảm quan chất lượng nước tốt.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm trên các rạch tại KTL2 thể hiện quả kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 74: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại KTL2

| Tháng quan trắc | WQI từng thông số |  |  |  |  |  |  |  |  | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | Độ đục | Coliform | SS | NH3-N | PO43-(P) |  |
| Tháng 1 | 100 | 57 | 29 | 38 | 97 | 100 | 100 | 90 | 100 | 85 |

Chất lượng nước tại KTL2 sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

## 3.9. Kết quả quan trắc dầu và kim loại nặng:

Kết quả dầu và kim loại nặng tháng 01 năm 2018, nhìn chung đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1), đa số không phát hiện do mức nồng độ thấp hơn giới hạn phát hiện của phương pháp thử. Riêng thông số Fe, Cu, Zn, Cr 3+, Cr 6+, Cd có phát hiện nhưng hàm lượng rất thấp và hầu hết nằm trong ngưỡng cho phép. Riêng điểm quan trắc kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn có nhiều thông số phân tích vượt quy chuẩn cho phép, cụ thể: Cu vượt 5,25 lần, Ni vượt 1,4 lần; kênh D tại cầu bắt qua kênh D có thông số Cu vượt 5,28 lần, Ni vượt 2,8 lần. Thông số Fe vượt quy chuẩn từ 1,3 ÷ 2 lần tại nhiều điểm quan trắc như: Rạch Bà Sảng tại cầu Bà Sảng, Rạch Ông Đành tại cầu Ông Đành, Suối Cát tại cầu Trắng, kênh Ba Bò tại cầu Kênh.

## 3.10. Đánh giá chỉ số chất lượng nước:

Để đánh giá chất lượng nước ta dùng phương pháp xác định chỉ số chất lượng nước (WQI) cho từng thông số và tổng quát theo quyết định số 870/QĐ-TCMT ngày 01 tháng 07 năm 2011 của Tổng cục Môi trường được đính kèm ở phần phụ lục.

Bảng 75: Giá trị WQI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước

| STT | Tên điểm quan trắc | WQI tháng 01/2018 | Màu | Đánh giá chất lượng nước |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc (RĐN 7) | 93 | Xanh nước biển | Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt |
| 2 | Cách đập Dầu Tiếng 2 km (SG1) | 81 | Xanh lá cây | Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp |
| 3 | Họng thu nước nhà máy nước TDM (SG2) | 81 |  |  |
| 4 | Cách ngã rạch Vĩnh Bình - sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu (SG3) | 79 |  |  |
| 5 | Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp (ĐN2) | 78 |  |  |
| 6 | Cầu mới bắc qua cù lao Bạch Đằng (ĐN3) | 84 |  |  |
| 7 | Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba (ĐN4) | 78 |  |  |
| 8 | Tại giao lộ với Quốc lộ 13 (KTL2) | 85 |  |  |
| 9 | Cách ngã ba sông ĐN – SB 1 km (ĐN1) | 82 |  |  |
| 10 | Rạch tại cầu Bà Sảng (RSG1) | 56 | Vàng Vàng | Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác |
| 11 | Suối Giữa tại Cầu Suối Giữa (RSG2) | 61 |  |  |
| 12 | Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành (RSG3) | 58 |  |  |
| 13 | Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn (RSG8) | 60 |  |  |
| 14 | Rạch Bà Hiệp tại cầu Bà Hiệp (RĐN6) | 71 |  |  |
| 15 | Suối Cái tại Cầu Bến Sắn (RĐN1) | 62 |  |  |
| 16 | Suối Bưng Cù tại Cầu Suối Nước (RĐN2) | 54 |  |  |
| 17 | Suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản (RĐN3) | 62 |  |  |
| 18 | Suối Cái tại Cầu Bà Kiên (RĐN4) | 65 |  |  |
| 19 | Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt (RRĐN8) | 62 |  |  |
| 20 | Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan (RTT2) | 58 |  |  |
| 21 | Cầu Sông Bé (cầu Phước Hòa) (SB) | 75 |  |  |
| 22 | Cầu trên đường vành đai 4 (STT2) | 65 |  |  |
| 23 | Cầu Ông Cộ (STT3) | 72 |  |  |
| 24 | Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe (RTT1) | 57 |  |  |
| 25 | Cửa xả hồ nước Phước Hòa (KTL1) | 75 |  |  |
| 26 | Suối Cát tại Cầu Trắng (RSG4) | 26 | Cam | Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác |
| 27 | Suối Chòm Sao tại Cầu Bà Hai (RSG5) | 42 |  |  |
| 28 | Cầu Phú Bình (STT1) | 35 |  |  |
| 29 | Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký (RSG6) | 48 |  |  |
| 30 | Kênh Ba Bò tại cầu Kênh (RSG7) | 43 |  |  |
| 31 | Kênh thoát nước thải tại cầu ông Bố (RSG9) | 47 |  |  |
| 32 | Suối Siệp tại cống trên QL 1K (RĐN5) | 47 |  |  |
| 33 | Suối Đàn tại cầu Suối Đàn (RSG11) | 28 |  |  |
| 34 | Kênh D tại cầu bắt qua kênh D (RSG10) | 10 | Đỏ | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai |

CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QA/QC

Thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng theo thông tư số 21/2012/TT-BTNMT ký ngày 19/12/2012 quy định việc đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường. Chương trình quan trắc nước mặt được thực hiện theo đúng quy định của Thông tư kết quả thực hiện cụ thể như sau:

## 4.1. Kết quả QA/QC hiện trường:

- Công tác đảm bảo chất lượng phân tích QA: Thực hiện phân tích so sánh với các phương pháp giống hoặc khác nhau: một thông số phân tích có nhiều phương pháp thử được lực chọn, hiện Phòng Thử nghiệm đã xin công nhận từ 1 đến 2 phương pháp thử cho 1 thông số phân tích, vì vậy luôn luôn đảm bảo được việc kiểm tra chéo giữa các phương pháp với nhau.

- Các mẫu kiểm soát chất lượng hiện trường QC gồm: Mẫu lặp, mẫu trắng thiết bị nhằm đánh giá độ sai số trong quá trình lấy mẫu và bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu đảm bảo mẫu được xử lý đúng ngoài hiện trường, số liệu thu nhận được có độ tin cậy cao.

Công thức tính như sau:

/LD1-LD2/

RPD =                                   x 100 (%)

[(LD1+LD2)/2]

- Trong đó:

RPD: phần trăm sai khác tương đối của mẫu;

LD1: kết quả phân tích lần thứ nhất;

LD2: kết quả phân tích lần thứ hai

Kết quả thực hiện kiểm soát chất lượng tháng 01 năm 2018 trong quá trình lấy mẫu được thực hiện gồm các mẫu lặp hiện trường, mẫu trắng hiện trường, mẫu trắng thiết bị:

Bảng 76: Kết quả thực hiện QC hiện trường - tháng 01 năm 2018

| Thông số | Nhiệt độ | pH | DO | Ec | TDS | NaCl | Độ đục | NO3-N | NO2-N | NH4+ | SS | COD | BOD5 | Coliform |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTT1 | 27,4 | 5,5 | 4,2 | 100 | 75,6 | 0,005 | 181 | 1 | 0,12 | 1,89 | 34 | 13 | 6 | 640 |
| Lặp | 27,3 | 5,4 | 4,2 | 100 | 75,5 | 0,005 | 182 | 1 | 0,12 | 1,89 | 35 | 13 | 6 | 640 |
| RPD | 0,37 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| SG1 | 28,2 | 7 | 4,8 | 91 | 48,4 | 0,005 | 48 | 0,6 | 0,037 | 1,82 | 18 | 7 | 3 | 1100 |
| Lặp | 28,1 | 7 | 4,8 | 90 | 48,3 | 0,005 | 48 | 0,6 | 0,037 | 1,82 | 18 | 7 | 3 | 1100 |
| RPD | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| SB Mẫu trắng thiết bị | 28,4 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | - | - | - | - | - | - | - |
| ĐN4 Mẫu trắng vận chuyển | - | - | - | - | - | - | - | <0,06 (**) | <0,001 (**) | <0,14 (**) | - | <0,3 (**) | - | - |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | - | - | - | - | - | - | - |

* Nhận xét: Kết quả thực hiện các mẫu kiểm soát chất lượng hiện trường QC trong tháng 01 năm 2018 đều đạt yêu cầu.

4.2. Kết quả QA/QC phòng thử nghiệm (PTN):

- Các mẫu kiểm soát chất lượng phòng thử nghiệm tháng 01 năm 2018, được thực hiện tại các vị trí SG1, RTT1 (mẫu lặp hiện trường), SB (Mẫu trắng thiết bị), ĐN4 (Mẫu trắng vận chuyển); với tần suất 1 lần/ tháng, bao gồm các mẫu lặp, mẫu thêm chuẩn, mẫu chuẩn, mẫu trắng. Kết quả thực hiện QC phòng thử nghiệm trong tháng 01 năm 2018 tất cả đều đạt yêu cầu. (Đính kèm phụ lục kết quả thực hiện QA/QC PTN).

## CHƯƠNG V: KẾT LUẬN

Nhìn chung, kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018 đối với các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cho thấy chất lượng nước mặt sông Sài Gòn và sông Đồng Nai giảm so với các tháng quan trắc đầu năm 2017 do chỉ tiêu độ đục, SS, NH3, PO43-, Fe tăng; các thông số còn lại hầu hết đều đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2), riêng chỉ tiêu COD, N-NH3 vượt tại hầu hết các điểm quan trắc. Đối với các kênh rạch mức độ ô nhiễm dinh dưỡng và hữu cơ còn cao do tiếp nhận các nguồn thải từ khu dân cư và cụm công nghiệp, chủ yếu là: NH3-N, COD, PO43-.

Kết quả quan trắc tháng 01 một số thông số có giá trị tăng cao đột biến tại các vị trí như: suối Bưng Cù tại cầu Suối Nước có NO2-N vượt 5,18 lần so với quy chuẩn (tăng 11,3 lần so với giá trị trung bình các năm); Suối Cát tại cầu Trắng có SS vượt 7,87  lần (tăng 3,1 lần so với giá trị trung bình các năm). Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn có Cu vượt 5,25 lần (tăng 105 lần so với giá trị trung bình các năm). Kênh D tại cầu bắt qua kênh D có Cu  vượt 5,28 lần (tăng 4,33 lần so với giá trị trung bình các năm); Cầu Phú Bình có COD  vượt 4,47 lần (tăng  5,93 lần so với giá trị trung bình các năm). Trung tâm đã tiến hành lấy mẫu lại đối với các vị trí có giá trị tăng đột biến và vượt quy chuẩn kể trên, kết quả lấy mẫu lại như sau: Suối Bưng Cù tại cầu Suối Nước và Cầu Phú Bình cho kết quả đạt chuẩn cho phép và không vượt giá trị trung bình năm; Suối Cát tại Cầu Trắng có SS vượt quy chuẩn 9,1 lần (tăng 1,2 lần so với kết quả trước);  Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn có NO2-N đạt chuẩn, Cu vượt 29,7 lần (tăng 5,7 lần so với kết quả trước); Kênh D tại cầu bắt qua kênh D có Cu vượt 1,12 lần (giảm 4,7 lần so với kết quả trước). Tại các vị trí có các chỉ tiêu tăng cao so với giá trị trung bình các năm và vượt quy chuẩn cho phép Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi trong các đợt quan trắc tiếp theo.

## 5.1. Sông Sài Gòn:

Kết quả quan trắc tháng 01/2018, cho thấy trên sông Sài Gòn hiện tượng ô nhiễm dinh dưỡng vẫn còn xảy ra. Thông số Amoni NH3-N vượt quy chuẩn 2,68 ÷ 6,06 lần tại các vị trí quan trắc sông chính, chất lượng nước giảm dần về phía hạ lưu, hàm lượng Amoni có chiều hướng giảm so với tháng trước (riêng điểm Cách đập Dầu Tiếng 2km tăng) và tăng so với cùng kì năm trước. Hàm lượng Amoni trên sông Sài Gòn tại thời điểm triều cường thấp hơn triều kiệt nguyên nhân do ô nhiễm từ các kênh rạch đổ ra được pha loãng khi triều cường. Thông số COD đạt quy chuẩn ở hầu hết các điểm quan trắc; COD có chiều hướng hoạt động ổn định so với tháng quan trắc trước và tăng so với cùng kì năm trước (trừ địa điểm Cách đập Dầu Tiếng 2km). Hàm lượng COD tại các vị trí quan trắc sông Sài Gòn ổn định theo chế độ nhật triều. (Theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2), chỉ tiêu COD = 15 mg/l, NH3-N = 0,3 mg/l, Coliform = 5000 MPN/100ml).

Hiện tại sông Sài Gòn là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các nhà máy sản xuất, chế biến, các khu công nghiệp, nước thải từ quá trình chăn nuôi và đặc biệt là nước thải sinh hoạt đang được thải ra sông mỗi ngày. Càng về phía hạ lưu chất lượng nước càng giảm dần do tiếp nhận nước thải từ nhiều nguồn, tuy nhiên với sự giám sát chặt chẽ về phía quản lý, chất lượng nước đang dần ổn định và cải thiện so với cùng kì các năm.

## 5.2. Các rạch đổ vào sông Sài Gòn:

Đối với các sông nhỏ và các rạch đổ ra sông Sài Gòn, kết quả quan trắc tháng 01/2018, cho thấy mức độ ô nhiễm tại các vị trí này khá cao đặc biệt là các rạch đổ ra sông Sài Gòn ở phía hạ nguồn, đây là những vị trí tập trung nhiều xí nghiệp, khu công nghiệp và đặc biệt là các khu dân cư đông đúc, chất lượng nước có chiều hướng cải thiện nhưng mức độ ô nhiễm dinh dưỡng và ô nhiễm hữu cơ tại các kênh rạch còn cao, đặc biệt là thông số NH3-N và PO43- vượt quy chuẩn nhiều lần, thông số COD có chiều hướng giảm nhưng vẫn vượt quy chuẩn tại một số thời điểm quan trắc. Ngoài ra, các vị trí suối Cát tại cầu Trắng, suối Chòm Sao tại cầu Bà Hai, rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký, kênh Ba Bò tại cầu Kênh, kênh thoát nước thải tại Cầu Ông Bố, kênh D tại cầu bắt qua kênh D, Suối Đờn tại cầu Suối Đờn có độ muối cao do tiếp nhận lượng lớn nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt. Thông số PO43- vượt quy chuẩn tại các vị trí rạch tại cầu Bà Sảng 2,5 lần; Rạch Ông Đành tại cầu Ông Đành 2,75 lần; Suối Cát Sao tại cầu Trắng 6,2 lần; suối Chòm Sao tại cầu Bà Hai vượt 3,3 lần; Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký vượt 2 lần; kênh Ba Bò tại cầu Kênh vượt 1,6 lần; kênh thoát nước An Tây vượt 14 lần; kênh thoát nước thải tại cầu Ông Bố vượt 2,7 lần; kênh D tại cầu bắt qua kênh D vượt 1,7 lần; suối Đờn tại cầu Suối Đờn vượt 1,4 lần. Tại kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn và kênh D tại cầu bắt qua kênh D có thông số Cu vượt 5 lần; Ni lần lượt vượt 1,4 lần và 2,8 lần so với quy chuẩn cho phép. Thông số SS tại vị trí Suối Cát tại cầu Trắng vượt 7,9 lần; Suối Chòm Sao tại cầu Bà Hai vượt 1,4 lần; Kênh D tại cầu bắt qua kênh D 3,3 lần; Suối Đờn tại cầu Suối Đờn 1,84 lần.

Nước tại các vị trí này thường có màu và mùi hôi, tại một vài vị trí như kênh Ba Bò tại cầu Kênh, suối Chòm Sao tại cầu Bà Hai, Suối Đờn, Kênh thoát nước An Tây là nơi chịu ảnh hưởng từ việc thải bỏ các loại rác sinh hoạt của người dân sống lân cận làm cho nước ở đây nhiều lúc bị ứ đọng và phát sinh mùi hôi, nhiều bọt trắng.

## 5.3. Sông Đồng Nai:

Chất lượng nước sông Đồng Nai tốt hơn so với chất lượng nước sông Sài Gòn; tuy nhiên vào mùa mưa, nước từ rừng đổ về làm giá trị độ đục, SS tăng cao làm giảm chất lượng nước. Tại vị trí quan trắc đầu nguồn, chất lượng nước sông Đồng Nai có kết quả ổn định và luôn đáp ứng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt; chất lượng nước giảm nhẹ về phía hạ lưu tại vị trí quan trắc Cầu mới bắc qua Cù Lao Bạch Đằng và Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba do bị tác động bởi nước thải sinh hoạt, chăn nuôi và hoạt động công nghiệp từ các kênh rạch đổ ra nhưng vẫn đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Càng về phía hạ lưu chất lượng nước càng bị ảnh hưởng do tiếp nhận nước thải từ nhiều nguồn, tuy nhiên với sự giám sát chặt chẽ về phía quản lý, chất lượng nước vẫn ổn định và cải thiện so với cùng kì các năm và đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Kết quả quan trắc tháng 01/2018, thông số COD vượt quy chuẩn từ 1,8 ÷ 2,7 lần; có chiều hướng khá cao so với tháng trước và cùng kì năm nước, hàm lượng COD tại thời điểm triều cường cao hơn triều kiệt nguyên nhân do ô nhiễm từ phía hạ lưu khi triều lên. Hàm lượng Amoni trên sông Đồng Nai có chiều hướng giảm, tại thời điểm triều cường cao hơn triều kiệt nguyên nhân do ô nhiễm ngược từ phía hạ lưu khi triều lên, tuy nhiên vẫn đạt quy chuẩn cho phép.

## 5.4. Rạch đổ vào sông Đồng Nai:

Đối với các sông nhỏ và các rạch đổ ra sông Đồng Nai, kết quả quan trắc tháng 1 cho thấy mức độ ô nhiễm hữu cơ tại các vị trí này đang có chiều hướng tăng nhẹ, thông số NH3-N vượt quy chuẩn áp dụng tại hầu hết các thời điểm quan trắc, COD có chiều hướng tăng cao  và vượt quy chuẩn tại hầu hết các vị trí quan trắc; thông số SS vượt tại các vị trí như Suối Cái tại cầu Bến Sắn vượt 1,5 lần; Suối Ông Đông tại cầu Tổng Bản vượt 2,1 lần; Suối Cái tại cầu Bà Kiên vượt 1,1 lần; suối Siệp tại cống trên QL1K vượt 1,6 lần; Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt vượt 1,56 lần so với quy chuẩn cho phép. Tại các vị trí như: suối Bưng Cù tại cầu Suối Nước, suối Ông Đông tại cầu Tổng Bản, suối Siệp tại cống trên QL1K có thông số NO2-N vượt quy chuẩn lần lượt là 5,18 lần, 1,2 lần, 3,1 lần. Thông số PO43- tại các vị trí suối Bưng Cù tại cầu Suối Nước vượt 3,3 lần; suối Cái tại cầu Bà Kiên vượt 1,6 lần; suối Siệp tại cống trên QL1K vượt 3,6 lần so với quy chuẩn cho phép. Các thông số khác có nhiều biến động nhưng đều nằm trong giới hạn cho phép.

Hiện tại các rạch đổ vào sông Đồng Nai là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các hộ dân, nhà máy sản xuất, chế biến, các KCN, nước thải từ quá trình chăn nuôi và nước thải sinh hoạt đang được thải ra mỗi ngày.

## 5.5. Sông Thị Tính và các rạch đổ vào sông Thị Tính:

Đối với các các rạch đổ ra sông Thị Tính và trên sông Thị Tính, kết quả quan trắc tháng 01/2018, cho thấy mức độ ô nhiễm tại các vị trí này còn khá cao, đây là những vị trí thường xảy ra ô nhiễm dinh dưỡng, thông số NH3-N vượt quy chuẩn áp dụng tại hầu hết các thời điểm quan trắc, PO43- vượt quy chuẩn từ 1,9 ÷ 3,3 lần; thông số COD dao động nhiều tùy vào thời điểm quan trắc, có chiều hướng tăng và vượt quy chuẩn (trừ 2 vị trí Cầu trên đường vành đai 4 và Suối Căm Xe tại ngã ba suối Bài Lang và suối Căm Xe); các thông số PO43-, pH, độ đục, SS cũng tác động nhiều đến chất lượng nước.

Hiện tại trên sông Thị Tính và các Rạch đổ vào sông Thị Tính là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các hộ dân, nhà máy sản xuất, chế biến, các khu công nghiệp, nước thải từ quá trình chăn nuôi, nước thải ngành công nghiệp sản xuất giấy và nước thải sinh hoạt đang được thải ra mỗi ngày.

## 5.6. Sông Bé:

- Kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); riêng thông số COD vượt quy chuẩn 2,2 lần. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng cải thiện, tăng cao ở các tháng mưa nhiều; thông số COD diễn biến không đồng đều và vượt quy chuẩn (ở tháng 10/2017 và tháng 01/2018). Các thông số còn lại không dao động nhiều qua các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến. Hiện tại trên Sông Bé là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các nhà máy cao su thải ra suối Lùng, nước thải từ quá trình chăn nuôi, nước thải sinh hoạt từ khu dân cư đang được thải ra mỗi ngày vì vậy ô nhiễm dinh dưỡng hữu cơ vẫn còn khá cao, nước ở đây thường  có màu đỏ, độ đục và SS tăng cao vào mùa mưa.

## 5.7. Kênh thủy lợi:

Đối với kênh thủy lợi, kết quả quan trắc tháng 01 năm 2018, cho thấy thông số NH3-N đạt quy chuẩn tại cửa xả hồ nước Phước Hòa và tại giao lộ với QL13, COD tăng cao và vượt quy chuẩn cho phép, cụ thể là vị trí cửa xả hồ nước Phước Hòa tăng 2,7 lần; giao lộ với QL13 tăng 3,1 lần. (Theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2), chỉ tiêu COD = 15 mg/l, NH3-N = 0,3 mg/l).

Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N cải thiện so với cùng kì năm trước và ổn định so với tháng trước; thông số COD tang đột biến tại cả 2 điểm quan trắc. Các thông số khác không có nhiều dao động qua các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến.

## CHƯƠNG VI: PHỤ LỤC

Bảng 77: Kết quả quan trắc nước mặt trên SG1

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2017 | Tháng 01-2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 28,7 | 28,3 | 28,2 | - |
| 2 | pH | - | 6,5 | 6,7 | 7 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 3,6 | 4,8 | 4,8 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 52 | 41 | 91 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 39 | 23,5 | 48,4 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,003 | 0,003 | 0,005 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 31 | 66 | 48 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,069 | 0,009 | 0,037 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 1,61 | 0,56 | 1,82 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 15 | 22 | 18 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 9 | 13 | 7 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 4 | 6 | 3 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 900 | 2300 | 1100 | 5,000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 14,2 | 7,1 | 8,8 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,09 | 0,03 | 0,12 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | 0,43 | <0,02 (**) | 0,07 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,01 | <0,01 (**) | <0,01 (**) | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,01 | <0,01 (**) | 0,01 | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | <0.005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0.08 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | <0,01 (**) | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 78: Kết quả quan trắc nước mặt trên SG2

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 |  | Tháng 12-2017 |  | Tháng 01-2018 |  | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 27,8 | 28,1 | 28,9 | 28,7 | 29,6 | 28,4 | - |
| 2 | pH | - | 6,71 | 6,5 | 7,3 | 7,6 | 7,3 | 7,1 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 3,9 | 3 | 4,1 | 4,2 | 3,6 | 3,8 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 96 | 72 | 98 | 108 | 128 | 141 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 48 | 101 | 50,3 | 54,7 | 68,1 | 67,8 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,003 | 0,004 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 26 | 42 | 46 | 54 | 31 | 36 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,7 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,041 | 0,032 | 0,021 | 0,019 | 0,033 | 0,039 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 0,56 | 0,56 | 1,19 | 1,26 | 0,77 | 0,84 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 22 | 50 | 16 | 9 | 15 | 20 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 9 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 230 | 210 | 2100 | 2400 | 2100 | 2300 | 5000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 15,9 | 14,2 | 12,4 | 12,4 | 14,2 | 21,3 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,73 | 1,17 | 0,79 | 0,87 | 0,43 | 0,66 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,06 | 0,16 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | <0,02 (**) | <0,02 (**) | <0,02 (**) | <0,02 (**) | 0,03 | 0,06 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,01 | 0,01 | <0,01 (**) | <0,01 (**) | <0,01 (**) | <0,01 (**) | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,03 | 0,04 | <0,01 (**) | <0,01 (**) | 0,01 | 0,01 | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,005 | 0,006 | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | <0,08 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | 0,003 | 0,003 | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 79: Kết quả quan trắc nước mặt trên SG3

| TT | Thông số | Đơnvị | Tháng 01-2017 |  | Tháng 12-2017 |  | Tháng 01-2018 |  | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 29,2 | 28,9 | 27,7 | 28,6 | 27,7 | 28,8 | - |
| 2 | pH | - | 6,5 | 6,6 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,3 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 3,9 | 3,2 | 4,5 | 4,5 | 3,4 | 3,7 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 119 | 124 | 137 | 181 | 218 | 243 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 157 | 168 | 67,3 | 87,4 | 175,4 | 132 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,008 | 0,009 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 26 | 35 | 57 | 69 | 33 | 37 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,138 | 0,133 | 0,027 | 0,025 | 0,12 | 0,117 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 1,12 | 1,12 | 1,96 | 2,1 | 1,12 | 1,13 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 18 | 10 | 9 | 6 | 5 | 6 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 13 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 400 | 700 | 2400 | 2800 | 1400 | 1500 | 5000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 23 | 24,8 | 14,2 | 14,2 | 47,8 | 63,8 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,73 | 0,77 | 0,47 | 0,44 | 0,2 | 0,14 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,11 | 0,1 | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,1 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | 0,51 | 0,68 | 0,15 | <0,02(**) | 0,1 | 0,13 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,01 | 0,02 | 0,01 | <0,01 (**) | <0,01 (**) | <0,01 (**) | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,01 | 0,01 | <0,01 (**) | <0,01 (**) | <0,01 (**) | 0,01 | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | <0,08 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | <0,001 (**) | <0,001 (**) | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 80: Kết quả quan trắc nước mặt trên ĐN1

| TT | Thông số | Đơnvị đo | Tháng 01 – 2017 | Tháng 12 - 2017 | Tháng 01- 2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 27,6 | 28,3 | 27,7 | - |
| 2 | pH | - | 6,85 | 7,9 | 7,2 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 5,5 | 5,6 | 5,3 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 35 | 35 | 39 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 26,5 | 22,2 | 19,2 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,001 | 0,002 | 0,003 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 17 | 43 | 28 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,005 | 0,008 | 0,006 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 0,07 | 0,63 | <0,14(**) | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 7 | 17 | 11 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 9 | 7 | 33 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 4 | 3 | 14 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 110 | 2300 | 750 | 5,000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,16 | 0,44 | 0,10 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | <0,02 (**) | <0,02(**) | 0,04 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,01 | <0,01(**) | 0,01 | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,01 | 0,03 | <00,1(**) | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | 0,03 | 0,03 | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | 0,001 | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 81: Kết quả quan trắc nước mặt trên ĐN2

| TT |  | Thông số | Đơnvị | Tháng 01-2017 |  |  | Tháng 12-2017 |  | Tháng 01-2018 |  | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cường |  | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt |  |
| 1 | Nhiệt độ |  | oC |  | 27,7 | 28,4 | 28,4 | 29,7 | 28,5 | 28,1 | - |
| 2 | pH |  | - |  | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 7,3 | 6,8 | 7,4 | 6-8,5 |
| 3 | DO |  | mg/l |  | 3,4 | 3,8 | 5,2 | 4,7 | 4,6 | 4,9 | ≥5 |
| 4 | EC |  | µs/cm |  | 23 | 29 | 55 | 61 | 65 | 73 | - |
| 5 | TDS |  | mg/l |  | 35 | 30 | 31,7 | 37 | 33,5 | 34,2 | - |
| 6 | NaCl |  | % |  | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | - |
| 7 | Độđục |  | NTU |  | 17 | 32 | 30 | 45 | 46 | 26 | - |
| 8 | NO3-N |  | mg/l |  | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 5 |
| 9 | NO2-N |  | mg/l |  | 0,008 | 0,015 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,008 | 0,05 |
| 10 | NH3-N |  | mg/l |  | 0,14 | 0,35 | 0,42 | 0,28 | 0,14 | <0,14 (**) | 0,3 |
| 11 | SS |  | mg/l |  | 5 | 26 | 11 | 14 | 20 | 11 | 30 |
| 12 | COD |  | mg/l |  | 9 | 9 | 13 | 20 | 33 | 33 | 15 |
| 13 | BOD5 |  | mg/l |  | 4 | 4 | 5 | 9 | 14 | 14 | 6 |
| 14 | Coliform |  | MPN/100 |  | 110 | 90 | 2800 | 2400 | 1500 | 1400 | 5,000 |
| 15 | Cl- |  | mg/l |  | 8,8 | 8,8 | 7,1 | 7,1 | 10,6 | 12,4 | 350 |
| 16 | Fe |  | mg/l |  | 0,2 | 0,59 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,13 | 1 |
| 17 | PO43- |  | mg/l |  | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,02 | 0,2 |
| 18 | F- |  | mg/l |  | <0,02 (**) | <0,02 (**) | <0,02(**) | <0,02(**) | 0,02 | 0,03 | 1,5 |
| 19 | Hg |  | mg/l |  | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As |  | mg/l |  | <0,0025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,0025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu |  | mg/l |  | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,2 |
| 22 | Zn |  | mg/l |  | 0,01 | 0,01 | <0,01(**) | <0,01(**) | <0,01(**) | <0,01(**) | 1,0 |
| 23 | Cr3+ |  | mg/l |  | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | <0,01(**) | <0,01(**) | - |
| 24 | Cr6+ |  | mg/l |  | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni |  | mg/l |  | <0,08 (**) | <0,08 (**) | 0,03 | 0,03 | <0,03(**) | <0,03(**) | 0,1 |
| 26 | Pb |  | mg/l |  | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd |  | mg/l |  | <0,001 (**) | <0,001 (**) | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ |  | mg/l |  | KPHT | KPHT | KPHT | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 82: Kết quả quan trắc nước mặt trên ĐN3

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 |  | Tháng 12-2017 |  | Tháng 01-2018 |  | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 27,8 | 28,6 | 28,5 | 29,7 | 28,7 | 27,9 | - |
| 2 | pH | - | 7,1 | 6,9 | 7,4 | 7,1 | 6,9 | 7,5 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 3,2 | 3,7 | 5,3 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 25 | 32 | 50 | 57 | 61 | 68 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 32 | 34 | 28,6 | 33,7 | 31,4 | 30,5 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 18 | 28 | 29 | 42 | 52 | 27 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,009 | 0,013 | 0,011 | 0,01 | 0,011 | 0,011 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 0,21 | 0,28 | 0,49 | 0,56 | 0,14 | <0,14 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 12 | 17 | 13 | 10 | 17 | 20 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 9 | 9 | 7 | 13 | 40 | 40 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 5 | 4 | 3 | 6 | 17 | 17 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 150 | 140 | 2100 | 2300 | 1400 | 1100 | 5,000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 10,6 | 10,6 | 8,9 | 7,1 | 8,9 | 10,6 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,25 | 0,63 | 0,07 | 0,03 | 0,19 | 0,24 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,05 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | <0,02 (**) | <0,02 (**) | <0,02(**) | <0,02(**) | 0,07 | 0,14 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,0025 (**) | <0,00025 (**) | <0,0025 (**) | <0,00025 (**) | <0,0025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,04 | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,01 | 0,01 | 0,01 | <0,01(**) | <0,01(**) | <0,01(**) | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | <0,01(**) | <0,01(**) | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | <0,08 (**) | 0,04 | 0,04 | <0,03(**) | <0,03(**) | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | <0,001 (**) | <0,001 (**) | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 83: Kết quả quan trắc nước mặt trên ĐN4

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 |  | Tháng 12-2017 |  | Tháng 01-2018 |  | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt | Cường | Kiệt |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 27,8 | 28,6 | 28,3 | 29,6 | 29,1 | 28,2 | - |
| 2 | pH | - | 7,2 | 7,09 | 7,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 3,2 | 2,95 | 5,3 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 27 | 29 | 53 | 49 | 66 | 70 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 16 | 32 | 29,3 | 29,5 | 37,2 | 31,7 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 26 | 19 | 32 | 43 | 49 | 21 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,014 | 0,012 | 0,01 | 0,009 | 0,009 | 0,011 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 0,35 | 0,28 | 0,56 | 0,28 | 0,28 | 0,21 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 7 | 11 | 10 | 19 | 12 | 9 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 9 | 9 | 13 | 13 | 40 | 27 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 5 | 4 | 5 | 5 | 17 | 12 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100 | 90 | 70 | 2100 | 2400 | 230 | 210 | 5,000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 8,8 | 10,6 | 7,1 | 7,1 | 8,9 | 8,9 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,45 | 0,29 | 0,01 | 0,15 | 0,17 | 0,31 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,06 | 0,12 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | <0,02 (**) | <0,02 (**) | <0,02(**) | <0,02(**) | 0,05 | 0,44 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,0025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,05 | <0,03 (**) | 0,04 | <0,03 (**) | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,01 | 0,01 | <0,01(**) | <0,01(**) | <0,01(**) | <0,01(**) | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | <0,01(**) | <0,01(**) | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | <0,08 (**) | 0,05 | 0,05 | <0,03(**) | <0,03(**) | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | <0,001 (**) | <0,001 (**) | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 84: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG1

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2017 | Tháng 01-2018 | QCVN 08-MT: 2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 30,6 | 28,1 | 28,1 | - |
| 2 | pH | - | 6,1 | 7,3 | 7,4 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 3,1 | 4,2 | 3,6 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 226 | 188 | 281 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 94 | 84,7 | 124 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,011 | 0,009 | 0,014 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 25 | 10 | 86 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,068 | 0,005 | 0,002 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 1,47 | 1,26 | 2,45 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 20 | 19 | 14 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 18 | 27 | 33 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 9 | 11 | 12 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 1500 | 4000 | 4300 | 5,000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 33,6 | 28,4 | 74,7 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 2,59 | 2,72 | 1,75 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,25 | 0,17 | 0,5 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | 0,25 | <0,02(**) | 0,04 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,02 | <0,01(**) | 0,02 | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,01 | <0,01(**) | <0,01(**) | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03(**) | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | <0,001 (**) | <0,0008(**) | <0,0008 (**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 85: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG2

| STT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2017 | Tháng 01-2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 30,1 | 28,9 | 27,4 | - |
| 2 | pH | - | 6,5 | 7,7 | 7,4 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 5,2 | 5,7 | 5,4 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 76 | 115 | 125 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 49 | 53,7 | 57,5 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,004 | 0,006 | 0,006 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 321 | 49 | 113 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,058 | 0,106 | 0,040 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 1,75 | 1,68 | 1,54 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 259 | 44 | 36 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 18 | 13 | 20 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 9 | 5 | 9 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/ 100ml | 1400 | 4300 | 1500 | 5,000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 3 | 0,54 | 0,44 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | <0,02 (**) | 0,02 | 0,02 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,01 | 0,01 | <0,01(**) | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,01 | 0,01 | <0,01(**) | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | <0,03 (**) | <0,03(**) | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | <0,001 (**) | <0,0008(**) | <0,0008 (**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 86: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG3

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2017 | Tháng 01-2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 31,3 | 30,1 | 27,7 | - |
| 2 | pH | - | 6,58 | 6,7 | 6,1 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 2,11 | 3,9 | 3,3 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 342 | 339 | 394 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 188 | 184 | 179 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,017 | 0,017 | 0,02 | - |
| 7 | Độđục | NTU | 24 | 160 | 78 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 1,5 | 0,6 | 0,4 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,172 | 0,087 | 0,003 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 8,05 | 6,58 | 7,35 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 31 | 10 | 20 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 48 | 67 | 33 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 23 | 27 | 14 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/ 100ml | 1100 | 4000 | 1400 | 5,000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 49,6 | 47,9 | 85,1 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 1,53 | 1,15 | 1,62 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,29 | 0,37 | 0,55 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | <0,02 (**) | 0,03 | 0,06 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03(**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,06 | 0,01 | <0,01(**) | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | <0,01 (**) | <0,01(**) | <0,01(**) | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | <0,03(**) | <0,03(**) | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | 0,003 | <0,0008(**) | <0,0008 (**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 87: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG4

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2017 | Tháng 01 -2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 32,6 | 30,5 | 30,8 | - |
| 2 | pH | - | 6,96 | 6,6 | 8,2 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 1,88 | 3,8 | 4,5 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 649 | 531 | 215 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 323 | 235 | 331 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,032 | 0,027 | 0,03 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 96 | 32 | 79 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,7 | 0,1 | 1,4 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,042 | 0,002 | 0,011 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 14,7 | 9,52 | 16,8 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 76 | 80 | 236 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 75 | 133 | 107 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 38 | 53 | 45 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 2000 | 4600 | 2000 | 5,000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 74,4 | 56,7 | 81,5 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 2,38 | 3,06 | 2 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 1 | 1,2 | 1,24 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | <0,02 (**) | <0,02 (**) | 0,09 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,03 | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,27 | 0,21 | 0,49 | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,01 | 0,02 | 0,03 | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | <0,03(**) | <0,03(**) | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | 0,002 | <0,0008(**) | <0,0008 (**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 88: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG5

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2017 | Tháng 01-2018 | QCVN 08-MT :2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 30,5 | 29,3 | 30 | - |
| 2 | pH | - | 6,94 | 7,5 | 6,8 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 2,14 | 3,6 | 4,3 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 643 | 632 | 93 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 322 | 327 | 328 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,032 | 0,032 | 0,044 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 80 | 17 | 128 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,045 | 0,006 | 0,006 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 14 | 11,2 | 14 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 78 | 11 | 43 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 62 | 20 | 60 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 33 | 8 | 25 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 1500 | 4300 | 1500 | 5,000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 92,2 | 74,5 | 86,8 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 1,11 | 0,78 | 0,46 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,95 | 0,85 | 0,66 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | 0,52 | 0,04 | 0,03 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03(**) | <0,03(**) | <0,03(**) | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,16 | 0,1 | 0,13 | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | <0,01 (**) | <0,03(**) | 0,01 | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | <0,03(**) | <0,03(**) | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | 0,001 | <0,0008(**) | <0,0008(**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 89: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG6

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2017 | Tháng 01 -2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 27,8 | 28,7 | 27,7 | - |
| 2 | pH | - | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 5,5-9 |
| 3 | DO | mg/l | 2,4 | 4,2 | 3,7 | ≥4 |
| 4 | EC | µs/cm | 477 | 213 | 619 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 468 | 107 | 317,7 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,024 | 0,012 | 0,031 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 38 | 38 | 272 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 10 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,017 | 0,003 | 0,001 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 8,4 | 2,52 | 8,4 | 0,9 |
| 11 | SS | mg/l | 45 | 18 | 28 | 50 |
| 12 | COD | mg/l | 40 | 13 | 47 | 30 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 21 | 6 | 22 | 15 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 900 | 2400 | 1500 | 7.500 |
| 15 | Cl- | mg/l | 71 | 26,6 | 132,9 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 1,23 | 1,02 | 0,24 | 1,5 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,45 | 0,3 | 0,61 | 0,3 |
| 18 | F- | mg/l | 0,85 | <0,02(**) | 0,86 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,05 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,5 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,07 | <0,01(**) | <0,01(**) | 1,5 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,05 | <0,01(**) | 0,04 | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,008 | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,04 |
| 25 | Ni | mg/l | 0,09 | <0,03 (**) | 0,05 | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,05 |
| 27 | Cd | mg/l | <0,001 (**) | <0,0008(**) | <0,0008 (**) | 0,01 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 1 |

Bảng 90: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG7

| STT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2017 | Tháng 01-2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 29,5 | 29,9 | 28,8 | - |
| 2 | pH | - | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 5,5-9 |
| 3 | DO | mg/l | 2,1 | 3,7 | 2,5 | ≥4 |
| 4 | EC | µs/cm | 1,347 | 1,505 | 2,207 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 1,472 | 681,7 | 892 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,067 | 0,075 | 0,41 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 121 | 69 | 483 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 10 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,41 | 0,016 | 0,001 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 20,3 | 10,9 | 14,7 | 0,9 |
| 11 | SS | mg/l | 338 | 41 | 45 | 50 |
| 12 | COD | mg/l | 268 | 60 | 40 | 30 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 140 | 25 | 19 | 15 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 2800 | 4600 | 2800 | 7,500 |
| 15 | Cl- | mg/l | 230,4 | 319,1 | 301,3 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 5,8 | 0,63 | 2,05 | 1,5 |
| 17 | PO43- | mg/l | 1,85 | 0,13 | 0,48 | 0,3 |
| 18 | F- | mg/l | 0,81 | 0,58 | 1,37 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | 0,002 | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,05 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,12 | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,5 |
| 22 | Zn | mg/l | 2 | 0,32 | 0,31 | 1,5 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,08 | <0,03 (**) | 0,03 | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,008 | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,04 |
| 25 | Ni | mg/l | 0,19 | 0,05 | 0,08 | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,05 |
| 27 | Cd | mg/l | 0,002 | <0,008 (**) | 0,002 | 0,01 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 1 |

Bảng 91: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG8

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2017 | Tháng 01-2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 28,4 | 28,3 | 28,4 | - |
| 2 | pH | - | 4,15 | 6,2 | 6,9 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 3,9 | 3,7 | 4,1 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 221 | 1,36 | 460 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 142 | 576,3 | 399 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,14 | 0,068 | 0,023 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 16 | 29 | 25 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,3 | 0,1 | 1,5 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,018 | 0,004 | 0,22 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 44,8 | 14 | 16,1 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 20 | 34 | 19 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 53 | 87 | 40 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 25 | 35 | 16 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 2100 | 4300 | 3900 | 5,000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 992,6 | 425,4 | 39 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,91 | 0,44 | 0,56 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,48 | 0,9 | 2,8 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | <0,02 (**) | 0,12 | 0,05 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03 (**) | 3,1 | 1,05 | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 17,6 | 3,75 | 0,23 | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,05 | 0,09 | 0,02 | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,01 | <0,005(**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | 0,44 | 0,14 | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | 0,001 | <0,0008(**) | <0,0008(**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 92: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG9

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2017 | Tháng 01-2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 29,3 | 29,3 | 28,4 | - |
| 2 | pH | - | 6,9 | 7,5 | 7,1 | 5,5-9 |
| 3 | DO | mg/l | 2,2 | 3,7 | 2,5 | ≥4 |
| 4 | EC | µs/cm | 663 | 586 | 950 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 676 | 370 | 672,4 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,033 | 0,044 | 0,047 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 27 | 32 | 395 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 1,8 | 1,0 | 0,1 | 10 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,48 | 0,046 | 0,005 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 13,3 | 9,24 | 9,8 | 0,9 |
| 11 | SS | mg/l | 41 | 10 | 26 | 50 |
| 12 | COD | mg/l | 62 | 40 | 47 | 30 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 30 | 16 | 20 | 15 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 1100 | 2400 | 3000 | 7,500 |
| 15 | Cl- | mg/l | 70,9 | 70,9 | 124,1 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,97 | 0,49 | 1,0 | 1,5 |
| 17 | PO43- | mg/l | 1,25 | 0,72 | 0,82 | 0,3 |
| 18 | F- | mg/l | 0,82 | 0,36 | 0,48 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,05 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,03 | <0,03 (**) | 0,06 | 0,5 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,19 | 0,05 | 0,08 | 1,5 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,01 | 0,01 | 0,05 | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,04 |
| 25 | Ni | mg/l | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,05 |
| 27 | Cd | mg/l | <0,001 (**) | <0,0008 (**) | 0,003 | 0,01 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 1 |

Bảng 93: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG10

| STT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2017 | Tháng 01-2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 29,7 | 31,1 | 30,3 | - |
| 2 | pH | - | 7,3 | 7,8 | 7,6 | 5,5-9 |
| 3 | DO | mg/l | 2,6 | 2,9 | 2,9 | ≥4 |
| 4 | EC | µs/cm | 1311 | 1986,3 | 2628 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 1,539 | 936 | 1,091 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,065 | 0,097 | 0,131 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 94 | 55 | 433 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 10 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,039 | 0,009 | 0,007 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 47,6 | 43,4 | 44,8 | 0,9 |
| 11 | SS | mg/l | 129 | 58 | 165 | 50 |
| 12 | COD | mg/l | 282 | 193 | 120 | 30 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 145 | 78 | 56 | 15 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 2800 | 3900 | 4300 | 7,500 |
| 15 | Cl- | mg/l | 389,9 | 1418 | 531,8 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,93 | 0,53 | 1,02 | 1,5 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,85 | 0,14 | 0,52 | 0,3 |
| 18 | F- | mg/l | 1,09 | 2,82 | 1,97 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,05 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,05 | 0,11 | 2,64 | 0,5 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,87 | 0,37 | 0,73 | 1,5 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,08 | 0,39 | 0,16 | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,008 | 0,009 | 0,01 | 0,04 |
| 25 | Ni | mg/l | 0,15 | 0,4 | 0,28 | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,05 |
| 27 | Cd | mg/l | <0,001 (**) | <0,0008 (**) | 0,002 | 0,01 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 1 |

Bảng 94: Kết quả quan trắc nước mặt trên Suối Đờn RSG11

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2017 | Tháng 01-2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 32,5 | 29,7 | 25,1 | - |
| 2 | pH | - | 7,12 | 7,7 | 7,1 | 5,5-9 |
| 3 | DO | mg/l | 2,58 | 4,1 | 2,9 | ≥4 |
| 4 | EC | µs/cm | 648 | 624 | 712 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 329 | 321,5 | 524 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,031 | 0,037 | 0,035 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 143 | 41 | 126 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 10 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,068 | 0,013 | 0,01 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 23,1 | 24,5 | 28 | 0,9 |
| 11 | SS | mg/l | 140 | 102 | 92 | 50 |
| 12 | COD | mg/l | 312 | 198 | 153 | 30 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 162 | 79 | 72 | 15 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 2300 | 4300 | 3000 | 7.500 |
| 15 | Cl- | mg/l | 106,3 | 70,9 | 115,2 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,39 | 1,24 | 0,21 | 1,5 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,34 | 1,2 | 0,42 | 0,3 |
| 18 | F- | mg/l | 0,7 | 0,36 | <0,02(**) | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,05 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,32 | <0,03(**) | 0,03 | 0,5 |
| 22 | Zn | mg/l | 1,15 | 0,4 | 0,72 | 1,5 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,02 | 0,02 | 0,08 | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,04 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | 0,06 | <0,03(**) | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,05 |
| 27 | Cd | mg/l | 0,003 | <0,0008 (**) | 0,002 | 0,01 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 1 |

Bảng 95: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN1

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2018 | Tháng 01-2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 26,9 | 28,7 | 26,8 | - |
| 2 | pH | - | 6,31 | 7,3 | 6,7 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 5 | 4,7 | 4,6 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 127 | 54,5 | 179 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 69,7 | 32 | 75,4 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,004 | 0,005 | 0,009 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 47 | 47 | 69 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 1,3 | 0,7 | 0,9 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,054 | 0,021 | 0,027 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 1,26 | 1,54 | 1,4 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 47 | 127 | 44 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 9 | 20 | 27 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 5 | 8 | 12 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/ 100ml | 210 | 4600 | 2100 | 5,000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 23 | 8,8 | 17,7 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,91 | 1 | 0,18 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,17 | 0,32 | 0,13 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | <0,02 (**) | 0,18 | 0,48 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | 0,15 | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,04 | <0,01 (**) | <0,01(**) | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,01 | <0,01 (**) | 0,01 | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | 0,001 | <0,0008(**) | <0,0008 (**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 96: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN2

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2017 | Tháng 01-2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 26,9 | 28,5 | 26,4 | - |
| 2 | pH | - | 6,52 | 7,2 | 6,9 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 6,06 | 3,8 | 3,6 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 325 | 574 | 477 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 247 | 478 | 210 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,02 | 0,067 | 0,024 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 103 | 37 | 43 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,7 | 13 | 1,3 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,068 | 0,24 | 0,259 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 11,2 | 11,2 | 9,8 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 51 | 24 | 25 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 136 | 33 | 53 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 65 | 13 | 23 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 2800 | 4600 | 2800 | 5,000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 71 | 70,9 | 15,9 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 2,18 | 2,97 | 0,31 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,76 | 0,44 | 0,66 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | 0,77 | 1,02 | 0,59 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,42 | 0,1 | 0,35 | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,02 | <0,01 (**) | <0,01 (**) | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | 0,06 | <0,03 (**) | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | <0,001 (**) | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 97: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN3

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2017 | Tháng 01-2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 27,5 | 28,9 | 28,7 | - |
| 2 | pH | - | 6,7 | 7,3 | 6,6 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 3,8 | 4,2 | 4,3 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 165 | 356 | 220 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 89 | 152,8 | 142 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,008 | 0,019 | 0,011 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 48 | 107 | 39 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 1,4 | 1,9 | 1,0 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,116 | 0,193 | 0,058 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 1,75 | 1,96 | 2,24 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 36 | 39 | 63 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 13 | 20 | 27 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 6 | 8 | 12 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 400 | 4300 | 2300 | 5,000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 35,4 | 28,36 | 21,2 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,81 | 2,01 | 0,47 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,13 | 0,12 | 0,18 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | <0,02 (**) | <0,02 (**) | 0,45 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,01 | <0,01 (**) | 0,02 | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | 0,03 | <0,03 (**) | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | <0,001 (**) | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 98: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN4

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2017 | Tháng 01-2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 27,6 | 28,2 | 28,3 | - |
| 2 | pH | - | 6,94 | 7,7 | 7,8 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 4,02 | 4,5 | 5,2 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 47 | 442 | 206 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 28,9 | 169,3 | 100,3 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,01 | 0,022 | 0,010 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 28 | 114 | 43 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,014 | 0,202 | 0,036 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 0,28 | 4,2 | 3,22 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 12 | 16 | 32 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 9 | 20 | 27 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 4 | 8 | 12 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 110 | 4300 | 2000 | 5,000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 10,6 | 24,8 | 17,7 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,46 | 0,86 | 0,42 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,07 | 0,26 | 0,32 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | <0,02 (**) | <0,02 (**) | 0,51 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,01 | <0,01 (**) | 0,01 | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | 0,03 | <0,03 (**) | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | 0,001 | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 99: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN5

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2017 | Tháng 01-2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 30,4 | 28,4 | 26,5 | - |
| 2 | pH | - | 7,26 | 7,3 | 7,8 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 2,92 | 4,7 | 4,1 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 726 | 421 | 646 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 368 | 242 | 215 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,039 | 0,03 | 0,032 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 90 | 57 | 46 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,139 | 0,186 | 0,154 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 5,95 | 11,7 | 11,2 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 72 | 1,3 | 48 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 35 | 27 | 67 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 18 | 11 | 29 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 700 | 4600 | 2100 | 5,000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 109,9 | 70,9 | 28,3 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,39 | 0,53 | 0,22 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,36 | 0,51 | 0,67 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | 1,2 | 0,46 | 0,65 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | <0,01 (**) | <0,01 (**) | 0,02 | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | 0,07 | <0,03 (**) | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | 0,002 | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 100: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN6

| STT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2017 | Tháng 01-2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 29,4 | 28,7 | 25,7 | - |
| 2 | pH | - | 6,62 | 6,5 | 7,8 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 3,51 | 4,1 | 3,8 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 215 | 346 | 314 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 117 | 158 | 135,2 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,01 | 0,018 | 0,016 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 135 | 23 | 51 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,075 | 0,043 | 0,037 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 2,03 | 2,24 | 2,1 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 348 | 14 | 16 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 35 | 20 | 33 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 17 | 8 | 14 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 900 | 4000 | 2300 | 5,000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 17,7 | 21,27 | 14,1 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 3,2 | 0,17 | 0,08 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,2 | 0,04 | 0,06 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | 0,52 | 0,17 | 0,35 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,03 | <0,01 (**) | <0,01(**) | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | <0,01 (**) | <0,01 (**) | 0,02 | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | 0,002 | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 101: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN7

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2017 | Tháng 01-2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 26,4 | 27,4 | 28,6 | - |
| 2 | pH | - | 6,02 | 6,9 | 5,7 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 6,57 | 5,7 | 6,6 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 50 | 19 | 32 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 14,6 | 12 | 20,4 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,002 | 0,003 | 0,002 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 17 | 6,7 | 12 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,007 | 0,005 | 0,002 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 0,07 | 0,14 | 0,14 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 11 | 10 | 12 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 9 | 13 | 20 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 5 | 6 | 9 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 140 | 4300 | 750 | 5,000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 5,3 | 7,1 | 14,1 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,12 | 0,16 | 0,06 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,05 | 0,08 | 0,01 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | <0,02 (**) | 0,14 | 0,37 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,14 | <0,01 (**) | <0,01(**) | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,01 | 0,01 | 0,02 | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | 0,002 | <0,0008(**) | <0,0008 (**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 102: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN8

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2017 | Tháng 01-2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 27,7 | 29,7 | 29,3 | - |
| 2 | pH | - | 6,6 | 6,9 | 6,7 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 3,3 | 4,4 | 3,5 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 277 | 307 | 243 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 290 | 149 | 151,4 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,014 | 0,015 | 0,013 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 33 | 76 | 59 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 1,1 | 0,7 | 47 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,049 | 0,013 | 0,008 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 0,84 | 0,84 | 1,05 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 39 | 108 | 47 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 9 | 7 | 27 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 4 | 3 | 12 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 150 | 4600 | 1200 | 5,000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 63,8 | 49,6 | 21,2 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,63 | 0,46 | 0,01 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,06 | 0,38 | 0,14 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | <0,02 (**) | 0,10 | 0,58 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03 (**) | <0,03(**) | <0,03 (**) | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,03 | <0,01(**) | <0,01(**) | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,04 | 0,01 | 0,03 | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,007 | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | <0,001 (**) | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 103: Kết quả quan trắc nước mặt trên STT1

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2017 | Tháng 01-2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 26,9 | 27,5 | 28,1 | - |
| 2 | pH | - | 6,52 | 7,4 | 6,9 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 3,3 | 5,3 | 4,7 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 22 | 42 | 58 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 52 | 24,9 | 29,7 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,001 | 0,004 | 0,004 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 33 | 23 | 372 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,021 | 0,055 | 0,08 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 1,54 | 0,98 | 1,33 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 10 | 24 | 96 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 9 | 20 | 67 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 4 | 8 | 27 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 210 | 4000 | 1100 | 5,000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 10,6 | 10,6 | 7,1 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,72 | 0,88 | 0,82 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,71 | 0,25 | 0,38 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | 0,57 | 0,09 | 0,1 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,03 | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,01 | <0,01 (**) | 0,02 | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,01 | <0,01 (**) | 0,01 | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | <0,03 (**) | 0,03 | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | <0,001 (**) | <0,0008 (**) | 0,001 | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 104: Kết quả quan trắc nước mặt trên STT2

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2017 | Tháng 01-2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 28,2 | 28,4 | 29,4 | - |
| 2 | pH | - | 6,64 | 6,8 | 7,7 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 3,6 | 4,3 | 3,8 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 130 | 114 | 209,7 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 86 | 71,5 | 104 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,007 | 0,007 | 0,01 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 52 | 67 | 350 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,087 | 0,061 | 0,18 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 2,45 | 2,4 | 2,24 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 57 | 24 | 17 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 9 | 20 | 20 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 5 | 8 | 8 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 150 | 4300 | 1400 | 5,000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 1,12 | 1,19 | 0,58 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,49 | 0,34 | 0,23 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | 0,27 | 0,11 | 0,03 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,01 | <0,01(**) | <0,01(**) | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | <0,03 (**) | 0,03 | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | <0,001 (**) | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 105: Kết quả quan trắc nước mặt trên STT3

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2017 | Tháng 01-2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 27,4 | 28,3 | 29,5 | - |
| 2 | pH | - | 7,1 | 7,3 | 6,3 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 3,8 | 4,5 | 4,6 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 76 | 103 | 187 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 51 | 60,7 | 87 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,004 | 0,006 | 0,008 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 33 | 42 | 178 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,6 | 1,3 | 0,6 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,026 | 0,081 | 0,044 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 0,77 | 1,54 | 0,56 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 21 | 27 | 14 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 13 | 13 | 13 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 1100 | 3900 | 2300 | 5000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 15,9 | 14,2 | 15,9 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,63 | 1,29 | 0,53 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,08 | 0,11 | 0,1 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | 0,61 | 0,04 | <0,02 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,01 | <0,01 (**) | 0,01 | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,02 | <0,01 (**) | <0,01 (**) | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | <0,001 (**) | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 106: Kết quả quan trắc nước mặt trên RTT1

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2017 | Tháng 01-2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 27,2 | 26,7 | 27,4 | - |
| 2 | pH | - | 6,14 | 7,2 | 5,5 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 4,2 | 5,8 | 4,2 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 33 | 38 | 100 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 66 | 23,4 | 75,6 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,002 | 0,002 | 0,005 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 13 | 13 | 181 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,6 | 1,5 | 1 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,048 | 0,05 | 0,12 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 2,94 | 0,98 | 1,89 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 7 | 6 | 34 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 9 | 13 | 13 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 140 | 4600 | 640 | 5000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 8,8 | 8,9 | 5,3 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,34 | 0,29 | 0,29 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 1,1 | 0,32 | 0,65 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | 0,61 | <0,02(**) | 0,05 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,01 | 0,02 | <0,01(**) | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,01 | <0,01(**) | <0,01(**) | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | <0,001 (**) | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 107: Kết quả quan trắc nước mặt trên RTT2

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2018 | Tháng 01-2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 28,4 | 27,9 | 29,3 | - |
| 2 | pH | - | 6,62 | 6,7 | 7,1 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 3,2 | 4,1 | 3,4 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 143 | 179 | 303 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 182 | 86,9 | 147,3 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,007 | 0,009 | 0,015 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 91 | 56 | 432 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 2,3 | 1,7 | 0,7 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,15 | 0,109 | 0,07 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 3,36 | 3,2 | 1,89 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 167 | 21 | 24 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 31 | 13 | 27 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 15 | 6 | 11 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 900 | 4300 | 1200 | 5000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 14,2 | 19,5 | 24,8 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 1,77 | 1,02 | 0,37 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,85 | 0,69 | 0,43 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | 0,27 | <0,02(**) | 0,04 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,03 | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,09 | <0,01(**) | 0,01 | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,01 | <0,01(**) | 0,01 | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | <0,03(**) | <0,03(**) | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | <0,001 (**) | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 108: Kết quả quan trắc nước mặt trên SB

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2017 | Tháng 01-2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 27,7 | 28,6 | 28,4 | - |
| 2 | pH | - | 7,1 | 6,9 | 6,1 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 3,5 | 5,4 | 5,8 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 20 | 36 | 61 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 51 | 23 | 26,6 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,001 | 0,003 | 0,004 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 54 | 37 | 67 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,018 | 0,004 | 0,004 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 0,56 | 0,28 | 0,14 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 40 | 16 | 21 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 9 | 13 | 33 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 4 | 6 | 14 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 230 | 1500 | 1100 | 5000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 7,1 | 7,1 | 17,7 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 1,45 | 1,24 | 0,22 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,09 | 0,1 | 0,19 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | <0,02 (**) | <0,02 (**) | 0,61 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,01 | <0,1(**) | <0,1(**) | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,05 | 0,01 | 0,01 | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | 0,009 | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | 0,03 | <0,03 (**) | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | 0,001 | <0,0008 (**) | <0,0008 (**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 109: Kết quả quan trắc nước mặt trên KTL1

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2017 | Tháng 01-2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 27,1 | 28,4 | 27,2 | - |
| 2 | pH | - | 6,8 | 7,1 | 7 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 3,4 | 5,7 | 5,6 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 13 | 32 | 86 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 48 | 19 | 28,4 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,001 | 0,003 | 0,004 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 51 | 31 | 70 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,012 | 0,005 | 0,001 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 0,35 | 0,28 | 0,14 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 18 | 19 | 6 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 9 | 7 | 40 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 5 | 3 | 17 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 200 | 2100 | 240 | 5000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 7,1 | 5,3 | 12,4 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 1,27 | 1,39 | 0,05 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | <0,02 (**) | <0,02 (**) | 0,13 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,01 | <0,01(**) | <0,01(**) | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,03 | 0,01 | 0,01 | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | <0,03(**) | <0,03 (**) | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | 0,001 | <0,0008(**) | <0,0008 (**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |

Bảng 110: Kết quả quan trắc nước mặt trên KTL2

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng 01-2017 | Tháng 12-2017 | Tháng 01-2018 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 29,4 | 29,8 | 29,5 | - |
| 2 | pH | - | 6,58 | 7,1 | 7,4 | 6-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 4,1 | 4,5 | 4,3 | ≥5 |
| 4 | EC | µs/cm | 14 | 23 | 30 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 43 | 14,5 | 19,5 | - |
| 6 | NaCl | % | 0,001 | 0,002 | 0,002 | - |
| 7 | Độ đục | NTU | 5 | 11 | 7 | - |
| 8 | NO3-N | mg/l | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 5 |
| 9 | NO2-N | mg/l | 0,006 | 0,002 | 0,003 | 0,05 |
| 10 | NH3-N | mg/l | 0,07 | <0,14(**) | 0,14 | 0,3 |
| 11 | SS | mg/l | 9 | 9 | 12 | 30 |
| 12 | COD | mg/l | 9 | 7 | 47 | 15 |
| 13 | BOD5 | mg/l | 4 | 3 | 20 | 6 |
| 14 | Coliform | MPN/100ml | 230 | 2400 | 460 | 5000 |
| 15 | Cl- | mg/l | 7,1 | 3,5 | 14,2 | 350 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 1 |
| 17 | PO43- | mg/l | 0,07 | 0 | 0,02 | 0,2 |
| 18 | F- | mg/l | 0,08 | 0,16 | 0,08 | 1,5 |
| 19 | Hg | mg/l | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | <0,00024 (**) | 0,001 |
| 20 | As | mg/l | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | <0,00025 (**) | 0,02 |
| 21 | Cu | mg/l | <0,03 (**) | <0,03 (**) | <0,03 (**) | 0,2 |
| 22 | Zn | mg/l | 0,01 | <0,01(**) | <0,01(**) | 1,0 |
| 23 | Cr3+ | mg/l | 0,01 | 0,02 | 0,01 | - |
| 24 | Cr6+ | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 25 | Ni | mg/l | <0,08 (**) | 0,03 | <0,03 (**) | 0,1 |
| 26 | Pb | mg/l | <0,005 (**) | <0,005 (**) | <0,005 (**) | 0,02 |
| 27 | Cd | mg/l | <0,001 (**) | <0,0008(**) | <0,0008 (**) | 0,005 |
| 28 | Tổng dầu mỡ | mg/l | KPHT | KPHT | KPHT | 0,5 |