MỤC LỤC

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU	6

1.1 Giới thiệu chung	6

1.2 Căn cứ pháp lý để xây dựng chương trình:	6

CHƯƠNG II	7

2.1. Vị trí quan trắc	7

2.1.1. Phạm vi thực hiện	7

2.1.2. Kế hoạch thực hiện	7

2.1.3. Tần suất quan trắc:	7

2.2. Danh mục các thông số quan trắc theo tháng	7

2.3. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm	7

2.4. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu	8

2.5. Phương pháp phân tích mẫu	8

2.6. Mô tả địa điểm lấy mẫu	10

2.7. Điều kiện lấy mẫu	15

2.8. Tiêu chuẩn so sánh	18

2.9. Công tác QA/QC trong quan trắc	18

2.9.1. QA/QC trong lập kế hoạch quan trắc	18

2.9.2. QA/QC trong công tác chuẩn bị	18

2.9.3. QA/QC tại hiện trường	18

2.9.4. QA/QC trong phòng thí nghiệm	19

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC	21

3.1. Sông Sài Gòn	21

3.1.1. Các điểm quan trắc trên các đoạn sông Sài Gòn:	21

3.1.2. Rạch đổ ra khu vực thượng lưu Sông Sài Gòn:	23

3.1.3. Rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn	26

3.1.4. Rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn	29

3.2. Sông Đồng Nai:	32

3.2.1. Các điểm quan trắc trên các đoạn sông Đồng Nai:	32

3.2.2. Các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai:	35

3.2.3. Các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai:	38

3.2.3. Các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai:	46

3.3. Sông Thị Tính:	48

3.4. Sông Bé và kênh thủy lợi đổ vào sông Bé:	52

3.5. Đánh giá chỉ số chất lượng nước:	54

CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QA/QC	55

4.1. Kết quả QA/QC hiện trường:	55

4.2. Kết quả QA/QC phòng thí nghiệm:	56

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	57

5.1. Kết luận	57

5.1.1. Sông Sài Gòn và các rạch đổ vào sông Sài Gòn:	57

5.1.2. Sông Đồng Nai và rạch đổ vào sông Đồng Nai::	57

5.1.3. Sông Thị Tính và các rạch đổ vào sông Thị Tính:	58

5.1.4. Sông Bé:	58

5.2. Kiến nghị	58

Phụ lục.........................................................................................................................59

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BTNMT	: Bộ Tài nguyên và Môi trường

HTMT							: Hiện trạng môi trường

TCVN	: Tiêu chuẩn Việt Nam

TP TDM	: Thành phố Thủ Dầu Một

QCVN	: Quy chuẩn Việt Nam

WQI	: Chỉ số chất lượng nước

WQI thông số	: Chỉ số chất lượng nước tính toán cho mỗi thông số

RPD	: Phần trăm sai khác tương đối của mẫu lặp

LD1	: Kết quả phân tích lần thứ nhất

LD2 	: Kết quả phân tích lần thứ hai

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Danh mục các thông số quan trắc	7

Bảng 2: Danh mục về thiết bị quan trắc	7

Bảng 3: Phương pháp lấy mẫu và bảo quản	8

Bảng 4: Phương pháp phân tích mẫu	8

Bảng 5: Danh mục điểm quan trắc và ký hiệu mẫu	10

Bảng 6: Điều kiện lấy mẫu	16

Bảng 7: Hàm lượng N-NH3 trên các đoạn sông Sài Gòn	21

Bảng 8: Hàm lượng COD trên các đoạn sông Sài Gòn	22

Bảng 9: Hàm lượng N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Sài Gòn	24

Bảng 10: Hàm lượng COD trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Sài Gòn	25

Bảng 11: Hàm lượng N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn	27

Bảng 12: Hàm lượng COD trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn	28

Bảng 13: Hàm lượng N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn	30

Bảng 14: Hàm lượng COD trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn 	31

Bảng 15: Hàm lượng N-NH3 trên các đoạn sông Đồng Nai	33

Bảng 16: Hàm lượng COD trên các đoạn sông Đồng Nai	34

Bảng 17: Hàm lượng N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu S.Đồng Nai	35

Bảng 18: Hàm lượng COD trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu S. Đồng Nai	36

Bảng 19: Hàm lượng N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu S. Đồng Nai	38

Bảng 20: Hàm lượng COD trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai	39

Bảng 21: Hàm lượng N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai	41

Bảng 22: Hàm lượng COD trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai	42

Bảng 23: Hàm lượng N-NH3 trên sông Thị Tính	44

Bảng 24: Hàm lượng COD trên sông Thị Tính	45

Bảng 25: Hàm lượng N-NH3 trên sông Bé và kênh thủy lợi	47

Bảng 26: Hàm lượng COD trên sông Bé và kênh thủy lợi	48

Bảng 27: Giá trị WQI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước	50

Bảng 28: Kết quả thực hiện QC hiện trường - tháng 5 năm 2020	66

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên các đoạn sông Sài Gòn	22

Biểu đồ 2: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên các đoạn sông Sài Gòn	23

Biểu đồ 3: Diễn biến N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Sài Gòn	24

Biểu đồ 4: Diễn biến COD trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Sài Gòn	25

Biểu đồ 5: Diễn biến N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn	27

Biểu đồ 6: Diễn biến COD trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn	28

Biểu đồ 7: Diễn biến N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn	30

Biểu đồ 8: Diễn biến COD trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn	31

Biểu đồ 9: Diễn biến N-NH3 trên các đoạn sông Đồng Nai	33

Biểu đồ 10: Diễn biến COD trên các đoạn sông Đồng Nai	34

Biểu đồ 11: Diễn biến N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai	36

Biểu đồ 12: Diễn biến COD trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai	37

Biểu đồ 13: Diễn biến N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai	39

Biểu đồ 14: Diễn biến COD trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai	40

Biểu đồ 15: Diễn biến N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai	42

Biểu đồ 16: Diễn biến COD trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai	43

Biểu đồ 17: Diễn biến mức độ ô nhiễm N-NH3 trên sông Thị Tính	45

Biểu đồ 18: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên sông Thị Tính	46

Biểu đồ 19: Diễn biến mức độ ô nhiễm N-NH3 trên sông Bé và kênh thủy lợi	48

Biểu đồ 20: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên sông Bé và kênh thủy lợi	49

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

1.1 Giới thiệu chung:

Thực hiện Quyết định số 918/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 04 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020. Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thực hiện chương trình quan trắc trong năm 2019 với 34 điểm quan trắc nước mặt trên toàn tỉnh với các mục đích sau:

- Đánh giá hiện trạng, xem xét diễn biến xu hướng chất lượng môi trường nước mặt giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý đưa ra những quyết sách đúng và kịp thời.

- Cung cấp số liệu, thông tin có độ tin cậy và có hệ thống về chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên nhằm phát triển bền vững.

- Theo dõi hiện trạng và xu hướng diễn biến chất lượng nguồn nước mặt trên các sông, rạch, các chi lưu của hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn chảy qua địa phận tỉnh Bình Dương.

1.2 Căn cứ pháp lý để xây dựng chương trình:

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014.

- Quyết định số: 90/2016/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy họach mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

- Thông tư số: 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

- Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 15/01/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

- Quyết định số: 918/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

CHƯƠNG II:

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

2.1. Vị trí quan trắc

2.1.1. Phạm vi thực hiện

Khu vực tỉnh Bình Dương

2.1.2. Kế hoạch thực hiện

Kế hoạch quan trắc nước mặt năm 2020 được lập trước ngày 22 hàng tháng và được phê duyệt trong một tuần trước khi thực hiện.

2.1.3. Tần suất quan trắc:

Tần suất 12 tháng/năm hay định kỳ 1 lần/tháng

2.2. Danh mục các thông số quan trắc theo tháng

Bảng 1: Danh mục các thông số quan trắc

| Stt | Nhóm thông số | Thông số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhóm thông số đo nhanh tại hiện trường | Nhiệt độ, pH, Độ đục, Độ dẫn điện, TDS, Muối, DO |
| 2 | Nhóm thông số phân tích trong phòng thí nghiệm | BOD5, COD, SS, NH3-N, NO3-N,NO2-N, Coliform, Dầu tổng, Cl-, Fe, PO43-, F- và Các Kim loại nặng (Hg, As, Cu, Zn, Cr+3, Cr+6, Ni, Pb, Cd), Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ (Aldrin, Dieldrin, DDTs, Heptachlor & Heptachlorepoxide, Tổng carbon hữu cơ), CN-, Phenol. |

2.3. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm

Bảng 2: Danh mục về thiết bị quan trắc

| Stt | Tên thiết bị | Model thiết bị | Hãng sản xuất | Tần suất hiệu chuẩn và kiểm định |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | THIẾT BỊ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG |  |  |  |
| 1 | Máy đo nhanh hiện trường TOA 22A | TOA 22A | Mỹ | 1 lần/năm và trước khi đo |
| 2 | Máy đo độ dẫn điện, TDS, độ muối | TDS | Mỹ | 1 lần/năm và trước khi đo |
| 3 | Thiết bị lấy mẫu nước phương ngang WildCo | - | Mỹ | - |
| II | THIẾT BỊ PHÒNG THỬ NGHIỆM |  |  |  |
| 1 | Máy quang phổ DR 5000 | HACH | Mỹ | 1 lần/năm |
| 2 | Tù sấy member | TS4 | Đức | 1 lần/năm |
| 3 | Tủ ủ BOD 300 lít | Shellab | Mỹ | 1 lần/năm |
| 4 | Tủ bảo quản mẫu 800 lít | Alaska | Mỹ | 1 lần/năm |
| 5 | Máy lọc nước RO | RO | Mỹ | 1 lần/năm |
| 6 | Máy đo độ đục 2100N | HACH | Mỹ | 1 lần/năm |
| 7 | Máy đo pH để bàn | HANA | Mỹ | 1 lần/năm |
| 8 | Máy đo oxy hòa tan | HQ40D | Mỹ | 1 lần/năm |
| 9 | Bộ lọc cặn SS | Đức | Mỹ | 1 lần/năm |
| 10 | Cân phân tích | Sartorius | Đức | 1 lần/năm |
| 11 | Máy phân tích dầu trong nước | Horiba | Nhật | 1 lần/năm |
| 12 | Hệ thống Quang phổ hấp thu nguyên tử AA400 | AAS | Mỹ | 1 lần/năm |
| 13 | Sắc ký khí | Thermo | Mỹ | 1 lần/năm |

2.4. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu

Bảng 3: Phương pháp lấy mẫu và bảo quản

| Thành phần | Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu |
| --- | --- |
| Thành phần môi trường nước | - TCVN 6663-1:2011: Chất lượng nước -Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu. - TCVN 6663-3:2008: Chất lượng nước -Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu. - TCVN 6663-6:2008: Hướng dẫn lấy mẫu nước ở sông, suối. - TCVN 6663-14: 2000: Chất lượng nước - hướng dẫn đảm bảo chất lượng lấy mẫu và xử lý mẫu nước môi trường. - Ngoài ra còn áp dụng các quy định của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO/IEC 17025:2005. |

2.5. Phương pháp phân tích mẫu

Bảng 4: Phương pháp phân tích mẫu

| Stt | Tên thông số | Thiết bị/ Phương pháp phân tích | Giới hạn phát hiện/Độ chính xác |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ (0C) | Máy TOA 22A | 0 - 50oC |
| 2 | Xác định pH | Máy TOA 22A | 0 - 14 |
| 3 | Xác định chỉ số oxy hòa tan (DO) (mg/L) | Máy TOA 22A | 0 - 20 |
| 4 | Độ dẫn điện EC (µs/cm) | Máy TOA 22A | 0 - 199,9 mS |
| 5 | Xác định tổng chất rắn hoà tan (TDS) (mg/L) | Máy TDS ADWA 332 | 0 - 19900 mg/L |
| 6 | Xác định hàm lượng Natri Clorua (NaCl) (%) | Máy TOA 22A | 0 - 4% |
| 7 | Xác định độ đục (NTU) | Máy TOA 22A | 0 - 800 NTU |
| 8 | Xác định hàm lượng Nitrate (NO3 – N) (mg/L) | TCVN 7323-2-2004 | 0,06 mg/L |
| 9 | Xác định hàm lượng Nitrite (NO2 – N) (mg/L) | TCVN 6178-1996 | 0,001 mg/L |
| 10 | Xác định hàm lượng Nitơ Amoni (NH3-N) (mg/L) | TCVN 5988-1995 | 0,1 mg/L |
| 11 | Xác định hàm lượng chất rắn lơ lửng (SS) (mg/L) | TCVN 6625-2000 | 2 mg/L |
| 12 | Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD) (mgO2/L) | TCVN 6491-1999 HACH 8000-1998 | 10 mg/L 3 mg/L |
| 13 | Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5) (mgO2/L) | TCVN 6001-1-2008 | 3 mg/L |
| 14 | Coliform (MPN/100mL) | TCVN 6187-2-1996 | 3 MPN/100mL |
| 15 | Xác định hàm lượng Clorua (Cl-) (mg/L) | TCVN 6194-1996 | 5 mg/L |
| 16 | Xác định hàm lượng sắt tổng (Tổng Fe) (mg/L) | TCVN 6177-1996 | 0,01 mg/L |
| 17 | Xác định hàm lượng Phosphate (PO43-) ( tính theo P) (mg/L) | SMEWW 4500 PO43- (E)-2012 | 0,01 mg/L |
| 18 | Xác định hàm lượng Florua (F-) (mg/L) | HACH 8029-1998 | 0,02 mg/L |
| 19 | Xác định hàm lượng Thủy ngân (Hg) (mg/L) | TCVN 7877-2008 | 0,00024 mg/L |
| 20 | Xác định hàm lượng Asen (As) (mg/L) | TCVN 6626-2008 | 0,00025 mg/L |
| 21 | Xác định hàm lượng Đồng (Cu) (mg/L) | TCVN 6193-1996 | 0,03 mg/L |
| 22 | Xác định hàm lượng Kẽm (Zn) (mg/L) | TCVN 6193-1996 | 0,008 mg/L |
| 23 | Xác định hàm lượng Crôm III (Cr3+) (mg/L) | TCVN 6222 - 2008 HACH 8023-1998 | 0,10 mg/L |
| 24 | Xác định hàm lượng Crôm VI (Cr6+) (mg/L) | HACH 8023-1998 | 0,005 mg/L |
| 25 | Xác định hàm lượng Niken (Ni) (mg/L) | TCVN 6193-1996 | 0,08 mg/L |
| 26 | Xác định hàm lượng Chì (Pb) (mg/L) | TCVN 6193-1996 | 0,02 mg/L |
| 27 | Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) (mg/L) | TCVN 6193-1996 | 0,005 mg/L |
| 28 | Xác định hàm lượng dầu mỡ tổng (mg/L) | SMEWW 5520-B-2017 | 0,3 mg/L |
| 29 | Xác định hàm lượng Phenol (mg/L) | TCVN 6261:1996 | 0,001 mg/L |
| 30 | Xác định hàm lượng Xyanua (mg/L) | TCVN 6181:1996 | 0,002 mg/L |
| 31 | Xác định hàm lượng Aldrin (mg/L) | EPA 8081 & EPA 3510C | 0,005 µg/L |
| 32 | Xác định hàm lượng Dieldrin (mg/L) | EPA 8081 & EPA 3510C | 0,005 µg/L |
| 33 | Xác định hàm lượng DDTs (mg/L) | EPA 8081 & EPA 3510C | 0,005 µg/L |
| 34 | Xác định hàm lượng Heptachlor & Heptachlorepoxide (mg/L) | EPA 8081 & EPA 3510C | 0,005 µg/L |
| 35 | Xác định hàm lượng tổng Cacbon hữu cơ (TOC) (mg/L) | SMEWW 5310-B-2012 | 0,025 mg/L |

2.6. Mô tả địa điểm lấy mẫu

BẢN ĐỒ CHẤM ĐIỂM QUAN TRẮC

Bảng 5: Danh mục điểm quan trắc và ký hiệu mẫu

| Stt | Tên điểm quan trắc | Vị trí lấy mẫu |  |  | Ký hiệu |  | Giới thiệu sơ lược |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vĩ độ | Kinh độ |  |  |  |  |
| I | Trên Sông Sài Gòn và các rạch đổ ra sông Sài Gòn |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Trên Sông Sài Gòn |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cách đập Dầu Tiếng 2 km | 11017’17’’ | 106021’15’’ |  | SG1 |  | Đánh giá chất lượng nước thượng nguồn sông Sài Gòn khu vực bắt đầu chảy qua địa phận tỉnh Bình Dương |
| 2 | Họng thu nước nhà máy nước TDM | 10058’55’’ | 106038’36’’ |  | SG2 |  | Đánh giá chất lượng nguồn nước mặt cung cấp cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thị xã TDM |
| 3 | Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - Sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu | 10052’01’’ | 106042’48’’ |  | SG3 |  | Đánh giá chất lượng nước sông Sài Gòn bị tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Dĩ An, Thuận An và các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố HCM |
| 1.2 | Trên các rạch đổ ra sông Sài Gòn |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rạch tại cầu Bà Sảng | 1100’6,6’’ |  | 106038’31’’ |  | RSG1 | Đánh giá chất lượng bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của một phần thành phố mới Bình Dương và dân cư xung quanh |
| 5 | Suối Giữa tại Cầu Suối Giữa | 11000’6,3’’ |  | 106038’54’’ |  | RSG2 | Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của thành phố mới Bình Dương, khu vực phía bắc TDM |
| 6 | Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành | 10058’51’’ |  | 106039’19’’ |  | RSG3 | Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của thị xã Thủ Dầu Một |
| 7 | Suối Cát tại Cầu Trắng | 10057’13’’ |  | 106040’40’’ |  | RSG4 | Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ các khu đô thị, khu dân cư |
| 8 | Suối Chòm Sao tại Cầu Bà Hai | 10056’36’’ |  | 106041’27’’ |  | RSG5 | Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ các KCN Việt Hương, các doanh nghiệp gốm sứ và nước thải sinh hoạt của khu dân cư |
| 9 | Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký | 10052’8’’ |  | 106042’56’’ |  | RSG6 | Đánh giá chất lượng nước rạch Vĩnh Bình bị tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp thuộc Bình Dương và một số cơ sở sản xuất thuộc thành phố Hồ Chí Minh |
| 10 | Kênh Ba Bò tại cầu Kênh | 10053’7’’ |  | 106043’55’’ |  | RSG7 | Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải Khu công nghiệp Sóng Thần I, II, các cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp và các khu dân cư vào kênh Ba Bò |
| 11 | Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn | 11005’03’’ |  | 106032’09’’ |  | RSG8 | Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải từ các Công ty, KCN và nước thải sinh hoạt của khu dân cư khu vực lân cận KCN Rạch Bắp |
| 12 | Kênh thoát nước thải tại cầu ông Bố | 10053’54’’ |  | 106042’56’’ |  | RSG9 | Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải từ các Công ty, KCN và nước thải sinh hoạt của khu dân cư khu vực KCN Đồng An 1 |
| 13 | Kênh D tại cầu bắt qua kênh D | 10053’45’’ |  | 106043’11’’ |  | RSG10 | Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải từ các Công ty, KCN và nước thải sinh hoạt của khu dân cư khu vực KCN Đồng An 1 |
| 14 | Suối Đờn tại cầu Suối Đờn | 10058’36’’ |  | 106044’32’’ |  | RSG11 | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của các công ty và khu dân cư ven kênh đổ ra sông Sài Gòn |
| II | Trên Sông Đồng Nai và các rạch đổ ra sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trên Sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cách ngã ba sông ĐN – SB 1 km | 11063’31’’ |  | 106055’31’’ |  | ĐN1 | Đánh giá chất lượng nước mặt tại hợp lưu của sông Đồng Nai và sông Bé |
| 16 | Cầu mới bắc qua cù lao Bạch Đằng | 1100’25,7’’ |  | 106046’47’’ |  | ĐN2 | Đánh giá chất lượng nước mặt đầu vào cho nhà máy cấp nước Tân Hiệp |
| 17 | Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp | 1103’9’’ |  | 106043’2’’ |  | ĐN3 | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi hoạt động nuôi cá bè và hoạt động sản xuất của một số nhà máy |
| 18 | Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba | 10058’33’’ |  | 106046’18’’ |  | ĐN4 | Đánh giá chất lượng nước mặt đầu vào cho nhà máy cấp nước Tân Ba và khu vực hạ lưu sông Đồng Nai thuộc địa phận Bình Dương |
| 2.2 | Trên các rạch đổ ra sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Suối Cái tại Cầu Bến Sắn | 1100’42’’ | 106045’12’’ |  | RĐN1 |  | Đánh giá chất lượng nước mặt của hợp lưu của các suối Thợ Ụt, Ngọn Bà Tánh, Dung Gia, Vĩnh Lai, bị tác động bởi nước thải của khu công nghiệp Đồng An II, VSIP II, TP mới Bình Dương, khu dân cư VSIP |
| 20 | Suối Bưng Cù tại Cầu Suối Nước | 10058’57’’ | 106045’31’’ |  | RĐN2 |  | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ CCN khu vực Thái Hòa, An Phú, các khu chợ, nhà ở tập thể công nhân, các khách sạn, nhà nghỉ |
| 21 | Suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản | 10059’51’’ | 106046’09’’ |  | RĐN3 |  | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ KCN Nam Tân Uyên và các nhà máy ngoài KCN |
| 22 | Suối Cái tại Cầu Bà Kiên | 10058’49’’ | 106046’19’’ |  | RĐN4 |  | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước của khu công nghiệp Đồng An II, VSIP II, TP mới Bình Dương, khu dân cư VSIP Khu dân cư Tân Phước Khánh, các nhà máy ngoài khu công nghiệp |
| 23 | Suối Siệp tại cống trên QL 1K | 10055’01’’ | 106048’20’’ |  | RĐN5 |  | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư thị xã Dĩ An |
| 24 | Rạch Bà Hiệp tại Cầu Bà Hiệp | 10053’39’’ | 106049’10’’ |  | RĐN6 |  | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các công ty: Công ty thuốc sát trùng Thanh Sơn, Công ty KOVIDA |
| 25 | Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc | 110 4’36’’ | 106056’30’’ |  | RĐN7 |  | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các công ty, khu dân cư và khu công nghiệp Đất Cuốc |
| 26 | Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt | 110 05’11’’ | 106042’10’’ |  | RĐN8 |  | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các công ty, khu công nghiệp VSIP 2 mở rộng |
| III | Trên Sông Bé |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Cầu Sông Bé -cầu Phước Hòa | 11015’10’’ | 106045’28’’ |  | SB |  | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các nhà máy cao su thải ra suối Lùng và đổ vào sông Bé |
| IV | Trên Sông Thị Tính và các rạch đổ ra sông Thị Tính |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Trên Sông Thị Tính |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Cầu Phú Bình | 11014’27’’ | 106029’32’’ |  | STT1 |  | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải các nhà máy sản xuất mủ cao su Phú Bình, Long Hòa và một số cơ sở chăn nuôi heo và nước thải khu dân cư |
| 29 | Cầu trên đường vành đai 4 | 1106’3’’ | 106035’54’’ |  | STT2 |  | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải KCN, đô thị Bàu Bàng, các KCN và đô thị Mỹ Phước, hoạt động chăn nuôi quy mô lớn |
| 30 | Cầu Ông Cộ | 11002’18’’ | 106036’39’’ |  | STT3 |  | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của KCN Mỹ Phước I, II, III và Cụm Công nghiệp Tân Định, nhà máy giấy Vạn Phát, Tân Thuận An, các khu dân cư thuộc Thị trấn Mỹ Phước |
| 4.2 | Trên các rạch đổ ra sông Thị Tính |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe | 11019’24’’ | 106028’32’’ |  | RTT1 |  | Đánh giá chất lượng nước ở thượng nguồn bị tác động của các hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước |
| 32 | Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan | 11009’15’’ | 106035’9’’ |  | RTT2 |  | Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của các doanh nghiệp và bãi rác tập trung Chánh Phú Hòa |
| 33 | Cửa xả hồ nước Phước Hòa | 11024’20’’ | 106043’11’’ |  | KTL1 |  | Đánh giá chất lượng nước mặt thượng nguồn phục vụ cho hoạt động cấp nước công nghiệp, dân sinh và cải thiện môi trường và chất lượng nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn |
| 34 | Tại giao lộ với QL13 | 11021’26’’ | 106037’54’’ |  | KTL2 |  | Đánh giá chất lượng nước mặt thượng nguồn phục vụ cho hoạt động cấp nước công nghiệp, dân sinh và cải thiện môi trường và chất lượng nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn |

## * Ghi chú: Lượng mẫu đối với mỗi điểm quan trắc được lấy đầy đủ số lượng, riêng các điểm SG 2, 3 và ĐN 2, 3, 4 có hai triều nên số lượng mẫu gấp đôi, ngoài ra theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 15/01/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, số mẫu thực hiện QA/QC là 48 mẫu đã phê duyệt chi tiết trong kế hoạch đính kèm.

2.7. Điều kiện lấy mẫu

# Bảng 5: Điều kiện lấy mẫu

| STT | Ký hiệu mẫu | Ngày lấy mẫu | Giờ lấy mẫu | Đặc điểm thời tiết | Tên người lấy mẫu | Điều kiện bảo quản mẫu | Đặc điểm nơi quan trắc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Trên Sông Sài Gòn và các rạch đổ ra sông Sài Gòn |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Trên Sông Sài Gòn |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SG1 | 08/05/2020 | 12h | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước trong, chảy nhẹ |
| 2 | SG2 | 12/05/2020 | 8h- Cường 13h- Kiệt | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước chảy nhẹ, nhiều lục bình |
| 3 | SG3 | 12/05/2020 | 7h- Cường 14h- Kiệt | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước đục, nhiều lục bình |
| 1.2 | Trên các rạch đổ ra sông Sài Gòn |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RSG1 | 08/05/2020 | 10h | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước đục, nhiều váng dầu |
| 5 | RSG2 | 08/05/2020 | 10h30 | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước đục, nhiều rác |
| 6 | RSG3 | 08/05/2020 | 11h | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước chảy nhẹ, có váng dầu |
| 7 | RSG4 | 08/05/2020 | 11h30 | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước đục, có mùi hôi |
| 8 | RSG5 | 08/05/2020 | 11h45 | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước đục, nhiều rác, nhiều lục bình |
| 9 | RSG6 | 06/05/2020 | 8h | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước đục, nhiều lục bình |
| 10 | RSG7 | 06/05/2020 | 8h30 | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước đục, có mùi hôi, nhiều cặn |
| 11 | RSG8 | 08/05/2020 | 12h | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước chảy siết |
| 12 | RSG9 | 06/05/2020 | 9h | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước đục, có mùi hôi |
| 13 | RSG10 | 06/05/2020 | 10h | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước đục, có mùi hôi |
| 14 | RSG11 | 06/05/2020 | 9h30 | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước đen, đục, có nhiều cặn |
| II | Trên Sông Đồng Nai và các rạch đổ ra sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trên Sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ĐN1 | 13/05/2020 | 9h | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước trong, chảy mạnh |
| 16 | ĐN2 | 13/05/2020 | 17h- Cường 9h30- Kiệt | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước trong, chảy mạnh |
| 17 | ĐN3 | 13/05/2020 | 16h- Cường 10h- Kiệt | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước trong, chảy mạnh |
| 18 | ĐN4 | 13/05/2020 | 15h- Cường 10h30- Kiệt | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước trong, chảy mạnh |
| 2.2 | Trên các rạch đổ ra sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RĐN1 | 05/05/2020 | 7h | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước đục, chảy mạnh |
| 20 | RĐN2 | 04/05/2020 | 7h | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước trong, chảy nhẹ, có mùi hôi, có rác |
| 21 | RĐN3 | 04/05/2020 | 7h30 | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước đục, chảy nhẹ |
| 22 | RĐN4 | 04/05/2020 | 8h | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước đục, chảy siết |
| 23 | RĐN5 | 04/05/2020 | 8h30 | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước đục, chảy siết |
| 24 | RĐN6 | 04/05/2020 | 9h | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước chảy nhẹ, có nhiều váng dầu |
| 25 | RĐN7 | 05/05/2020 | 8h | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước trong, chảy siết |
| 26 | RĐN8 | 05/05/2020 | 9h | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước đục, chảy siết |
| III | Trên Sông Bé |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SB | 07/05/2020 | 9h | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước đục, chảy mạnh |
| IV | Trên Sông Thị Tính và các rạch đổ ra sông Thị Tính |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Trên Sông Thị Tính |  |  |  |  |  |  |
| 28 | STT1 | 11/05/2020 | 13h | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước trong, chảy nhẹ |
| 29 | STT2 | 11/05/2020 | 13h | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước đục, nhiều lục bình |
| 30 | STT3 | 11/05/2020 | 14h | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước đục, nhiều lục bình |
| 4.2 | Trên các rạch đổ ra sông Thị Tính và kênh thủy lợi |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RTT1 | 11/05/2020 | 12h | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước trong, chảy mạnh |
| 32 | RTT2 | 11/05/2020 | 12h30 | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước đục |
| 33 | KTL1 | 07/05/2020 | 10h | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước chảy mạnh |
| 34 | KTL2 | 07/05/2020 | 11h | Nắng | Bảo, Toàn | 4 ±10C | Nước chảy mạnh |

2.8. Tiêu chuẩn so sánh

Kết quả quan trắc được so sánh theo quy chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và được phân hạng nhằm đánh giá, kiểm soát chất lượng nước, phục vụ cho các mục đích sử dụng khác nhau.

Các nhánh sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Thị Tính, sông Bé, Kênh thủy lợi và các rạch đổ vào các nhánh sông chính phục vụ cho mục đích cấp nước được so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2).

Các rạch đổ vào sông Sài Gòn đoạn từ cầu Bình Nhâm đổ về hạ lưu được so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1).

2.9. Công tác QA/QC trong quan trắc

2.9.1. QA/QC trong lập kế hoạch quan trắc

Xác định mục tiêu, mục đích của chương trình quan trắc, từ đó lập và phê duyệt kế hoạch quan trắc chi tiết cho từng tháng quan trắc, trong đó nêu rõ thời gian thực hiện chương trình, xác định tuyến quan trắc, xác định vị trí quan trắc, thông số quan trắc, số lượng mẫu thực và mẫu QC, thiết bị lấy mẫu và chứa mẫu, thiết bị đo và phân tích tại hiện trường, điều kiện bảo quản mẫu, bảo hộ lao động và nhân lực thực hiện.

2.9.2. QA/QC trong công tác chuẩn bị

Công tác chuẩn bị, phân công cụ thể như sau:

- Bố trí quan trắc viên, phương tiện đi lại.

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị hóa chất, phương pháp cụ thể.

- Xác định thời gian dự kiến lấy mẫu phù hợp theo chế độ triều cho từng điểm quan trắc.

- Sổ theo dõi sử dụng thiết bị, Biên bản hiệu chuẩn thiết bị và biên bản hiện trường.

- Bản Check List hiện trường.

- Thực hiện việc hiệu chuẩn bảo trì và kiểm soát thiết bị định kỳ, tùy loại thiết bị mà hiệu chuẩn nội bộ hay hiệu chuẩn bên ngoài.

2.9.3. QA/QC tại hiện trường

Quản lý mẫu từ khâu lấy mẫu hiện trường, bảo quản, vận chuyển mẫu và phân tích trong PTN thực hiện theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 15/01/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

## a. Phương pháp lấy mẫu, xử lý mẫu và bảo quản mẫu

- Trên sông Sài Gòn và sông Đồng Nai: Tại mỗi điểm quan trắc tiến hành lấy 01 mẫu trộn (bờ bên trái, bờ bên phải và giữa dòng) và theo tầng nước 0,5m và 1m. Tại các điểm có triều lấy mẫu ở đỉnh triều và chân triều gồm các điểm SG2, SG3, ĐN2, ĐN3, ĐN4. Các điểm quan trắc còn lại lấy một mẫu tại thời điểm chân triều.

- Các sông rạch khác: lấy một mẫu tại thời điểm chân triều.

- Mẫu được lấy bằng dung cụ lấy mẫu nước phương ngang dung tích 2 lít, có dây định sẵn chiều dài để xác định độ sâu cần lấy. Mẫu này được đo nhanh các thông số tại hiện trường và cho vào các chai mẫu kỹ thuật được bảo quản lạnh trong thùng đá nhiệt độ 10C ÷ 50C, vận chuyển về phòng thử nghiệm để phân tích.

- Lượng mẫu: Đối với mỗi điểm quan trắc lấy đầy đủ lượng mẫu gồm: 01 chai vi sinh 0,5 lít, 01 chai hóa lý 1 lít, 01 chai kim loại nặng 1 lít, 01 chai dầu mỡ 1 lít.

## b. Mẫu kiểm soát chất lượng tại hiện trường

Chương trình quan trắc nước mặt được thực hiện  theo đúng quy định của Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 15/01/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, mẫu QC quan trắc tháng 05 bao gồm: Mẫu trắng thiết bị tại Cầu Phú Bình (STT1) và mẫu trắng hiện trường tại kênh D tại cầu bắt qua kênh D (RSG10), mẫu lặp hiện trường tại Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký (RSG6) và vị trí cách đập Dầu Tiếng 2 km (SG1).

2.9.4. QA/QC trong phòng thí nghiệm

Tất cả các quá trình phân tích đều được kiểm soát theo một quy trình đã ban hành tại SOP của PTN. Việc tính toán, xử lý số liệu theo các tiêu chí thiết lập tại PTN và đã được hướng dẫn cụ thể trong tài liệu SOP.

Quản lý mẫu từ khâu lấy mẫu hiện trường, bảo quản, vận chuyển mẫu và phân tích trong PTN thực hiện theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 15/01/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

## a/ Bảo đảm chất lượng phân tích (QA)

- Nhân viên PTN được quy định rõ chức năng, nhiệm vụ trong văn bản mô tả công việc và được cấp có thẩm quyền ký.

- Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng được rà soát, bổ sung cập nhật thường xuyên để phù hợp với tình hình thực tế của PTN và Trung tâm (Sổ tay chất lượng, các thủ tục, quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu,...).

- Hồ sơ, tài liệu được kiểm soát đầy đủ, định kỳ.

- Đánh giá nội bộ hoạt động của phòng thí nghiệm: 01 năm/lần.

- Phương pháp thử nghiệm: TCVN, SMEWW, EPA,... các phương pháp đều được phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng (được rà soát 01 năm/lần hoặc khi có bất kỳ sự thay đổi nào).

- Xây dựng đầy đủ các SOP thử nghiệm cho các thông số phân tích, xác định độ KĐBĐ cho từng phương pháp của từng thông số.

- Thực hiện việc hiệu chuẩn bảo trì và kiểm soát thiết bị định kỳ, tùy loại thiết bị mà hiệu chuẩn nội bộ hay hiệu chuẩn bên ngoài.

- Điều kiện tiện nghi môi trường luôn được theo dõi hàng ngày, bảo đảm không ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.

- Tham gia so sánh liên phòng thí nghiệm và thử nghiệm thành thạo quy trình phân tích hàng năm theo yêu cầu của các thông tư, QCVN đã ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường: PTN đã duy trì và chọn lựa tham gia các chương trình thử nghiệm liên phòng định kỳ hàng năm do CEM, VINALAB tổ chức.

- Thực hiện phân tích so sánh với các phương pháp giống hoặc khác nhau: một thông số phân tích có nhiều phương pháp thử được lực chọn, hiện PTN đã xin công nhận từ 1 đến 2 phương pháp thử cho 1 thông số phân tích, vì vậy luôn luôn đảm bảo được việc kiểm tra chéo giữa các phương pháp với nhau.

## b/ Kiểm soát chất lượng (QC)

- Để kiểm soát chất lượng quan trắc nước mặt tháng 05 năm 2020, PTN đã sử dụng các loại mẫu QC như: Mẫu lặp và mẫu thêm chuẩn tại mã mẫu DV/ 3717,3718 và DV/3807,3808; mẫu trắng tại mã mẫu QC-BL-09, QC-BL-10, mẫu chuẩn kiểm soát tại mã mẫu QC-2-09, QC-2-10.

- Kiểm tra chất lượng số liệu bằng cách sử dụng phương pháp thống kê, đưa ra được các giới hạn để so sánh đối chiếu kết quả, phải xác định được sai số chấp nhận được.

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC MẶT

3.1. Sông Sài Gòn

3.1.1. Các điểm quan trắc trên các đoạn sông Sài Gòn:

- SG1: Cách đập Dầu Tiếng 2Km

- SG2: Họng thu nước nhà máy nước Thủ Dầu Một

- SG3: Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - Sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu

Bảng 7: Hàm lượng N-NH3 trên các đoạn sông Sài Gòn

| Thông số NH3-N (mg/L) | Tháng 5 2019 | Tháng 6 2019 | Tháng 7 2019 | Tháng 8 2019 | Tháng 9 2019 | Tháng 10 2019 | Tháng 11 2019 | Tháng 12 2019 | Tháng 01 2020 | Tháng 02 2020 | Tháng 03 2020 | Tháng 04 2020 | Tháng 05 2020 | QCVN 08-MT :2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG1 | 0,56 | 0,91 | 0,77 | 1,47 | 1,54 | 1,75 | 1,33 | 1,19 | 1,4 | 0,91 | 0,13 | 0,8 | 0,44 | 0,3 |
| SG2 | 0,18 | 0,42 | 0,8 | 1,23 | 1,3 | 1,37 | 1,12 | 0,77 | 0,32 | 0,53 | 0,13 | 0,03 | 0,4 | 0,3 |
| SG3 | 0,7 | 0,46 | 0,84 | 1,16 | 1,12 | 1,26 | 1,26 | 0,49 | 1,61 | 0,5 | 0,32 | 0,04 | 0,46 | 0,3 |

Biểu đồ 1: Diễn biến NH3 - N trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 8: Hàm lượng COD trên các đoạn sông Sài Gòn

| Thông số COD (mgO2/L) | Tháng 5 2019 | Tháng 6 2019 | Tháng 7 2019 | Tháng 8 2019 | Tháng 9 2019 | Tháng 10 2019 | Tháng 11 2019 | Tháng 12 2019 | Tháng 01 2020 | Tháng 02 2020 | Tháng 03 2020 | Tháng 04 2020 | Tháng 05 2020 | QCVN 08-MT :2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 7 | 7 | 20 | 22 | 26 | 18 | 24 | 15 |
| SG2 | 7 | 10 | 7 | 16,5 | 13 | 13 | 7 | 7 | 33 | 43 | 23 | 20 | 27 | 15 |
| SG3 | 34 | 7 | 20 | 16,5 | 16,5 | 20 | 7 | 7 | 37 | 47 | 33 | 19 | 39 | 15 |

Biểu đồ 2: Diễn biến COD trên các đoạn sông Sài Gòn

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc tháng 05 năm 2020 trên đoạn sông Sài Gòn cho thấy: Thông số NH3 - N vượt chuẩn từ 1,3 ÷ 1,5 lần; tăng 11,2 ÷ 13,1 lần so với tháng trước và giảm 1,3 ÷ 1,5  lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số COD vượt quy chuẩn 1,6 ÷ 2,6 lần; tăng 1,3 lần so với tháng trước và tăng 1,2 ÷ 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong giới hạn cho phép. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép. Thông số BOD5 vượt chuẩn từ 2 ÷ 3,5 lần; tăng 1,7 ÷ 2 lần so với tháng trước và tăng 1,3 ÷ 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại SG2, thông số SS vượt chuẩn 1,2 lần, tăng 1,9 lần so với tháng trước, ổn định so với cùng kì năm trước.

Tại SG3, thông số NO2_N vượt chuẩn 1,8 lần, tăng 3,5 lần so với tháng trước, tăng 4,1 lần so với cùng kì năm trước.

Hiện tại sông Sài Gòn là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các nhà máy sản xuất, chế biến, các khu công nghiệp, nước thải từ quá trình chăn nuôi và đặc biệt là nước thải sinh hoạt đang được thải ra sông mỗi ngày.

3.1.2. Rạch đổ ra khu vực thượng lưu Sông Sài Gòn:

- RSG1: Rạch tại cầu Bà Sảng

- RSG2: Suối Giữa tại cầu Suối Giữa

- RSG8: Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn

Bảng 9: Hàm lượng N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Sài Gòn

| Thông số NH3-N (mg/L) | Tháng 5 2019 | Tháng 6 2019 | Tháng 7 2019 | Tháng 8 2019 | Tháng 9 2019 | Tháng 10 2019 | Tháng 11 2019 | Tháng 12 2019 | Tháng 01 2020 | Tháng 02 2020 | Tháng 03 2020 | Tháng 04 2020 | Tháng 05 2020 | QCVN 08-MT :2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG1 | 2,66 | 2,1 | 2,31 | 1,89 | 1,68 | 2,03 | 2,17 | 5,6 | 1,68 | 3,85 | 6,8 | 6,16 | 4,9 | 0,3 |
| RSG2 | 3 | 1,47 | 1,89 | 2,24 | 2,38 | 2,38 | 2,03 | 1,75 | 0,84 | 1,75 | 2,67 | 0,83 | 2,5 | 0,3 |
| RSG8 | 6,3 | 5,6 | 0,84 | 2,8 | 2,87 | 2,94 | 4,9 | 4,2 | 0,98 | 1,75 | 12,85 | 6,5 | 0,44 | 0,3 |

Biểu đồ 3: Diễn biến NH3 -N trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 10: Hàm lượng COD trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Sài Gòn

| Thông số COD (mgO2/L) | Tháng 5 2019 | Tháng 6 2019 | Tháng 7 2019 | Tháng 8 2019 | Tháng 9 2019 | Tháng 10 2019 | Tháng 11 2019 | Tháng 12 2019 | Tháng 01 2020 | Tháng 02 2020 | Tháng 03 2020 | Tháng 04 2020 | Tháng 05 2020 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG1 | 27 | 27 | 13 | 20 | 13 | 20 | 7 | 7 | 13 | 14 | 20 | 18 | 18 | 15 |
| RSG2 | 20 | 13 | 13 | 20 | 18 | 13 | 7 | 7 | 13 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| RSG8 | 33 | 7 | 13 | 20 | 13 | 13 | 13 | 7 | 27 | 18 | 40 | 34 | 32 | 15 |

Biểu đồ 4: Diễn biến COD trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Sài Gòn

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc tháng 05 năm 2020 trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn cho thấy: Thông số NH3-N vượt quy chuẩn cho phép từ 1,5 ÷ 16,3 lần; giảm 1,3 ÷ 14,8 lần so với tháng trước và giảm 1,2 ÷ 14,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số COD đạt chuẩn tại RSG2, vượt chuẩn 1,2 lần tại RSG1, vượt chuẩn 2,1 lần tại RSG8. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép.

Tại RSG1, thông số NO2_N vượt chuẩn 1,8 lần; ổn định so với tháng trước và tăng 45 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số BOD5 vượt quy 1,5 lần; ổn định so với tháng trước và giảm 1,3 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số PO43-_P vượt quy 2,3 lần; ổn định so với tháng trước và tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại RSG2, thông số NO2_N vượt chuẩn 3,2 lần; tăng 2,1 lần so với tháng trước và tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại RSG8, thông số NO2_N vượt quy 7,6 lần; giảm 8,3 lần so với tháng trước và tăng 1,3 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số BOD5 vượt quy 2,5 lần; ổn định so với tháng trước và cùng kỳ năm trước; thông số PO43-_P vượt quy 3,8 lần; giảm 1,3 lần so với tháng trước và tăng 5,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

3.1.3. Rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn

- RSG3: Rạch Ông Đành tại cầu Ông Đành

- RSG4: Suối Cát tại Cầu Trắng

- RSG5: Suối Chòm Sao tại Cầu Bà Hai

Bảng 11: Hàm lượng N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn

| Thông số NH3-N (mg/L) | Tháng 5 2019 | Tháng 6 2019 | Tháng 7 2019 | Tháng 8 2019 | Tháng 9 2019 | Tháng 10 2019 | Tháng 11 2019 | Tháng 12 2019 | Tháng 01 2020 | Tháng 02 2020 | Tháng 03 2020 | Tháng 04 2020 | Tháng 05 2020 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG3 | 5,39 | 6,3 | 2,45 | 3,15 | 2,94 | 3,01 | 3,57 | 7,7 | 1,05 | 5,25 | 7 | 6,16 | 4,75 | 0,3 |
| RSG4 | 15,4 | 5,25 | 1,05 | 6,65 | 6,3 | 7 | 8,4 | 5,95 | 0,77 | 8,4 | 10,7 | 3,27 | 4,7 | 0,3 |
| RSG5 | 9,1 | 9,1 | 1,12 | 5,95 | 5,6 | 5,53 | 7,7 | 11,2 | 0,84 | 12,6 | 0,19 | 0,61 | 0,56 | 0,3 |

Biểu đồ 5: Diễn biến NH3 -N trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 12: Hàm lượng COD trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn

| Thông số COD (mgO2/L) | Tháng 5 2019 | Tháng 6 2019 | Tháng 7 2019 | Tháng 8 2019 | Tháng 9 2019 | Tháng 10 2019 | Tháng 11 2019 | Tháng 12 2019 | Tháng 1 2020 | Tháng 2 2020 | Tháng 3 2020 | Tháng 04 2020 | Tháng 05 2020 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG3 | 33 | 40 | 7 | 13 | 13 | 47 | 7 | 27 | 27 | 42 | 34 | 36 | 18 | 15 |
| RSG4 | 107 | 27 | 13 | 93 | 13 | 33 | 20 | 13 | 13 | 92 | 72 | 62 | 46 | 15 |
| RSG5 | 73 | 33 | 7 | 93 | 57 | 73 | 100 | 22 | 20 | 124 | 20 | 22 | 22 | 15 |

Biểu đồ 6: Diễn biến COD trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn

* Đánh giá:

Tại các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn tháng 05 năm 2020 cho thấy: thông số NH3-N vượt chuẩn từ 1,9 ÷ 15,8 lần tại tất cả các vị trí; giảm 1,3  ÷ 1,8 lần so với tháng trước và giảm 1,1 ÷ 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số COD vượt chuẩn cho phép từ 1,2 ÷ 3,1 lần, giảm 1,3 ÷ 2 lần so với tháng trước và giảm 1,8 ÷ 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong giới hạn cho phép. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép. Thông số BOD5 vượt chuẩn 1,5 ÷ 4,2 lần; giảm 1,5 lần so với tháng trước và giảm 1,7 ÷ 3,9 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại RSG4, thông số SS vượt chuẩn 1,3 lần; giảm 1,2 lần so với tháng trước và giảm 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số Fe vượt chuẩn 1,4 lần; ổn định so với tháng trước và giảm 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số PO43-_P vượt quy chuẩn 4,6 lần; giảm 2,2 lần so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

3.1.4. Rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn

- RSG6: Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký

- RSG7: Kênh Ba Bò tại cầu Kênh

- RSG9: Kênh thoát nước thải tại cầu Ông Bố

- RSG10: Kênh D tại cầu bắt qua kênh D

- RSG11: Suối Đờn tại cầu Suối Đờn

Bảng 13: Hàm lượng N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn

| Thông số NH3-N (mg/L) | Tháng 5 2019 | Tháng 6 2019 | Tháng 7 2019 | Tháng 8 2019 | Tháng 9 2019 | Tháng 10 2019 | Tháng 11 2019 | Tháng 12 2019 | Tháng 1 2020 | Tháng 2 2020 | Tháng 3 2020 | Tháng 04 2020 | Tháng 05 2020 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG6 | 1,33 | 0,84 | 1,26 | 1,19 | 1,33 | 1,33 | 2,17 | 6,3 | 5,95 | 13,3 | 0,42 | 0,55 | 0,92 | 0,9 |
| RSG7 | 4,76 | 3,85 | 12,9 | 10,5 | 10,85 | 9,3 | 16,8 | 28 | 24,5 | 18,2 | 22,4 | 15,5 | 12,6 | 0,9 |
| RSG9 | 12,6 | 3,85 | 10,5 | 11,9 | 11,2 | 12,6 | 9,45 | 10,8 | 10,5 | 9,45 | 5,02 | 8,25 | 10,5 | 0,9 |
| RSG10 | 37,1 | 24,5 | 29,7 | 35 | 34,3 | 33,6 | 47,2 | 4,55 | 47,25 | 39,2 | 33,6 | 31,8 | 23,8 | 0,9 |
| RSG11 | 20,3 | 11,9 | 2,38 | 13,3 | 14,7 | 1,96 | 29 | 11,9 | 30,1 | 21 | 33,6 | 17,8 | 31,5 | 0,9 |

Biểu đồ 7: Diễn biến NH3 - N trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 14: Hàm lượng COD trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn

| Thông số COD (mgO2/L) | Tháng 5 2019 | Tháng 6 2019 | Tháng 7 2019 | Tháng 8 2019 | Tháng 9 2019 | Tháng 10 2019 | Tháng 11 2019 | Tháng 12 2019 | Tháng 1 2020 | Tháng 2 2020 | Tháng 3 2020 | Tháng 04 2020 | Tháng 05 2020 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT(B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG6 | 40 | 20 | 7 | 7 | 13 | 20 | 7 | 33 | 33 | 66 | 6 | 8 | 40 | 30 |
| RSG7 | 113 | 73 | 100 | 47 | 13 | 27 | 73 | 107 | 193 | 158 | 110 | 104 | 42 | 30 |
| RSG9 | 312 | 33 | 87 | 47 | 22 | 67 | 33 | 47 | 80 | 70 | 64 | 52 | 56 | 30 |
| RSG10 | 140 | 186 | 193 | 299 | 114 | 87 | 67 | 193 | 127 | 174 | 72 | 64 | 110 | 30 |
| RSG11 | 107 | 120 | 7 | 106 | 110 | 100 | 153 | 40 | 193 | 154 | 122 | 16 | 163 | 30 |

Biểu đồ 8: Diễn biến COD trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn

* Đánh giá:

Tại các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn tháng 05 năm 2020 cho thấy: thông số NH3-N đạt chuẩn trên RSG6, vượt chuẩn 11,7 ÷ 35 lần trên các rạch còn lại, tăng 1,3 ÷ 1,8 lần so với tháng trước và giảm 1,2 ÷ 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số COD vượt chuẩn cho phép từ 1,3 ÷ 5,4 lần trên các rạch còn lại, tăng 1,1 ÷ 10,1 lần so với tháng trước và giảm 1,3 ÷ 5,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong giới hạn cho phép, nồng độ DO thấp. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép. thông số BOD5 vượt quy chuẩn 1,3 ÷ 4,7 lần; tăng 1,1 ÷ 11,7 lần so với tháng trước và giảm 1,4 ÷ 6,7 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số PO43-_ P  vượt quy chuẩn 2,2 ÷ 5,4 lần; giảm 1,2 ÷ 2 lần so với tháng trước và tăng 1,7 ÷ 17,9 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại RSG6, thông số Cl- vượt chuẩn 1,3 lần; tăng 1,2 lần so với tháng trước và tăng 16,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại RSG9, thông số NO2_N vượt chuẩn 4,4 lần; giảm 1,7 lần so với tháng trước và tăng 8,9 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại RSG10, thông số F- vượt quy chuẩn 8,7 lần; tăng 2,5 lần so với tháng trước và tăng 6,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

3.2. Sông Đồng Nai

3.2.1. Các điểm quan trắc trên các đoạn sông Đồng Nai

- ĐN1: Cách ngã ba sông Đồng Nai - Sông Bé 1km

- ĐN2: Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp

- ĐN3: Cầu mới bắc qua cù lao Bạch Đằng

- ĐN4: Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba

Bảng 15: Hàm lượng N-NH3 trên các đoạn sông Đồng Nai

| Thông số NH3-N (mg/L) | Tháng 5 2019 | Tháng 6 2019 | Tháng 7 2019 | Tháng 8 2019 | Tháng 9 2019 | Tháng 10 2019 | Tháng 11 2019 | Tháng 12 2019 | Tháng 1 2020 | Tháng 2 2020 | Tháng 3 2020 | Tháng 4 2020 | Tháng 05 2020 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐN1 | 0,21 | 0,35 | 0,21 | 0,63 | 0,7 | 0,77 | 0,7 | 0,7 | 0,14 | 0,12 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,3 |
| ĐN2 | 0,21 | 0,28 | 0,21 | 0,7 | 0,6 | 0,67 | 0,74 | 0,6 | 0,18 | 0,12 | 0,1 | 0,29 | 0,12 | 0,3 |
| ĐN3 | 0,21 | 0,32 | 0,14 | 0,63 | 0,67 | 0,6 | 0,67 | 0,67 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | 0,13 | 0,12 | 0,3 |
| ĐN4 | 0,28 | 0,25 | 0,18 | 0,7 | 0,53 | 0,74 | 0,63 | 0,56 | 0,18 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,3 |

Biểu đồ 9: Diễn biến NH3 - N trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 16: Hàm lượng COD trên các đoạn sông Đồng Nai

| Thông số COD (mgO2/L) | Tháng 5 2019 | Tháng 6 2019 | Tháng 7 2019 | Tháng 8 2019 | Tháng 9 2019 | Tháng 10 2019 | Tháng 11 2019 | Tháng 12 2019 | Tháng 1 2020 | Tháng 2 2020 | Tháng 3 2020 | Tháng 4 2020 | Tháng 05 2020 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐN1 | 7 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 12 | 8 | 10 | 10 | 15 |
| ĐN2 | 7 | 13 | 20 | 7 | 13 | 7 | 10 | 7 | 10 | 17 | 11 | 11 | 13 | 15 |
| ĐN3 | 13 | 13 | 16,5 | 20 | 13 | 13 | 7 | 7 | 10 | 18 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| ĐN4 | 10 | 13 | 16,5 | 13,5 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 17 | 11 | 12 | 10 | 15 |

Biểu đồ 10: Diễn biến COD trên các đoạn sông Đồng Nai

* Đánh giá:

Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt trên Sông Đồng Nai tháng 05 năm 2020 cho thấy: Thông số NH3-N và COD đạt chuẩn cho phép tại tất cả các vị trí.

Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong giới hạn cho phép. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép.

Chất lượng nước sông Đồng Nai tốt hơn so với chất lượng nước sông Sài Gòn; càng về phía hạ lưu chất lượng nước càng bị ảnh hưởng do tiếp nhận nước thải từ nhiều nguồn, tuy nhiên với sự giám sát chặt chẽ về phía quản lý, chất lượng nước vẫn ổn định và cải thiện so với cùng kỳ các năm và đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

3.2.2. Các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai

- RĐN7: Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc

- RĐN8: Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt

Bảng 17: Hàm lượng N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai

| Thông số NH3-N (mg/L) | Tháng 5 2019 | Tháng 6 2019 | Tháng 7 2019 | Tháng 8 2019 | Tháng 9 2019 | Tháng 10 2019 | Tháng 11 2019 | Tháng 12 2019 | Tháng 1 2020 | Tháng 2 2020 | Tháng 3 2020 | Tháng 4 2020 | Tháng 5 2020 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN7 | 0,21 | 0,35 | 0,28 | 0,28 | 0,42 | 0,21 | 0,56 | 0,28 | 0,7 | 0,14 | 0,12 | 0,04 | 0,14 | 0,3 |
| RĐN8 | 1,82 | 1,4 | 1,75 | 3,5 | 0,84 | 1,19 | 1,05 | 0,56 | 0,98 | 1,19 | 1,19 | 2,74 | 1,96 | 0,3 |

Biểu đồ 11: Diễn biến NH3-N trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 18: Hàm lượng COD trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai

| Thông số COD (mgO2/L) | Tháng 5 2019 | Tháng 6 2019 | Tháng 7 2019 | Tháng 8 2019 | Tháng 9 2019 | Tháng 10 2019 | Tháng 11 2019 | Tháng 12 2019 | Tháng 1 2020 | Tháng 2 2020 | Tháng 3 2020 | Tháng 4 2020 | Tháng 5 2020 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN7 | 7 | 7 | 7 | 20 | 13 | 18 | 13 | 7 | 7 | 20 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| RĐN8 | 7 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 24 | 8 | 8 | 10 | 15 |

Biểu đồ 12: Diễn biến COD trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai

* Đánh giá:

Kết quả quan trắc tháng 05 năm 2020, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép. Thông số NH3-N và COD đạt chuẩn trên RĐN7. Thông số NH3-N vượt 6,5 lần trên RĐN8, COD đạt chuẩn.

Tại RĐN8, thông số NO2_N vượt chuẩn 2,9 lần, giảm 1,8 lần so với tháng trước và tăng 2,6 lần so với cùng kì năm trước; thông số SS vượt chuẩn 1,4 lần, ổn định so với tháng trước và giảm 1,9 lần so với cùng kì năm trước.

3.2.3. Các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai:

- RĐN1: Suối Cái tại cầu Bến Sắn

- RĐN2: Suối Bưng Cù tại cầu Suối Nước

- RĐN3: Suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản

- RĐN4: Suối Cái tại Cầu Bà Kiên

Bảng 19: Hàm lượng N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai

| Thông số NH3-N (mg/L) | Tháng 5 2019 | Tháng 6 2019 | Tháng 7 2019 | Tháng 8 2019 | Tháng 9 2019 | Tháng 10 2019 | Tháng 11 2019 | Tháng 12 2019 | Tháng 1 2020 | Tháng 2 2020 | Tháng 3 2020 | Tháng 4 2020 | Tháng 05 2020 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN1 | 2,45 | 1,75 | 0,63 | 1,47 | 1,54 | 2,1 | 1,68 | 1,05 | 1,33 | 1,26 | 1,82 | 2,27 | 1,82 | 0,3 |
| RĐN2 | 12,6 | 7,5 | 11,5 | 7 | 11,9 | 8 | 8,12 | 6,3 | 11,5 | 8,05 | 10,5 | 10 | 8,3 | 0,3 |
| RĐN3 | 3,15 | 2,66 | 2,8 | 2,03 | 1,54 | 1,82 | 2,17 | 1,89 | 3,15 | 1,33 | 3,36 | 3,88 | 2,85 | 0,3 |
| RĐN4 | 3,22 | 1,26 | 1,12 | 1,47 | 2,38 | 2,1 | 1,4 | 1,05 | 0,28 | 0,14 | 0,21 | 0,04 | 3,8 | 0,3 |

Biểu đồ 13: Diễn biến NH3 - N trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 20: Hàm lượng COD trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai

| Thông số COD (mgO2/L) | Tháng 5 2019 | Tháng 6 2019 | Tháng 7 2019 | Tháng 8 2019 | Tháng 9 2019 | Tháng 10 2019 | Tháng 11 2019 | Tháng 12 2019 | Tháng 1 2020 | Tháng 2 2020 | Tháng 3 2020 | Tháng 4 2020 | Tháng 05 2020 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN1 | 13 | 27 | 13 | 13 | 13 | 18 | 13 | 7 | 7 | 22 | 30 | 24 | 30 | 15 |
| RĐN2 | 53 | 67 | 47 | 53 | 53 | 13 | 120 | 60 | 47 | 48 | 40 | 30 | 34 | 15 |
| RĐN3 | 7 | 20 | 20 | 27 | 7 | 20 | 13 | 7 | 13 | 24 | 20 | 24 | 28 | 15 |
| RĐN4 | 13 | 13 | 33 | 20 | 7 | 20 | 20 | 7 | 13 | 16 | 6 | 10 | 12 | 15 |

Biểu đồ 14: Diễn biến COD trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai

* Đánh giá:

Kết quả quan trắc tháng 05 năm 2020, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT : 2015/BTNMT (A2). Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép. Thông số NH3-N vượt quy chuẩn 6,1 ÷ 27,7 lần trên các rạch còn lại, giảm 1,2 ÷ 1,4 lần so với tháng trước và giảm 1,1 ÷ 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số COD đạt chuẩn trên RĐN4, vượt quy chuẩn 1,9 ÷ 2,3 lần trên các rạch còn lại; tăng 1,2 lần so với tháng trước và tăng 2,3 ÷ 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số Fe vượt quy chuẩn 1,4 ÷ 2,1 lần, tăng 1,6 ÷ 10,2 lần so với tháng trước và tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số BOD5 vượt quy chuẩn 1,8 ÷ 2,7 lần, tăng 1,1 ÷ 1,4 lần so với tháng trước và tăng 2 ÷ 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại vị trí RĐN1, thông số NO2_N vượt quy chuẩn 2,9 lần, giảm 3,1 lần so với tháng trước và tăng 6 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số SS vượt quy chuẩn 3,3 lần, tăng 3,1 lần so với tháng trước và tăng 1,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại vị trí RĐN2, thông số PO43-_P vượt quy chuẩn 3,4 lần, tăng 1,5 lần so với tháng trước và giảm 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại vị trí RĐN3, thông số NO2_N vượt quy chuẩn 3,4 lần, ổn định so với tháng trước và tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số SS vượt quy chuẩn 5 lần, tăng 4,5 lần so với tháng trước và tăng 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

3.2.3. Các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai:

- RĐN5: Suối Siệp tại cống trên QL 1K

- RĐN6: Rạch Bà Hiệp tại Cầu Bà Hiệp

Bảng 21: Hàm lượng N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai

| Thông số NH3-N (mg/L) | Tháng 5 2019 | Tháng 6 2019 | Tháng 7 2019 | Tháng 8 2019 | Tháng 9 2019 | Tháng 10 2019 | Tháng 11 2019 | Tháng 12 2019 | Tháng 1 2020 | Tháng 2 2020 | Tháng 3 2020 | Tháng 4 2020 | Tháng 5 2020 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN5 | 4,2 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 4,9 | 3,85 | 3,71 | 2,8 | 5,23 | 2,24 | 9,1 | 12,1 | 8,98 | 0,3 |
| RĐN6 | 1,82 | 1,12 | 1,61 | 1,54 | 1,12 | 2,17 | 2,03 | 1,26 | 2,03 | 0,56 | 0,56 | 0,11 | 0,67 | 0,3 |

Biểu đồ 15: Diễn biến NH3 - N trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 22: Hàm lượng COD trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai

| Thông số COD (mgO2/L) | Tháng 5 2019 | Tháng 6 2019 | Tháng 7 2019 | Tháng 8 2019 | Tháng 9 2019 | Tháng 10 2019 | Tháng 11 2019 | Tháng 12 2019 | Tháng 1 2020 | Tháng 2 2020 | Tháng 3 2020 | Tháng 4 2020 | Tháng 5 2020 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RĐN5 | 13 | 20 | 7 | 20 | 13 | 13 | 33 | 20 | 27 | 26 | 26 | 20 | 22 | 15 |
| RĐN6 | 7 | 20 | 13 | 33 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 16 | 6 | 8 | 10 | 15 |

Biểu đồ 16: Diễn biến COD trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 05 năm 2020, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép.

Trên RĐN5, thông số NH3 -N vượt chuẩn cho phép 30 lần; COD vượt chuẩn 1,5 lần. Thông số NH3 -N vượt chuẩn 2,2 lần và COD đạt chuẩn trên RĐN6.

Tại vị trí RĐN5, thông số BOD5 vượt quy chuẩn 1,5 lần, tăng 1,1 lần so với tháng trước và tăng 1,3 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số PO43-_P vượt quy chuẩn 2,4 lần, giảm 1,8 lần so với tháng trước và  cùng kỳ năm trước.

Tại vị trí RĐN6, thông số NO2_N vượt quy chuẩn 2,4 lần, tăng 3,3 lần so với tháng trước và tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số PO43-_P vượt quy chuẩn 1,4 lần, tăng 3,2 lần so với tháng trước và  tăng 2,1 lần cùng kỳ năm trước; thông số NO3_N vượt quy chuẩn 1,4 lần, tăng 13,8 lần so với tháng trước và cùng kỳ năm trước; thông số Fe vượt quy chuẩn 1,3 lần, tăng 3,2 lần so với tháng trước và tăng 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Hiện tại các rạch đổ vào sông Đồng Nai là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các hộ dân, nhà máy sản xuất, chế biến, các KCN, nước thải từ quá trình chăn nuôi và nước thải sinh hoạt đang được thải ra mỗi ngày.

3.3. Sông Thị Tính:

- STT1: Cầu Phú Bình

- STT2: Cầu trên đường vành đai 4

- STT3: Cầu Ông Cộ

- RTT1: Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và Suối Căm Xe

- RTT2: Hợp lưu của Suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan

Bảng 23: Hàm lượng N-NH3 trên sông Thị Tính

| Thông số NH3-N (mg/L) | Tháng 5 2019 | Tháng 6 2019 | Tháng 7 2019 | Tháng 8 2019 | Tháng 9 2019 | Tháng 10 2019 | Tháng 11 2019 | Tháng 12 2019 | Tháng 1 2020 | Tháng 2 2020 | Tháng 3 2020 | Tháng 4 2020 | Tháng 05 2020 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT1 | 2,03 | 1,47 | 2,8 | 2,73 | 2,8 | 2,52 | 1,61 | 2,38 | 2,87 | 2,8 | 2,93 | 3,04 | 1 | 0,3 |
| STT2 | 2,73 | 4,9 | 1,59 | 3,5 | 3,64 | 3,36 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 3,23 | 0,25 | 0,5 | 0,3 |
| STT3 | 2,52 | 0,56 | 0,84 | 1,47 | 1,54 | 1,54 | 1,59 | 0,7 | 3,92 | 0,49 | 2,16 | 0,23 | 0,42 | 0,3 |
| RTT1 | 0,7 | 0,63 | 5,95 | 1,96 | 1,89 | 0,98 | 1,89 | 0,14 | 0,56 | 0,12 | 0,23 | 0,04 | 0,5 | 0,3 |
| RTT2 | 2,8 | 4,55 | 2,8 | 3,36 | 3,29 | 3,64 | 2,8 | 3,5 | 4,06 | 2,1 | 3,16 | 0,66 | 1,02 | 0,3 |

Biểu đồ 17: Diễn biến NH3 - N trên sông Thị Tính

Bảng 24: Hàm lượng COD trên sông Thị Tính

| Thông số COD (mgO2/L) | Tháng 5 2019 | Tháng 6 2019 | Tháng 7 2019 | Tháng 8 2019 | Tháng 9 2019 | Tháng 10 2019 | Tháng 11 2019 | Tháng 12 2019 | Tháng 1 2020 | Tháng 2 2020 | Tháng 3 2020 | Tháng 4 2020 | Tháng 05 2020 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT1 | 13 | 13 | 13 | 33 | 13 | 20 | 7 | 7 | 33 | 38 | 30 | 20 | 13 | 15 |
| STT2 | 13 | 7 | 7 | 27 | 13 | 20 | 13 | 7 | 33 | 40 | 28 | 22 | 38 | 15 |
| STT3 | 20 | 7 | 53 | 20 | 26 | 20 | 13 | 7 | 27 | 18 | 24 | 28 | 26 | 15 |
| RTT1 | 20 | 7 | 7 | 20 | 13 | 20 | 7 | 7 | 13 | 48 | 22 | 26 | 26 | 15 |
| RTT2 | 20 | 40 | 7 | 27 | 18 | 20 | 7 | 7 | 20 | 82 | 30 | 24 | 26 | 15 |

Biểu đồ 18: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên sông Thị Tính

* Đánh giá:

Kết quả quan trắc tháng 05 năm 2020, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Thông số NH3-N vượt quy chuẩn cho phép từ 1,4 ÷ 4,4 lần; tăng 1,5 ÷ 12,5 lần so với tháng trước, giảm 1,4 ÷ 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số COD đạt quy chuẩn tại STT1, vượt quy chuẩn từ 1,3 ÷ 1,9 lần tại các vị trí còn lại, tăng 1,7 ÷ 2,5 lần so với tháng trước, tăng 1,3 ÷ 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước.

Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong giới hạn cho phép. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép. Thông số SS vượt chuẩn 1,5 ÷ 2 lần, tăng 1,6 ÷ 1,9 lần so với tháng trước và tăng 2,1 ÷ 5 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số NO2_N vượt chuẩn 1,2 ÷ 3,4 lần, tăng 3,2 ÷ 3,5 lần so với tháng trước và tăng 1,3 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số BOD5 vượt chuẩn 1,7 ÷ 3,3 lần, tăng 1,5 ÷ 2,2 lần so với tháng trước và tăng 1,1 ÷ 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

3.4. Sông Bé và kênh thủy lợi đổ vào sông Bé:

- SB: Sông Bé tại cầu Phước Hòa

- KTL1: Cửa xả hồ nước Phước Hòa

- KTL2: Tại giao lộ với QL13

Bảng 25: Hàm lượng N-NH3 trên sông Bé và kênh thủy lợi

| Thông số NH3-N (mg/L) | Tháng 5 2019 | Tháng 6 2019 | Tháng 7 2019 | Tháng 8 2019 | Tháng 9 2019 | Tháng 10 2019 | Tháng 11 2019 | Tháng 12 2019 | Tháng 1 2020 | Tháng 2 2020 | Tháng 3 2020 | Tháng 4 2020 | Tháng 5 2020 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB | 0,14 | 0,63 | 0,21 | 0,63 | 1,12 | 0,63 | 1,26 | 0,28 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,49 | 0,3 |
| KTL1 | 0,14 | 0,28 | 0,14 | 0,56 | 1,4 | 0,84 | 0,26 | 0,21 | 0,21 | 0,12 | 0,14 | 0,21 | 0,56 | 0,3 |
| KTL2 | 0,14 | 0,28 | 0,14 | 0,63 | 0,21 | 0,77 | 0,31 | 0,28 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,35 | 0,3 |

Biểu đồ 19: Diễn biến NH3-N trên sông Bé và kênh thủy lợi

Bảng 26: Hàm lượng COD trên sông Bé và kênh thủy lợi

| Thông số COD (mgO2/L) | Tháng 5 2019 | Tháng 6 2019 | Tháng 7 2019 | Tháng 8 2019 | Tháng 9 2019 | Tháng 10 2019 | Tháng 11 2019 | Tháng 12 2019 | Tháng 1 2020 | Tháng 2 2020 | Tháng 3 2020 | Tháng 4 2020 | Tháng 5 2020 | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB | 7 | 7 | 7 | 6 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 12 | 15 |
| KTL1 | 7 | 13 | 7 | 7 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 15 |
| KTL2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |

Biểu đồ 20: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên sông Bé và kênh thủy lợi

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc tháng 04 năm 2020 cho thấy: Thông số NH3-N vượt chuẩn từ 1,2 ÷ 1,9 lần, tăng 2 ÷ 2,9 lần so với tháng trước, tăng 2,5 ÷ 4 lần so với cùng kì năm trước. Thông số COD đạt chuẩn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột A2) tại tất cả các vị trí.

Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong giới hạn cho phép. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép.

Chất lượng nước trên sông Bé và kênh Thủy Lợi đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

3.5. Đánh giá chỉ số chất lượng nước:

Để đánh giá chất lượng nước ta dùng phương pháp xác định chỉ số chất lượng nước (WQI) cho từng thông số và tổng quát theo quyết đinh số 1460/QĐ-TCMT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Tổng cục Môi trường được đính kèm ở phần phụ lục.

Bảng 27: Giá trị WQI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước

| STT | Tên điểm quan trắc | WQI tháng 05/2020 | Màu | Đánh giá chất lượng nước |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sông Sài Gòn tại cách đập Dầu Tiếng 2 km (SG1) | 87 | Xanh nước biển | Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt |
| 2 | Sông Sài Gòn tại họng thu nước nhà máy nước TDM (SG2) | 79 |  |  |
| 3 | Sông Đồng Nai - Cách ngã ba sông ĐN – SB 1km (ĐN1) | 96 |  |  |
| 4 | Sông Đồng Nai tại họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp (ĐN2) | 95 |  |  |
| 5 | Cầu mới bắt qua Cù lao Bạch Đằng (ĐN3) | 94 |  |  |
| 6 | Sông Đồng Nai tại họng thu nước nhà máy nước Tân Ba (ĐN4) | 97 |  |  |
| 7 | Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc (RĐN7) | 95 |  |  |
| 8 | Cầu Sông Bé (SB) | 91 |  |  |
| 9 | Kênh Thủy Lợi tại cửa xả hồ Phước Hòa (KTL1) | 94 |  |  |
| 10 | Kênh Thủy Lợi tại giao lộ với Quốc lộ 13 (KTL2) | 95 |  |  |
| 11 | Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành (RSG3) | 80 | Xanh lá cây | Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp |
| 12 | Suối Chòm Sao tại cầu Bà Hai (RSG5) | 82 |  |  |
| 13 | Suối Cái tại Cầu Bà Kiên (RĐN4) | 87 |  |  |
| 14 | Rạch Bà Hiệp tại cầu Bà Hiệp (RĐN6) | 77 |  |  |
| 15 | Sông Thị Tính tại cầu Phú Bình (STT1) | 78 |  |  |
| 16 | Sông Thị Tính tại cầu ông Cộ (STT3) | 79 |  |  |
| 17 | Suối Căm Xe tại ngã ba suối Bài Lang và suối Căm Xe (RTT1) | 89 |  |  |
| 18 | Sông Sài Gòn cách ngã ba rạch Vĩnh Bình - sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu (SG3) | 69 | Vàng | Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác |
| 19 | Rạch tại cầu Bà Sảng (RSG1) | 59 |  |  |
| 20 | Suối Giữa tại Cầu Suối Giữa (RSG2) | 72 |  |  |
| 21 | Suối Cát tại cầu Trắng (RSG4) | 61 |  |  |
| 22 | Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký (RSG6) | 75 |  |  |
| 23 | Kênh Ba Bò tại cầu Kênh (RSG7) | 70 |  |  |
| 24 | Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn (RSG8) | 65 |  |  |
| 25 | Kênh D tại cầu bắt qua kênh D (RSG10) | 57 |  |  |
| 26 | Suối Cái tại cầu Bến Sắn (RĐN1) | 62 |  |  |
| 27 | Suối Bưng Cù tại cầu Suối Nước (RĐN2) | 62 |  |  |
| 28 | Suối Ông Đông tại cầu Tổng Bản (RĐN3) | 73 |  |  |
| 29 | Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt (RĐN8) | 74 |  |  |
| 30 | Sông Thị Tính tại cầu trên đường vành đai 4 (STT2) | 68 |  |  |
| 31 | Kênh thoát nước thải tại cầu Ông Bố (RSG9) | 50 | Da cam | Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác |
| 32 | Suối Đờn tại cầu suối Đờn (RSG11) | 48 |  |  |
| 33 | Suối Siệp tại cống trên QL 1K (RĐN5) | 48 |  |  |
| 34 | Rạch Thị Tính đổ ra sông Thị Tính tại hợp lưu suối Đồng Sổ và suối Đôi tại cầu Quan (RTT2) | 50 |  |  |

CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QA/QC

Thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng theo Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT ký ngày 19/12/2012 quy định việc đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường và Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 15/01/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. Chương trình quan trắc nước mặt được thực hiện theo đúng quy định của Thông tư kết quả thực hiện cụ thể như sau:

4.1. Kết quả QA/QC hiện trường:

- Công tác đảm bảo chất lượng phân tích QA: Thực hiện phân tích so sánh với các phương pháp giống hoặc khác nhau: một thông số phân tích có nhiều phương pháp thử được lực chọn, hiện PTN đã xin công nhận từ 1 đến 2 phương pháp thử cho 1 thông số phân tích, vì vậy luôn luôn đảm bảo được việc kiểm tra chéo giữa các phương pháp với nhau.

- Các mẫu kiểm soát chất lượng hiện trường QC gồm: Mẫu lặp, mẫu trắng thiết bị nhằm đánh giá độ sai số trong quá trình lấy mẫu và bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu đảm bảo mẫu được xử lý đúng ngoài hiện trường, số liệu thu nhận được có độ tin cậy cao.

Công thức tính như sau:

/LD1-LD2/

RPD =                                   x 100 (%)

[(LD1+LD2)/2]

- Trong đó:

RPD: phần trăm sai khác tương đối của mẫu;

LD1: kết quả phân tích lần thứ nhất;

LD2: kết quả phân tích lần thứ hai

Kết quả thực hiện kiểm soát chất lượng tháng 05 năm 2020 trong quá trình lấy mẫu được thực hiện gồm các mẫu lặp hiện trường, mẫu trắng hiện trường, mẫu trắng thiết bị:

Bảng 28: Kết quả thực hiện QC hiện trường - tháng 05 năm 2020

| Thông số | Nhiệt độ | pH | DO | Ec | TDS | NaCl | Độ đục | NO3-N | NO2-N | NH4+ | SS | COD | BOD5 | Coliform |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG6 | 30,7 | 6,7 | 2,6 | 793 | 1392 | 0,08 | 34 | <0,16 | <0,014 | 4,2 | 45 | 40 | 17 | 2800 |
| Lặp | 30,7 | 6,7 | 2,6 | 793 | 1392 | 0,08 | 34 | <0,16 | <0,014 | 4,22 | 46 | 40 | 17 | 2800 |
| RPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| SG1 | 30,8 | 6,6 | 3,4 | 30,8 | 51 | 0,003 | 19 | 0,3 | 0,022 | 0,44 | 14 | 24 | 12 | 2400 |
| Lặp | 30,8 | 6,6 | 3,4 | 30,8 | 51 | 0,003 | 19 | 0,3 | 0,022 | 0,44 | 14 | 24 | 12 | 2400 |
| RPD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| Mẫu trắng thiết bị | 29,7 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | - | - | - | - | - | - | - |
| Mẫu trắng hiện trường | 26,8 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | - | - | - | - | - | - | - |

4.2. Kết quả QA/QC phòng thí nghiệm:

- Các mẫu kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm tháng 05 năm 2020 được thực hiện tại các vị trí RSG6, SG1 (mẫu lặp hiện trường), RSG10 (Mẫu trắng hiện trường), STT1 (Mẫu trắng thiết bị); với tần suất 1 lần/ tháng, bao gồm các mẫu lặp, mẫu thêm chuẩn, mẫu chuẩn, mẫu trắng. Kết quả thực hiện QC phòng thí nghiệm trong tháng 05 năm 2020 tất cả đều đạt yêu cầu. (Đính kèm phụ lục kết quả thực hiện QA/QC PTN).

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận

5.1.1. Sông Sài Gòn và các rạch đổ vào sông Sài Gòn:

Diễn biến quan trắc tháng 05 năm 2020 trên đoạn sông Sài Gòn cho thấy: Thông số NH3 - N vượt chuẩn từ 1,3 ÷ 1,5 lần; tăng 11,2 ÷ 13,1 lần so với tháng trước và giảm 1,3 ÷ 1,5  lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số COD vượt quy chuẩn 1,6 ÷ 2,6 lần; tăng 1,3 lần so với tháng trước và tăng 1,2 ÷ 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong giới hạn cho phép. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép. Hiện tại sông Sài Gòn là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các nhà máy sản xuất, chế biến, các khu công nghiệp, nước thải từ quá trình chăn nuôi và đặc biệt là nước thải sinh hoạt đang được thải ra sông mỗi ngày.

- Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các kênh rạch đổ ra sông Sài Gòn tháng 05 năm 2020 cho thấy các thông số thông thường đều nằm trong quy chuẩn cho phép; thông số NH3-N và COD vượt quy chuẩn cho phép nhiều lần tại các điểm quan trắc, NH3-N vượt quy chuẩn cho phép từ 1,5 ÷ 35 lần, COD vượt quy chuẩn cho phép từ 1,2 ÷ 5,4 lần, đặc biệt vị trí suối Đờn tại cầu suối Đờn (RSG11) có NH3-N vượt cao nhất là 35 lần, COD vượt cao nhất 5,4 lần. Các thông số ô nhiễm cao như: BOD5  vượt quy chuẩn cho phép từ 1,3 ÷ 4,7 lần tại khu vực trung lưu và hạ lưu sông Sài Gòn, PO43-_P vượt quy chuẩn cho phép từ 2,2 ÷ 5,4 lần, cao nhất ở vị trí suối Đờn tại cầu suối Đờn (RSG11), NO2_N vượt quy chuẩn cho phép từ 1,8 ÷ 7,6 lần, cao nhất ở vị trí kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn (RSG8). Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép. Các thông số ô nhiễm có chiều hướng tăng so với tháng trước. Các kênh rạch đổ ra sông Sài Gòn chủ yếu ô nhiễm hữu cơ cao do tiếp nhận lượng lớn nước thải sinh hoạt như: Rạch tài cầu Bà Sảng (RSG1), suối Cát tại cầu Trắng (RSG4), kênh thoát nước An Tây tại cửa xả vào sông Sài Gòn (RSG8), kênh thoát nước thải tại cầu Ông Bố (RSG9), kênh D tại cầu bắt qua kênh D (RSG10), suối Đờn tại cầu suối Đờn (RSG11). Các vị trí này là nơi tiếp nhận nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư thành phố mới Bình Dương, nước thải từ các công ty, KCN Rạch Bắp, KCN Đồng An 1. Tại đây, các thông số NH3-N, COD, BOD5, PO43-_P, NO2_N vượt quy chuẩn cho phép từ 1,2 ÷ 35 lần.

Trong tháng 05 năm 2020, chất lượng nước tại vị trí RSG7, RSG8 có xu hướng tăng, RSG4, RSG10 có xu hướng giảm, vẫn đạt cho mục đích tưới tiêu. Chất lượng nước tại RSG11 có xu hướng giảm, chỉ sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác. Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi ở các tháng quan trắc sau tiếp theo.

5.1.2. Sông Đồng Nai và rạch đổ vào sông Đồng Nai

Kết quả quan trắc tháng 05 năm 2020 trên sông Đồng Nai cho thấy, nước sông Đồng Nai khá ổn định. Thông số NH3-N và COD đạt chuẩn cho phép tại tất cả các vị trí. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép. So với sông Sài Gòn thì mức độ ô nhiễm dinh dưỡng (N) trên sông Đồng Nai thấp hơn. Chất lượng nước đạt tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt.

Kết quả quan trắc chất lượng nước đối với các sông nhỏ và các kênh rạch đổ vào sông Đồng Nai tháng 05 năm 2020, cho thấy các thông số đo nhanh tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm không có nhiều biến động và nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. Các thông số hóa chất bảo vệ thực vật đều đạt chuẩn cho phép. Chất lượng nước trên các rạch giảm dần về phía hạ lưu, thông số NH3-N có chiều hướng giảm, vượt quy chuẩn cho phép từ 2,2 ÷ 30 lần ở hầu hết các vị trí, trừ RĐN7; COD đạt chuẩn cho phép tại RĐN4, RĐN6, RĐN7, RĐN8, vượt chuẩn từ 1,5 ÷ 2,3 lần trên các rạch còn lại. Thông số NO2_N vượt chuẩn từ 2,4 ÷ 3,4 lần. Thông số BOD5 vượt chuẩn từ 1,5 ÷ 2,7 lần. Các rạch đổ ra sông Đồng Nai còn ô nhiễm hữu cơ cao như: suối Cái tại cầu Bến Sắn (RĐN1), suối Bưng Cù tại cầu Suối Nước (RĐN2), suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản (RĐN3), rạch Bà Hiệp tại cầu Bà Hiệp (RĐN6). Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi ở các tháng quan trắc sau để có hướng báo cáo kịp thời xử lý.

5.1.3. Sông Thị Tính và các rạch đổ vào sông Thị Tính:

Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước sông Thị Tính tháng 05 năm 2020 cho thấy: hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép. Trong tháng 05 năm 2020, Thông số NH3-N vượt quy chuẩn cho phép từ 1,4 ÷ 4,4 lần; tăng 1,5 ÷ 12,5 lần so với tháng trước, giảm 1,4 ÷ 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số COD đạt quy chuẩn tại STT1, vượt quy chuẩn từ 1,3 ÷ 1,9 lần tại các vị trí còn lại, tăng 1,7 ÷ 2,5 lần so với tháng trước, tăng 1,3 ÷ 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số NH3 có chiều hướng tăng và COD không có nhiều biến động. Chất lượng nước trên sông Thị Tính giảm so với tháng trước. Nước được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp tại vị trí cầu Phú Bình (STT1), cầu Ông Cộ (STT3), suối Căm Xe tại ngã ba suối Căm Xe và suối Bài Lang (RTT1). Còn chất lượng nước tại cầu trên vàng đai 4 (STT2) và vị trí hợp lưu giữa suối Đồng Sổ và suối Đôi tại cầu Quan (RTT2) thì chỉ đạt cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

5.1.4. Sông Bé:

Diễn biến quan trắc tháng 05 năm 2020 cho thấy: Thông số NH3-N vượt chuẩn từ 1,2 ÷ 1,9 lần, tăng 2 ÷ 2,9 lần so với tháng trước, tăng 2,5 ÷ 4 lần so với cùng kì năm trước. Thông số COD đạt chuẩn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột A2) tại tất cả các vị trí.

Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong giới hạn cho phép. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép. Trong tháng 05, chất lượng nước trên sông bé và kênh Thủy Lợi đạt mục đích cấp nước sinh hoạt.

5.2. Kiến nghị

Với kết quả quan trắc nước mặt tháng 05 năm 2020 như trên, Trung tâm có một số kiến nghị lên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương như sau:

Tiếp tục tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với các nguồn thải ra Khu công nghiệp Rạch Bắp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có các công đoạn sản xuất phát sinh nước thải chứa kim loại nặng từ các ngành sản xuất sơn, phụ tùng máy móc, linh kiện, cơ khí chế tạo nên cần được chú trọng theo dõi.

Tiếp tục kiểm tra, giám sát đối với các nguồn thải từ khu dân cư gần Khu công nghiệp Đồng An 1 thải ra kênh D.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với việc khai thác cát, sử dụng nguồn nước mặt của cá nhân, doanh nghiệp trên sông Sài Gòn và sông Đồng Nai để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm như hiện nay.

PHỤ LỤC